Мнение организации (соразработчика)

_________________________________________________________________________________________

СВОДКА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по проекту Правил по охране труда при проведении водолазных работ

| № п/п | Замечание, предложение | Заключение соразработчика |
| --- | --- | --- |
| ФМБА России Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НИИ ПММ) г. Санкт-Петербург |  |  |
|  | При достаточно большом объеме документа(123 страницы) отсутствует оглавление, что вызывает неудобство и затрудняет работу с документом; |  |
|  | Считаем целесообразным представить список и краткие характеристики непосредственных исполнителей данного проекта, а также способов установки контактов с ними для обсуждения неизбежно возникающих вопросов и уточнений в процессе работы над документом; |  |
|  | Учитывая большое количество применяемых профессионально-специализированных и технических терминов, по нашему мнению, необходимо ввести в документ разделы «Термины и определения» и «Нормативные ссылки» для исключения возможности неоднозначного толкования понятий, представленных в тексте документа |  |
|  | Считаем нецелесообразным включение в данный документ таблиц режимов декомпрессии, так как порядок и режимы декомпрессии регламентируются другими нормативными документми; |  |
|  | В проекте документа имеются отдельные н рушения с требований ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам; |  |
|  | В представленном документе используются н системные и системные единицы; по нашему мнению используемы единицы измерения целесообразно представить в системе СИ. |  |
| Научно-исследовательский институт (спасания и подводных технологий) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» г. Ломоносов |  |  |
|  | С учетом работы сотрудников Института в Межведомственной комиссии по водолазному делу при Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, предлагается следующее: исключить из проекта Правил вопросы лечения водолазов как не относящиеся к охране труда и компетенции Минтруда России; |  |
|  | вопросы санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий согласовать с Роспотребнадзором России; |  |
|  | включить в Правила вопросы восстановления и поддержания устойчивости (натренированности) водолазов к воздействию опасных и вредных факторов водолазного труда в полном объеме; |  |
|  | учесть положения приказа Минтруда России от 05.06.2014 г. № 367н «Об утверждении правил по охране труда на судах морского и речного флота» и приказа Минэнерго России от 13.04.2001 г. № 113 «Об утверждении правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»; |  |
|  | утверждение Правил осуществить после утверждения Правительством России «Положения об основах организации водолазного дела в Российской. |  |
| Областное государственное учреждение "Служба спасения Саратовской области" (Служба спасения) г. Саратов, |  |  |
|  | По итогам обсуждения предоставляем сводные замечания и предложения по проекту Правил по охране труда при проведении водолазных работ: № пункта проекта Правил 14 Формулировка из проекта Правил Водолазные работы выполняются в соответствии с проектами организации работ или строительства ….. Предлагаемая формулировка Водолазные работы, кроме спасательных, выполняются в соответствии с проектами организации работ или строительства ….. Комментарий При спасении нет времени на документацию, оформляется по окончании спусков. (1) .п.п.2.1.5., (2) п.п.2.1.1. |  |
|  | № пункта проекта Правил 30 Формулировка из проекта Правил К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; Предлагаемая формулировка К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 5-го разряда - на глубины до 20 метров при проведении научных, поисковых и спасательных работ, связанных с обнаружением и подъемом пострадавших из воды; 2) водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; Комментарий Спасательные службы укомплектованы спасателями-водолазами и (или) спасателями допущенными к водолазным спускам, имеющим квалификацию водолаза 4-го или 5-го разряда, достаточную для проведения поисковых и спасательных работ, связанных с обнаружением и подъемом пострадавших из воды. Опытные водолазы 5-го разряда (проработавшие под водой более 300 часов) могут руководить водолазными спусками. (2) п.п. 2.3.7. и Приложение 4 п.11. (3) п.п.3.1.5. код А/05.4. |  |
|  | № пункта проекта Правил 13 Формулировка из проекта Правил действовать при возникновении аварийной ситуации под водой грамотно для ликвидации вызвавших ее причин, сообразуясь с обстановкой Предлагаемая формулировка действовать при аварийной ситуации или неблагоприятном изменении обстановки под водой спокойно и решительно для предотвращения или ликвидации аварийной ситуации, руководствуясь требованиями, приведенными в приложении 10 и сообразуясь с обстановкой. Комментарий Руководитель спуска уже должен быть грамотным в этом вопросе, а паниковать не должен. Он обязан следить за обстановкой под водой и заметив неблагоприятные изменения предотвратить аварийную ситуацию. (2) п.п. 2.3.8. и приложение 10, которое необходимо немного переработать и сделать рекомендательным . |  |
|  | № пункта проекта Правил 58 Формулировка из проекта Правил 6) запрашивать водолаза о самочувствии через каждые пять минут; 7) следить за временем спуска Предлагаемая формулировка 6) внимательно следить за манометрами пульта подачи воздуха по шлангу; 7) следить за временем спуска и через каждые 5 мин докладывать об оставшемся времени руководителю спуска. Комментарий Запрашивают о самочувствии водолаза - обеспечивающий по сигнальному концу и руководитель спуска по телефонной связи, или страхующей, если он на телефоне, но обеспечивающему некогда отвлекаться на время, а страхующий должен следить за временем и при докладе руководителю спуска он напоминает всем, что пора сделать запрос о самочувствии водолаза. (п.131 данного проекта). |  |
|  | № пункта проекта Правил 77 Формулировка из проекта Правил Длина контрольного конца должна превышать глубину в районе плавания водолаза не более чем на 20 %. Предлагаемая формулировка Длина контрольного конца должна на 20 % превышать глубину в районе плавания водолаза. Комментарий Возникла путаница, в разных правилах пишут: «не более чем на 20 %.» ((1) 2.3.21) и «не менее чем на 20 %.» ((2) 2.4.27), «должна на 20 % превышать» ((4) п.92). Последняя формулировка точнее, без всяких менее или более, а просто превышать, т.к. если в районе плавания окажутся ямы и коряги, буй контрольного конца уйдет под воду и связь с водолазом будет потеряна. |  |
|  | № пункта проекта Правил 93.3 Формулировка из проекта Правил ... Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной беседки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности телефонной связи. Предлагаемая формулировка ... Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной беседки), убедиться в нормальной подаче воздуха, герметичности снаряжения и необходимой плавучести, а так же исправности телефонной связи. Комментарий Это дополнение, конкретизирует действия спускающегося водолаза и исключает последствия переохлаждения при не герметичности снаряжения, прокол в штанине пузырьков воздуха не создает, а водолаз может почувствовать. Плавучесть должна регулироваться под определенную водолазную работу. (4) п. 98 |  |
|  | № пункта проекта Правил 98 Формулировка из проекта Правил С неотрегулированной плавучестью спуск водолаза под воду запрещается. Предлагаемая формулировка С негерметичным снаряжением и с неотрегулированной плавучестью спуск водолаза под воду запрещается. Комментарий (4) п. 98 |  |
|  | № пункта проекта Правил 120.7 Формулировка из проекта Правил Нет Предлагаемая формулировка Обеспечивающему водолазу запрещается отвлекаться от своих прямых обязанностей, выпускать из рук сигнальный конец (шланг-сигнал) и передавать его другим лицам без разрешения руководителя водолазного спуска. Комментарий Лишний раз напомнить об ответственности не помешает, в практике бывали случаи, когда привязывали сигнальный конец к чему ни будь и как бы не надолго отходили от места спуска, а то и вовсе упускали из рук и сигнальный конец уходил под воду «с концами». (2) п.п. 2.4.8. |  |
|  | № пункта проекта Правил 121 Формулировка из проекта Правил Передавать сигнальный конец другому водолазу обеспечивающий водолаз имеет право только по разрешению руководителя водолазного спуска, сменяющий водолаз обязан доложить руководителю спусков о произведенной смене. Предлагаемая формулировка При смене обеспечивающего стоящий на сигнальном конце (кабель-сигнале) обеспечивающий водолаз в присутствии сменяющего должен подать находящемуся под водой водолазу сигнал "Как себя чувствуешь?" и передать сигнальный конец сменяющему. По получении ответного сигнала от водолаза "Чувствую себя хорошо" сменяющий водолаз обязан доложить руководителю спусков о произведенной смене. Комментарий Необходимо четко расписать действия передачи сигнального конца, чтобы при разборе несчастного случая с работающим водолазом, было ясно кто стоял на сигнальном конце, «передал живого, принял живого» и все спокойны. (2) п.п. 2.4.9. |  |
|  | № пункта проекта Правил 424 Формулировка из проекта Правил Водолазные спасательные работы должны выполняться …. При выполнении водолазных спасательных работ на месте спуска водолаза должны находиться шлюпка или катер с матросами и страхующим водолазом. Предлагаемая формулировка Водолазные спасательные работы должны выполняться …. При выполнении водолазных спасательных работ на месте спуска водолаза должны находиться шлюпка или катер со страхующим водолазом и с матросами или другими работниками, допущенные к обслуживанию водолазного спуска согласно требованиям правил. Комментарий В некоторых спасательных организациях нет матросов, а есть спасатели или мотористы. Что бы в случае необходимости работники, допущенные к обслуживанию водолазного спуска, могли обеспечить водолазный спуск страхующего водолаза. |  |
|  | № пункта проекта Правил Приложение № 3 Формулировка из проекта Правил Примечание. При укомплектованности водолазной станции численностью менее пяти водолазов для … руководитель водолазного спуска Предлагаемая формулировка Примечание. 1. При укомплектованности водолазной станции численностью менее пяти водолазов для … руководитель водолазного спуска. 2. В аварийных случаях, при спасении людей, а также на спасательных станциях и в спасательных подразделениях допускается иметь 2 водолазов. В этом случае для одевания и обслуживания работающего водолаза могут привлекаться лица из числа вспомогательного персонала, допущенные к обслуживанию водолазного спуска согласно требованиям правил. Комментарий Если на водолазной станции, выполняющей водолазные работы, отсутствует третий водолаз, тогда работы можно отложить до комплектации станции, а в аварийных случаях, при спасении людей, откладывать водолазные спуски до комплектации станции, может привести к трагическим последствиям. (2). п.2.4.5., Таблица 1. Примечание. 2. |  |
|  | Литература: (1). Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 13 апреля 2007 г. №269. Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ (2). РД 31.84.01-90.Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть I. Правила водолазной службы(1992-07-01). (3). Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2017 №765н. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Водолаз (1095) (4) Правила водолазной службы (ПВС ВМФ-2002), часть I. Организация водолазного дела в Военно-Морском Флоте. Организация водолазных спусков на малые и средние глубины и в жестких водолазных устройствах. Правила безопасности при их проведении. Утвержденные приказом Главнокомандующего Военно-морским Флотом от 24.12.2002г № 506. |  |
| Сахалинский филиал ФГБУ “Морспасслужба” Федерального агентства морского и речного транспорта МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Сахалинская область, г. Корсаков |  |  |
|  | Ознакомившись с проектом Правил по охране труда при проведении водолазных работ направленных Вами на рассмотрение вносим следующие предложения: 1. Указать сроки службы водолазной техники и снаряжения. |  |
|  | 2. Обозначить перечень медикаментов и инструментов в сумке водолазного врача, состав водолазных аптечек. |  |
|  | 3. Нормы лечебно-профилактического питания водолазов. |  |
|  | 4. Нормы расхода спирта для дезинфекции водолазного снаряжения и оборудования. |  |
| Каспийский филиал ФГБУ “Морспасслужба” Федерального агентства морского и речного транспорта МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Астрахань |  |  |
|  | По внесению предложений в проект «Правил по охране труда при проведении водолазных работ» предлагаем следующее: - после общих положений «Правил» внести обширный пункт «Основные термины и определения водолазного дела» (по образцу из РД 3 1 .84.О1-9О)‚ |  |
|  | - по п.39 проекта «Правил» изменить формулировку и писать в следующем варианте «для руководства деятельностью водолазной станции приказом работодателя должен назначаться старшина водолазной станции с квалификацией «Водолаз 6 или 7 разряда». |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации Институт медико-биологических проблем РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Москва |  |  |
|  | Уже первые статьи Проекта вызывают вопросы и сомнения в их правомерности. Так, по п. 1 имеется 3 замечания:1) «водного столба» необходимо заменить на «водяного столба» (см. «Систему СИ»); |  |
|  | 2) действие Проекта должно распространяться не только на осуществляющих водолазные спуски и работы, техническое обслуживание и испытания водолазной техники, но также на осуществляющих обеспечение водолазные спуски и работы, иначе Проект не будет распространяться на организации и лиц, проводящих медицинское обеспечение водолазов и водолазные спуски; |  |
|  | 3) сказано, что действие Проекта не распространяется на индивидуальных предпринимателей, в то время как предыдущие нормативные акты на них распространялись. Возникают вопросы: А) какими правилами руководствуются индивидуальные предприниматели: каждая организация должна сама разрабатывать правила или проводить спуски без правил (по своему усмотрению), Б) как должны проводиться периодические проверки организации (технические, медицинские и др.), В) как должны проводиться прокурорские, медицинские и технические проверки при появлении аварийных (чрезвычайных) происшествий и несчастных случаев с водолазами. Такое количество вопросов только по первому пункту свидетельствует о необходимости внимательного рассмотрения Проекта |  |
|  | 4. Беглое рассмотрение других разделов Проекта свидетельствует наличии большого количества других спорных и ошибочных положений, что требует тщательной сверки Проекта не только с предыдущими нормативными актами по водолазным спускам и работам в гражданских организациях («Межотраслевыми правилами…» и «Едиными правилами», которые полностью не отменены), но также с другими нормативными, учебными и справочными материалами (в том числе, разработанными в нашем Институте), с ПВС ВМФ, серией инструкций Минсудпрома, а также с иностранными источниками, содержащими положения, которые целесообразно использовать в новом Проекте. |  |
|  | 5. Однако главным являются сомнения о несвоевременности разработки данного Проекта, поскольку работа по нему должна проводиться на основе и в полном соответствии с Постановлением Правительства РФ, которое в иерархической системе нормативно-правовых актов России стоит выше нормативных актов министерств и ведомств, коим является рассматриваемый Проект. В настоящее время проходит заключительная стадия согласования Положения об основах организации водолазного дела в Российской Федерации (кстати, уже согласованного Минтрудом России) перед его подписанием Председателем Правительства Российской Федерации. |  |
| ООО "ПодводСпецСтрой", г. Набережные Челны |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 (абзац 2) Формулировка из проекта Правил Требования Правил обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание Предлагаемая формулировка Требования Правил обязательны для исполнения всеми работодателями, осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности Комментарий Никаких исключений Водолазные Правила должны быть обязательны для всех водолазных работодателей Российской Федерации! Вода для всех водолазов одинаково мокрая! |  |
|  | № пункта проекта Правил 2 Формулировка из проекта Правил Организации, занятые выполнением водолазных спусков и работ, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящих Правил и иметь: 1) водолазную службу, укомплектованную водолазным, инженернотехническим, медицинским и вспомогательным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами; 2) водолазную и другую технику Предлагаемая формулировка Организации, занятые выполнением водолазных спусков и работ, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящих Правил и иметь: 1) водолазную службу, укомплектованную водолазным, инженернотехническим, и вспомогательным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами; 2) водолазную и другую технику Комментарий Согласно Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ»: любые медицинские мероприятия в РФ может производить лишь медицинская организация, имеющая специальную лицензию, но никак не водолазная компания! |  |
|  | № пункта проекта Правил 5 (абзац 1) Формулировка из проекта Правил В соответствии с требованиями Правил и Эксплуатационной документации изготовителей используемого оборудования работодателем в установленном порядке должна быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии), которые утверждаются и вводятся в действие приказами работодателя Предлагаемая формулировка В соответствии с требованиями Правил и Эксплуатационной документации изготовителей используемого оборудования работодателем в установленном порядке должна быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ, которые утверждаются и вводятся в действие приказами работодателя Комментарий Согласно статьи 2 Федерального закона № 10-ФЗ от 12.01.1996г. "О профессиональ¬ ных союзах»: «Профсоюз добровольное общественное объединение граждан...». То есть может быть создан, а реально и чаще - нет. Да и никто и никогда не учитывал его мнения. Считаю, что незачем писать в новые Правила то, чего уж е почти нет в природе!) |  |
|  | № пункта проекта Правил 16 Формулировка из проекта Правил Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), решением работодателя, выполняющего водолазные спуски и работы, должны быть назначены: 1) руководители водолазных работ; 2) руководители водолазных спусков; 3) водолазы, непосредственно участвующие в работах; 4) работники, осуществляющие медицинское обеспечение; 5) работники, обслуживающие водолазные спуски и работы. Предлагаемая формулировка Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), решением работодателя, выполняющего водолазные спуски и работы, должны быть назначены: 1) руководители водолазных работ; 2) руководители водолазных спусков; 3) водолазы, непосредственно участвующие в работах; 4) работники, обслуживающие водолазные спуски и работы Комментарий Согласно Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ»: любые медицинские мероприятия в РФ может производить лишь медицинская организация, имеющая специальную лицензию! |  |
|  | № пункта проекта Правил 25 Формулировка из проекта Правил При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций решением работодателя должен быть назначен руководитель спусков, которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист Предлагаемая формулировка При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций решением работодателя должен быть назначен руководитель спусков, которому подчиняются старшины работающих водолазных станций Комментарий Из каких соображений руководитель водолазных спусков должен быть только водолазным специалистом ? Считаю, что это требование ничем не обусловлено |  |
|  | № пункта проекта Правил 28 Формулировка из проекта Правил Руководитель водолазных работ обязан: ... 10) организовывать медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на объекте (объектах) работ... Предлагаемая формулировка Исключить пункт: 10) организовывать медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на объекте(объектах) работ... Комментарий Согласно Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ»: любые медицинские мероприятия в РФ может производить лишь медицинская организация, имеющая специальную лицензию! |  |
|  | № пункта проекта Правил 30 Формулировка из проекта Правил К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда – на глубины до 20 метров; 2) водолаз 7-го разряда – на глубины до 45 метров; 3) водолазный специалист на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях. Предлагаемая формулировка К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда (2класса I-II группыспециализации) – на глубины до 20 метров; 2) водолаз 7-го разряда (1 класса I-II группы специализации) – на глубины до 45 метров; 3) водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях Комментарий Уточнение необходимо, так как до сих пор нет документа, унифицирующего водолазные книжки, выданные ранее введения водолазных разрядов! |  |
|  | № пункта проекта Правил 38 Формулировка из проекта Правил При возложении на руководителя водолазного спуска обязанностей по медицинскому обеспечению водолазного спуска он должен руководствоваться требованиями, изложенными в настоящих Правилах Предлагаемая формулировка Данный пункт исключить! Комментарий Согласно Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ»: любые медицинские мероприятия в РФ может производить лишь медицинская организация, имеющая специальную лицензию! |  |
|  | № пункта проекта Правил 45 Формулировка из проекта Правил Для предупреждения переохлаждения водолазов должны применяться следующие меры безопасности: ... 4) в зависимости от температуры воды и воздуха водолаз в вентилируемом снаряжении должен одевать: а) при температуре воды выше +15°С – рабочий костюм; б) при температуре воды от +4 до +15°С – рабочий костюм, комплект шерстяного белья и меховые носки; в) при температуре воды ниже + 4°С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках на глубины более 45 метров - рабочий костюм, два комплекта шерстяного белья и меховые носки... Предлагаемая формулировка Для предупреждения переохлаждения водолазов должны применяться следующие меры безопасности: ... 4) в зависимости от температуры воды и воздуха водолаз в вентилируемом снаряжении должен одевать достаточное количество тёплого белья, максимально - рабочий костюм, до двух комплектов шерстяного белья и меховые чулки... До и после этого пункта без изменений! Комментарий Конкретные температурные требования, одинаковые для всех, недопустимы, так как всё очень индивидуально! |  |
|  | № пункта проекта Правил 46 Формулировка из проекта Правил При спусках водолаза в гидрокомбинезоне (гидрокостюме) сухого типа водолаз должен одевать: 1) при температуре воды выше +20°С - рабочий костюм; 2) при температуре воды менее +20°С – нательное белье и один комплект шерстяного белья; 3) перед спуском необходимо тщательно просушить белье; 4) в случае попадания воды в водолазную рубаху или гидрокомбинезон следует немедленно прекратить работу и выйти на поверхность 5) в период спуска и нахождения водолаза под водой осуществлять контроль за температурой воды и продолжительностью нахождения водолаза под водой. Предлагаемая формулировка При спусках водолаза в гидрокомбинезоне (гидрокостюме) сухого типа в зависимости от температуры воды и воздуха водолаз должен одевать достаточное количество тщательно просушенного белья (нательное белье, рабочий костюм, комплект шерстяного белья). В случае попадания воды в гидрокомбинезон следует немедленно прекратить работу и выйти на поверхность; Комментарий По-русски так будет грамотнее!) |  |
|  | № пункта проекта Правил 69 Формулировка из проекта Правил Водолазные работы на глубинах более 12 метров, учебные и экспериментальные спуски независимо от глубины спуска должны проводиться только при наличии готовой к немедленному применению водолазной барокамеры, находящейся у места спуска Предлагаемая формулировка Данный пункт исключить! Комментарий В пункте 50 проекта данных Правил есть другая информация: «При проведении водолазных спусков на глубины более 12 Метров с последующей декомпрессией водолаза в воде рядом с водолазным трапом и спусковым концом должна быть Установлена декомпрессионная беседка». Давайте будем последовательны! |  |
|  | № пункта проекта Правил 70 Формулировка из проекта Правил Барокамера должна обеспечивать возможность проведения в полном объеме лечебной рекомпрессии и быть рассчитана на рабочее давление не менее 1 МПа (10 кгс/см2) Предлагаемая формулировка При наличии на рабочем месте барокамера должна быть технически исправной и обеспечивать возможность проведения декомпрессии Комментарий Согласно Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ»: любые медицинские мероприятия в РФ может производить лишь медицинская организация, имеющая специальную лицензию! |  |
|  | № пункта проекта Правил 71 Формулировка из проекта Правил При аварийно-спасательных и спасательных работах на глубинах до 20 метров при отсутствии у места спуска барокамеры необходимо подготовить ближайшую действующую барокамеру и транспортное средство, оснащенное транспортировочной (переносной) барокамерой для доставки пострадавшего водолаза к действующей барокамере. Допускается использовать транспортное средство без транспортировочной барокамеры, если время доставки пострадавших к действующей барокамере не превышает 60 мин. Руководитель водолазного спуска обязан знать точный адрес, телефон и маршруты следования к ближайшей действующей барокамере, находящейся в готовности, и иметь письменную договоренность(договор) с владельцем барокамеры на проведение лечебной рекомпрессии пострадавшего Предлагаемая формулировка Руководитель водолазного спуска обязан знать точный адрес, телефон и маршруты следования к ближайшей действующей барокамере Комментарий Наличие барокамеры не является обязательным условием для выполнения водолазных работ в РФ! Если вдруг кого-то угораздит законодательно принять это Обязательным условием, то этот некто только одним этим окончательно убьёт водолазное дело в России! Я думаю, у разработчиков (и У нас, обсуждающих Проект Правил) нет такой цели? |  |
|  | № пункта проекта Правил Замечание не привязанное к пунктам Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Ни в одном пункте данного Проекта Правил нет унификации классификаций водолазных разрядов с классами и группами специализации. Это вносит путаницу и должно быть исправлено! Комментарий Возможно это и есть самое важное в данных Правилах наконец унифицировать всё водолазное в один единый документ! |  |
|  | № пункта проекта Правил Предложение в целом по правилам Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий P. S. Дорогие друзья-коллеги и уважаемые разработчики «Правил охраны труда при проведении водолазных работ»! Убедительно прошу Вас не торопиться с излишне быстрым обсуждением этого важного документа. Необходимо тщательно обсудить и откорректировать буквально каждый пункт Правил. В этом деле спешка недопустима! Предлагаю обсудить Проект новых Правил на профильной VIII Международной Научно-практической конференции «Водолазное дело-2018», проведение которой запланировано на 08-12 октября 2018 года в городе Калининграде. Там соберётся представительное профессиональное сообщество, которое способно квалифицированно и взвешенно изучить и оценить все плюсы и минусы Проекта. |  |
|  | № пункта проекта Правил Предложение по сроку предоставления замечаний Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий В связи с загруженностью на своём основном производственном процессе к предложенному сроку (01 июля 2018 года) мне удалось проработать лишь 92 пункта Проекта Правил из 641. Постараюсь по мере возможностей изучить документ до конца и представить Вам свои замечания и предложения. |  |
| Сергеев Вадим Михайлович – водолазный специалист, Общественная организация «Водолазы Новороссийска», г. Новороссийск |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 64 Формулировка из проекта Правил При подаче воздуха с помощью ручной водолазной помпы для ее обслуживания должны быть выделены качальщики: 1) при спусках на глубины до 6 метров - не менее трех человек; 2) при спусках на глубины от 6 до 12 метров - не менее четырех человек. При спусках на глуби ны свыше 12 метров применение ручных водолазных помп запрещено. В качестве качальщиков запрещается привлекать водолазный состав данной водолазной станции. Предлагаемая формулировка Ручные помпы и качальщиков - отменить Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 Формулировка из проекта Правил На водолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: 1) первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); 2) второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами, обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного спуска; 3) третий водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности страхующего водолаза. Предлагаемая формулировка Пункт 52 - должен быть пересмотрен полностью в сторону безопасности Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Предложение в целом по правилам Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий и многое другое, для всего этого необходимы компетентные специалисты. На мой взгляд работа над данным документом, которая минимум 1 год составит, должна быть освещена на регулярных Водолазных конференциях в России, собрана рабочая группа с обязательным оформлением статуса данной группы. Определён полигон для отработки показательных мероприятий по ОТ при водолазных работах на базе водолазной школы или института, для дальнейшего официального оформления. Подключить Морпортэкспертизу и РМРС, учесть требования Ростехнадзора и т.д. |  |
| ЧУ ОДПО МУТЦ «НВШ» Частное учреждение организация дополнительного профессионального образования Межрегиональный учебно-тренажерный центр «Новороссийская Водолазная Школа» Г. Новороссийск |  |  |
|  | № пункта проекта Правил Вводная часть Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка 1. С изданием настоящих Правил Правила по охране труда при проведении водолазных работ, РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах», Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ» ПОТ Р М_030-2007 зарегистрированы Минюстом 23 июля 2007 года № 9888, отменяются. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 Формулировка из проекта Правил Правила по охране труда при проведении водолазных работ (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание. Требования Правил не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые водолазами-военнослужащими. Предлагаемая формулировка Правила по охране труда при проведении водолазных работ (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание. Требования Правил не распространяются на организации, занимающиеся любительским подводным плаванием, осуществляющие обучение и организацию туров, другие мероприятия в области дайвинга, и на водолазные спуски и работы, выполняемые водолазами-военнослужащими. Комментарий Уточнено (предложение в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 2 Формулировка из проекта Правил Организации, занятые выполнением водолазных спусков и работ, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящих Правил и иметь: 1)водолазную службу, укомплектованную водолазным, инженерно техническим, медицинским и вспомогательным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами; 2) водолазную и другую технику. Предлагаемая формулировка 1) водолазную службу, укомплектованную водолазным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами; 2) Водолазную технику. Комментарий Уточнено ( в новой редакции) 1. Речь идет о водолазной службе и все остальные здесь не имеют значения 2. другая техника нас не интересует. |  |
|  | № пункта проекта Правил 4 Формулировка из проекта Правил Работодатель обязан проводить мероприятия по улучшению условий труда работников, занятых выполнением водолазных спусков и работ, учитывая конкретные условия труда, и принимать все необходимые меры для предупреждения случаев аварий, заболеваний и травматизма. Предлагаемая формулировка Работодатель обязан проводить мероприятия по улучшению условий труда работников, занятых выполнением водолазных спусков и работ, учитывая конкретные условия труда, и принимать все необходимые меры для предупреждения случаев аварий, заболеваний и травматизма. Допуск лиц к руководству водолазными спусками и работами, проведению и обеспечению водолазных работ должен осуществляться только после ежегодного подтверждения ВКК их подготовленности. Допуск водолазов к водолазным спускам и работам осуществляется только при наличии оформленного у них свидетельства об окончании водолазной школы (курсов), личной книжки водолаза, личной медицинской книжки водолаза с положительным заключением Водолазной медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к водолазным работам, с указанием установленной глубины погружения в текущем году, а также после ежегодного подтверждения ВКК их квалификации. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Добавить к статье |  |
|  | № пункта проекта Правил 5 Формулировка из проекта Правил 4. В соответствии с требованиями Правил и эксплуатационной документации изготовителей используемого оборудования работодателем в установленном порядке должна быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии), которые утверждаются и вводятся в действие приказами работодателя. В случае применения технологий и методов погружений, использования материалов, технологической оснастки, инструмента, инвентаря, оборудования, требования охраны труда к которым не регламентированы Правилами, работодателем должны быть разработаны и утверждены специальные мероприятия по охране труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Предлагаемая формулировка В соответствии с требованиями Правил и эксплуатационной документации изготовителей используемого оборудования работодателем в установленном порядке должна быть организована разработка инструкций по охране труда по видам выполняемых работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии), которые утверждаются и вводятся в действие приказами работодателя Комментарий Уточнено ( в новой редакции) Убрать (профессиям). Охрана труда для водолазов всех разрядов одинаковая |  |
|  | № пункта проекта Правил 6 Формулировка из проекта Правил Правила действуют на всей территории Российской Федерации и должны учитываться при разработке технологий, организации и выполнении водолазных работ. Предлагаемая формулировка Правила действуют на всей территории Российской Федерации, внутренних морских водах, территориального моря Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и должны учитываться при разработке технологий, организации и выполнении водолазных работ. Комментарий Уточнено ( в новой редакции) Каким-то образом закрепить главенство этих Правил в совместных предприятиях. Требуют соответствия международным нормам, а ответственность законам РФ. |  |
| II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 11 Формулировка из проекта Правил К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно- медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием по состоянию здоровья максимальной глубины погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазно- квалификационной комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения на текущий год. Предлагаемая формулировка К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно - медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием по состоянию здоровья максимальной глубины погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазно- квалификационной комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения на текущий год. Все работники организации, в том числе ее руководитель обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда *(2). (*(2) Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., № 4209 (Российская газета № 35, 22 февраля 2003 г.). Любое погружение под воду, связанное с выполнением производственных задач или задания администрации, должно проводиться только лицами, имеющими квалификацию водолаза. Перечень основных квалификаций водолазов: 1. водолаз 4 разряда 2. водолаз 5 разряда 3. водолаз 6 разряда 4. водолаз 7 разряда 5. водолаз 8 разряда 6. водолазный специалист Водолазы, для которых занятие водолазным трудом не является основной профессией, имеют квалификацию «водолаз». Перечень дополнительных квалификаций водолазов: 1. водолаз-сварщик; 2. водолаз-резчик; 3. водолаз-взрывник; 4. оператор барокамеры; 5. оператор компрессора; 6. оператор водолазного колокола; 7. водолаз-специалист по освидетельствованию подводной части судов. 8. водолаз-глубоководник; 9. акванавт. 10. водолаз-специалист по освидетельствованию подводной части гидротехнических сооружений. 11. водолаз-специалист по неразрушающему контролю. Комментарий Уточнено ( в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 12 Формулировка из проекта Правил Ежегодно решением руководителя организации на основании заключения ВКК: 1) определяется список лиц, допущенных к водолазным спускам, с указанием типа водолазного снаряжения, к руководству водолазными спусками и работами, обслуживанию конкретных видов водолазной техники и медицинскому обеспечению водолазных спусков и работ; 2) объявляются глубины погружения работникам, допущенным ВМК к водолазным спускам и оказанию медицинской помощи в барокамере под давлением; 3) определяется список работников не водолазной специальности, допущенных к обеспечению водолазных спусков в установленном порядке. Предлагаемая формулировка 12. Ежегодно решением руководителя организации на основании заключения ВКК: 1) определяется список лиц, допущенных к водолазным спускам, к руководству водолазными спусками и работами, обслуживанию водолазной техники и медицинскому обеспечению водолазных спусков и работ (оказанию первой помощи при заболеваниях и травмах связанных с профессиональной деятельностью водолазов); 2) объявляются глубины погружения работникам, допущенным ВМК к водолазным спускам и оказанию медицинской помощи в барокамере под давлением; Комментарий (В новой редакции) Добавить (оказанию первой помощи при заболеваниях и травмах связанных с профессиональной деятельностью водолазов); |  |
|  | № пункта проекта Правил 14 Формулировка из проекта Правил Водолазные работы выполняются в соответствии с проектами организации работ или строительства (планами, календарными графиками, технологическими картами или другими технологическими документами) с соблюдением действующих нормативных правовых актов и технических документов. Предлагаемая формулировка Водолазные работы выполняются в соответствии с проектами организации работ или строительства (планами, календарными графиками, технологическими картами, расписаниями по оказанию помощи аварийному водолазу или другими технологическими документами) с соблюдением действующих нормативных правовых актов и технических документов. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 16 Формулировка из проекта Правил Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), решением работодателя, выполняющего водолазные спуски и работы, должны быть назначены: 1) руководители водолазных работ; 2) руководители водолазных спусков; 3) водолазы, непосредственно участвующие в работах; 4) работники, осуществляющие медицинское обеспечение; 5) работники, обслуживающие водолазные спуски и работы. Предлагаемая формулировка Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), работодатель своим приказом назначает: 1) руководителя водолазных работ; 2) руководителя водолазных спусков; 3) водолазов, непосредственно участвующие в работах; 4) работников, осуществляющие медицинское обеспечение; 5) работников, обслуживающие водолазные спуски и работы. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Что собой представляет решение? Ведь весь персонал командируется Приказом. Все это есть в Наряд-задании. |  |
|  | № пункта проекта Правил Наряд-задание Формулировка из проекта Правил Выдается на предприятии руководителю водолазных работ, Предлагаемая формулировка а при чем здесь п.10 Согласовано: Ответственный представитель заказчика. Уточнить подписи. Первая подпись – неполная. Во второй две должности вместе Комментарий П10 -убрать |  |
|  | № пункта проекта Правил 22 Формулировка из проекта Правил Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 1) проверить запасы и качество сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ и принять меры для пополнения их запасов до необходимых норм; 2) проверить готовность всех средств обеспечения водолазных спусков и работ; 3) расставить и проинструктировать лиц, обслуживающих водолазный спуск; 4) установить степень готовности страхующего водолаза (до пяти минут). Предлагаемая формулировка 22. Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 1) проверить запасы и качество сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ и принять меры для пополнения их запасов до необходимых норм; 2) проверить готовность всех средств обеспечения водолазных спусков и работ; 3) расставить и проинструктировать лиц, обслуживающих водолазный спуск; 4) установить степень готовности страхующего водолаза (до пяти минут). 5) распределить обязанности среди водолазного состава Комментарий Уточнено (в новой редакции) Добавить п.5 |  |
|  | № пункта проекта Правил 23 Формулировка из проекта Правил При проведении водолазных спусков водолазные станции должны быть укомплектованы водолазами в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Правилам. Глубина погружения, м; Количество водолазов, включая руководителя водолазных спусков, чел. не менее. при спуске 1 водолаза под воду; при спуске одновременно 2 водо азов под воду. До 20; 3; 5. Свыше 20 до 45; 4; 6. Свыше 45 до 60; 6; 7. Примечания. 1. При укомплектованности водолазной станции численностью менее 5 водолазов для возможности спуска под воду страхующего водолаза должны привлекаться лица из числа вспомогательного персонала, допущенные к обслуживанию водолазного спуска. Количество привлекаемых лиц определяет перед началом спуска руководитель водолазного спуска.. Предлагаемая формулировка При проведении водолазных спусков водолазные станции должны быть укомплектованы водолазами в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Правилам. Глубина погружения, м; Кол чество водолазов, включая руководителя водолазных спусков, чел., не менее. при спуске 1 водолаза под воду; п и спуске одновременно 2 водолазов под в ду. До 20; 4; 5. Свыше 20 до 45; 5; 6. Свыше 45 до 60; 6; 7. Примечания. 1. При укомплектованности водолазной станции численностью менее 5 водолазов для возможности спуска под воду страхующего водолаза должны привлекаться лица из числа вспомогательного персонала, допущенные приказом работодателя к обслуживанию водолазного спуска. Количество привлекаемых лиц определяет перед началом спуска руководитель водолазного спуска.. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Пересмотрено |  |
|  | № пункта проекта Правил 25 Формулировка из проекта Правил При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций решением работодателя должен быть назначен руководитель спусков, которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист. Предлагаемая формулировка При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций решением работодателя должен быть назначен руководитель спусков, которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Абсурд. Убрать (Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист) |  |
|  | № пункта проекта Правил 26 Формулировка из проекта Правил Назначение руководителя водолазных работ должно производиться с учетом характера предстоящих работ и обязательного соблюдения требований к его квалификации, утвержденных в установленном порядке. Предлагаемая формулировка Назначение руководителя водолазных работ должно производиться с учетом характера предстоящих работ. Руководителем водолазных работ должен назначаться: 1) для руководства аварийно-спасательными, судоподъемными и судовыми работами работник, имеющий высшее техническое образование и стаж работы не менее 1 года или среднее специальное образование и стаж практической работы по специальности, соответствующей выполняемой водолазной работе, не менее 3 лет; 2) для руководства подводно-техническими работами работник, имеющий высшее техническое образование (гидротехническое строительство) без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж практической работы по специальности, соответствующей выполняемой водолазной работе, не менее 3 лет; 3) для руководства подводными взрывными работами работник, имеющий высшее техническое образование, прошедший специальную подготовку и имеющий стаж работы на подводных взрывных работах не менее 1 года; 4) для руководства специальными работами, связанными с освоением новой водолазной техники и технологии, работник, имеющий среднее специальное образование, специальную подготовку по водолазному делу и квалификацию водолазного специалиста; 5) для руководства водолазными (работами) спусками, связанными с обучением водолазного состава безопасным приемам и методам выполнения работ под водой, работник, имеющий среднее специальное образование и квалификацию водолаза 7 разряда без предъявления требований к стажу работы. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Уточнено При чем здесь квалификация РВР? |  |
|  | № пункта проекта Правил 29 Формулировка из проекта Правил Руководитель водолазных работ обязан: 1) в водолазной квалификационной комиссии (ВКК) пройти проверку знаний для допуска к руководству водолазными работами; 2) осуществлять общее руководство работами на объекте (объектах) работ, обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективное использование производственных мощностей, экономное расходование сырья и материалов, повышение производительности труда; 3) обеспечивать своевременную подготовку к производству работ на объекте (объектах), привлекать, при необходимости вспомогательный персонал; 4) оформлять наряд-задание на выполнение водолазных работ и передавать его на водолазную станцию; 5) осуществлять широкое применение средств механизации трудоемких и ручных работ; 6) обеспечивать полную загрузку и использование оборудования, правильность подбора такелажа, грузоподъемных средств и инструмента, равномерную и производительную работу на объекте (объектах) работ; 7) осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при производстве водолазных работ, правильности эксплуатации оборудования, машин, механизмов, а также обеспечивать условия для их хранения на месте производства работ; 8) контролировать соблюдение производственной и трудовой дисциплины, выполнение требований настоящих Правил и других нормативных актов по охране труда водолазов; 9) организовывать инструктаж работников, участвующих в работах по вопросам технологии работ и безопасности их выполнения; 10) организовывать медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на объекте (объектах) работ; 11) производить распределение работающих по объектам и местам работ в соответствии с их квалификацией и характером работ; 12) осуществлять постоянную связь с ответственными лицами организаций, расположенных в районе работ, производственная деятельность которых может повлиять на безопасность труда водолазов; 13) организовывать материально-техническое снабжение объекта (объектов) работ; следить за состоянием жилищно-бытовых условий; соблюдением режимов труда, отдыха и питания водолазов и работников, обеспечивающих водолазные спуски; 14) обеспечивать сохранность обстановки при несчастном случае с работниками; 15) знать нормативные правовые акты по охране труда водолазов, организацию и технологию выполнения водолазных работ, основы планирования и учета работ, основные технические характеристики водолазной техники и технических средств, используемых при выполнении водолазных работ на объекте (объектах); 16) оформлять документацию на выполненные работы. Предлагаемая формулировка Руководитель водолазных работ обязан: 1) ежегодно, на основании пройденного профессионального обучения в образовательном учреждении, полученного допуска в водолазной квалификационной комиссии (ВКК), приказом работодателя должен быть допущенным к руководству водолазными работами; 2) осуществлять общее руководство работами на объекте (объектах) работ, обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективное использование производственных мощностей, экономное расходование сырья и материалов, повышение производительности труда; 3) обеспечивать своевременную подготовку к производству работ на объекте (объектах), привлекать, при необходимости вспомогательный персонал; 4) оформлять наряд-задание на выполнение водолазных работ и передавать его на водолазную станцию; 5) осуществлять широкое применение средств механизации трудоемких и ручных работ; 6) обеспечивать полную загрузку и использование оборудования, правильность подбора такелажа, грузоподъемных средств и инструмента, равномерную и производительную работу на объекте (объектах) работ; 7) контролировать соблюдение производственной и трудовой дисциплины, выполнение требований настоящих Правил и других нормативных актов по охране труда водолазов; 8) организовывать инструктаж работников, участвующих в работах по вопросам технологии работ и безопасности их выполнения; 9) организовывать медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на объекте (объектах) работ; 10) осуществлять постоянную связь с ответственными лицами организаций, расположенных в районе работ, производственная деятельность которых может повлиять на безопасность труда водолазов; 11) обеспечивать сохранность обстановки при несчастном случае с работниками; 15) знать нормативные правовые акты по охране труда водолазов, организацию и технологию выполнения водолазных работ, основы планирования и учета работ; 16) оформлять документацию на выполненные работы. Руководитель водолазных работ имеет право: 1) производить расстановку работников по объектам и местам работ, распоряжаться материально-техническими ресурсами на порученных объектах работ; 2) представительствовать по поручению работодателя во всех организациях (предприятиях) по вопросам, связанным с выполняемой работой; 3) давать распоряжения руководителям водолазного спуска и персоналу, обслуживающему водолазные работы, (но не подчиненному руководителю водолазных спусков); 4) запрещать и ограничивать производство всех видов работ на объекте, при выполнении которых создается опасность для жизни и здоровья работающих или которые в результате действия или бездействия должностных лиц, могут привести к аварийной ситуации; 5) отстранять от работы в установленном порядке лиц, знания и навыки которых не соответствуют выполняемой работе, нарушающих правила и инструкции, а также лиц, действия которых способствуют возникновению аварии или создают угрозу жизни людей при подготовке и проведении водолазных работ; 6) отстранять руководителя водолазных спусков от исполнения обязанностей при его неправильных действиях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю; при этом назначать другого руководителя спусков из лиц, имеющих допуск, или самому принять руководство спуском при наличии соответствующего допуска; 7) представлять работодателю предложения о материальном и моральном поощрении работающих или наложении дисциплинарного взыскания на работников, занятых на водолазных работах. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 31 Формулировка из проекта Правил На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, определенных решением работодателя на основании заключения ВКК, для руководства водолазными спусками, один из которых назначается старшиной водолазной станции. Предлагаемая формулировка На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, определенных решением работодателя на основании заключения ВКК, для руководства водолазными спусками. При наличии на водолазной станции одного водолаза допущенного к руководству водолазными спусками, он не имеет права спускаться под воду. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Добавить: При наличии на водолазной станции одного водолаза допущенного к руководству водолазными спусками, он не имеет права спускаться под воду. |  |
|  | № пункта проекта Правил 36 Формулировка из проекта Правил Руководитель водолазного спуска обязан: 1) иметь допуск к руководству водолазными спусками; 2) знать поставленную задачу, определить порядок ее выполнения в соответствии с требованиями Правил; 3) ознакомиться с гидрометеорологическим режимом на месте проведения спусков, а при наличии приливоотливных течений иметь график приливов и отливов на весь период водолазных спусков; 4) убедиться в том, что подняты соответствующие предупреждающие сигналы о производстве водолазных спусков и работ; 5) уточнить местонахождение ближайшей барокамеры (при ее отсутствии на месте спуска), вид связи, транспортное средство, маршрут следования к ней; 6) определить допустимое время пребывания водолаза под водой в соответствии с рабочими таблицами декомпрессии; 7) провести инструктаж по охране труда на рабочем месте с учетом специфики и условий спуска, убедиться путем контрольного опроса инструктируемых в знании своих обязанностей и требований охраны труда, а также сделать об этом запись в журнале водолазных работ; 8) лично контролировать проведение рабочей проверки водолазного снаряжения спускающимся и страхующим водолазами и средств обеспечения водолазных спусков; 9) определить степень готовности страхующего водолаза к спуску; 10) проверить наличие и правильность записей в журнале водолазных работ о проведении рабочих проверок водолазного снаряжения; 11) при необходимости участвовать в одевании спускающегося водолаза; 12) руководить действиями работающего водолаза под водой, а также лиц, обеспечивающих водолазные спуски, следить за правильностью выполнения ими своих обязанностей; 13) действовать при возникновении аварийной ситуации под водой грамотно для ликвидации вызвавших ее причин, сообразуясь с обстановкой; 14) после выполнения заданий работающим водолазом дать ему разрешение на выход и начать подъем на первую остановку в соответствии с режимом декомпрессии, выбранным водолазным врачом или лицом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазного спуска; 15) следить за соблюдением режима декомпрессии во время подъема водолаза и за скоростью его подъема; 16) доложить руководителю водолазных работ о подъеме (выходе) работающего водолаза на поверхность; 17) после выхода водолаза на поверхность руководить его раздеванием, при необходимости - переводом водолаза в барокамеру и приведением водолазной техники в готовность к последующему использованию; 18) в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания организует мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии. Предлагаемая формулировка Руководитель водолазного спуска обязан: 1) ежегодно, на основании пройденного профессионального обучения в образовательном учреждении, полученного допуска в водолазной квалификационной комиссии (ВКК), приказом работодателя должен быть допущенным к руководству водолазными работами; 2) знать поставленную задачу, определить порядок ее выполнения в соответствии с требованиями Правил; 3) ознакомиться с гидрометеорологическим режимом на месте проведения спусков, а при наличии приливоотливных течений иметь график приливов и отливов на весь период водолазных спусков; 4) убедиться в том, что подняты соответствующие предупреждающие сигналы о производстве водолазных спусков и работ; 5) уточнить местонахождение ближайшей барокамеры (при ее отсутствии на месте спуска), вид связи, транспортное средство, маршрут следования к ней; 6) определить допустимое время пребывания водолаза под водой в соответствии с рабочими таблицами декомпрессии; 7) лично контролировать проведение рабочей проверки водолазного снаряжения спускающимся и страхующим водолазами и средств обеспечения водолазных спусков; 8) определить степень готовности страхующего водолаза к спуску; 9) проверить наличие и правильность записей в журнале водолазных работ о проведении рабочих проверок водолазного снаряжения; 10) при необходимости участвовать в одевании спускающегося водолаза; 11) руководить действиями работающего водолаза под водой, а также лиц, обеспечивающих водолазные спуски, следить за правильностью выполнения ими своих обязанностей; 12) действовать при возникновении аварийной ситуации под водой грамотно для ликвидации вызвавших ее причин, сообразуясь с обстановкой; 13) после выполнения заданий работающим водолазом дать ему разрешение на выход и начать подъем; 14) следить за соблюдением режима декомпрессии во время подъема водолаза и за скоростью его подъема; 15) доложить руководителю водолазных работ о подъеме (выходе) работающего водолаза на поверхность; 16) после выхода водолаза на поверхность руководить его раздеванием, при необходимости - переводом водолаза в барокамеру и приведением водолазной техники в готовность к последующему использованию; 17) в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания организует мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии. Комментарий Уточнено П. 14. В старой редакции, говорится, на первую остановку, а если подъем без остановок. П. 18. В старой редакции (Что за мероприятия? Нужны конкретные действие за которые он будет нести ответственность. Или только вызвать скорую помощь, что будет соответствовать требованиям законодательства, поскольку он не имеет медицинского образования. |  |
|  | № пункта проекта Правил 39 Формулировка из проекта Правил Для руководства деятельностью водолазной станции решением работодателя должен назначаться старшина водолазной станции. Предлагаемая формулировка Для руководства деятельностью водолазной станции решением работодателя должен назначаться старшина водолазной станции. Старшиной водолазной станции назначается водолаз 6 или 7 разряда. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 40 Формулировка из проекта Правил Старшина водолазной станции подчиняется руководителю водолазных работ, а по специальности - водолазному специалисту. Предлагаемая формулировка Старшина водолазной станции на время выполнения водолазных работ подчиняется руководителю водолазных работ, а по специальности - водолазному специалисту предприятия (организации). Старшина водолазной станции осуществляет непосредственное руководство деятельностью водолазной станции и отвечает за: - содержание в исправном состоянии водолазной техники; - своевременность и полноту периодического технического обслуживания водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ, входящих в состав водолазной станции; - перезарядку блоков очистки и осушки (фильтров) в системе воздухоснабжения водолазов; - сохранность водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ, правильность их эксплуатации и хранения; - наличие регламентируемой руководящей нормативной документации на водолазной станции; - правильность ведения и оформления учетно-отчетной документации, относящейся к деятельности водолазной станции, а также правильность и своевременность заполнения эксплуатационной документации; - обеспечение готовности водолазной станции к выполнению водолазных работ Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 42 Формулировка из проекта Правил Старшина водолазной станции обязан: 1) перед началом работ получить наряд-задание от руководителя водолазных работ, ознакомить водолазный состав станции со способами и технологией выполнения работ под водой, произвести распределение обязанностей между водолазами, установить очередность спусков водолазов, выдать задание каждому водолазу и пояснить способ его выполнения, а также обязанности каждого водолаза при возникновении аварийной ситуации; 2) знать состояние водолазной техники на водолазной станции, устранять лично или с привлечением персонала водолазной станции, а при необходимости соответствующих специалистов, выявленные дефекты в работе техники; 3) выполнять требования руководящих нормативных документов по охране труда, инструкции по эксплуатации водолазной техники и требовать выполнения требований этих документов персоналом водолазной станции; 4) вести учет рабочего времени и дней отдыха персонала водолазной станции, а также учет времени пребывания под водой (под повышенным давлением в барокамере); 5) обеспечивать получение, учет и хранение водолазной техники, запасных частей и расходных материалов для водолазной станции; 6) вести все виды учетно-отчетной и эксплуатационной документации, относящейся к деятельности водолазной станции; 7) обеспечивать качественное выполнение водолазных работ. Предлагаемая формулировка Старшина водолазной станции обязан: 1) перед началом работ получить наряд-задание от руководителя водолазных работ, ознакомить водолазный состав станции со способами и технологией выполнения работ под водой, произвести распределение обязанностей между водолазами, установить очередность спусков водолазов, выдать задание каждому водолазу и пояснить способ его выполнения, а также обязанности каждого водолаза при возникновении аварийной ситуации; 2) обеспечить готовность водолазной станции к выполнению водолазных работ; 3) обеспечить наличие на водолазной станции исправного и укомплектованного основного и страхующего водолазного снаряжения, а также средств обеспечения водолазных спусков и работ; 4) организовать техническое обслуживание водолазной техники на водолазной станции в соответствии с требованиями настоящих Правил; 5) организовать проведение контроля качества воздуха для дыхания водолазов в соответствии с медицинскими требованиями настоящих Правил; 6) знать состояние водолазной техники на водолазной станции, устранять лично или с привлечением персонала водолазной станции, а при необходимости и соответствующих специалистов выявленные дефекты в работе этой техники; 7) выполнять требования руководящих нормативных документов по охране труда, инструкции по эксплуатации водолазной техники и следить за выполнением требований этих документов персоналом водолазной станции и лицами, обслуживающими водолазные спуски; 8) вести учет рабочего времени и дней отдыха персонала водолазной станции, а также учет времени пребывания под водой и под повышенным давлением в барокамере; 9) составлять заявки на материально-техническое снабжение; 10) обеспечивать получение, учет и хранение водолазной техники, имущества, сменно-запасных частей и расходных материалов на водолазной станции; вести все виды учетно-отчетной и эксплуатационной документации, относящейся к деятельности водолазной станции; 11) участвовать в оформлении документации на выполнение водолазных работ, а также в составлении схем, эскизов и других материалов по результатам выполненных работ; 12) обеспечивать качественное выполнение водолазных работ; 13) внедрять прогрессивные методы выполнения водолазных работ и совершенствовать профессиональные навыки и технические знания водолазного состава станции; 14) проводить занятия и тренировки с персоналом водолазной станции, обучать водолазный состав правилам эксплуатации водолазной техники. Старшина (бригадир) водолазной станции имеет право: 1) назначать водолазный и обслуживающий персонал водолазной станции на техническое обслуживание и ремонт водолазной техники, контролировать выполнение заданий; 2) отстранять водолазный и обеспечивающий персонал от выполнения работ в случаях нарушения требований по безопасности труда, нарушения дисциплины или невыполнения порученного задания; 3) ходатайствовать о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на водолазный и обслуживающий персонал станции; 4) обращаться в установленном порядке к работодателю по вопросам материально-технического обеспечения водолазной станции и функциональным вопросам водолазной службы; 5) обращаться в установленном порядке к работодателю по производственным вопросам. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 45 Формулировка из проекта Правил 2) при выполнении водолазных спусков и работ при отрицательных температурах наружного воздуха со льда для одевания и раздевания водолазов необходимо применять отапливаемые будки и палатки, устанавливаемые над майнами или рядом с ними; 3) для защиты водолазов от воздействия ветра и осадков допускается установка неотапливаемых будок, палаток и защитных ограждений; Предлагаемая формулировка 2) при выполнении водолазных спусков и работ при отрицательных температурах наружного воздуха со льда для одевания и раздевания водолазов необходимо применять отапливаемые помещения и палатки, устанавливаемые над майнами или рядом с ними; 3) для защиты водолазов от воздействия ветра и осадков допускается установка неотапливаемых помещений, палаток и защитных ограждений; Комментарий Уточнено (в новой редакции) Убрать слов (будки) и заменить на (помещения) |  |
|  | № пункта проекта Правил 51 Формулировка из проекта Правил При спусках с использованием водолазной беседки установка водолазного трапа и декомпрессионной беседки не обязательна, но водолазный трап должен быть подготовлен к немедленной установке. Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 Формулировка из проекта Правил На водолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: 1) первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); 2) второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами, обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного спуска; 3) третий водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности страхующего водолаза. Предлагаемая формулировка На водолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: 1) водолаз назначается для спуска под воду -работающий водолаз; 2) водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг - обеспечивающий водолаз. 3) водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. 4) водолаз – руководитель водолазного спуска. Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности других водолазов. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Нумерацию убрать. |  |
|  | № пункта проекта Правил 53 Формулировка из проекта Правил В зависимости от условий спуска и характера выполняемых работ водолазная станция должна быть укомплектована дополнительным количеством водолазов (приложение № 4 к Правилам). Предлагаемая формулировка Смотреть ниже после таблицы Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 56 Формулировка из проекта Правил Работающий водолаз обязан: 1) знать технологию и приемы выполнения задания; 2) подготовить и провести рабочую проверку водолазного снаряжения и, при необходимости, аппарата для кислородной декомпрессии; 3) подтвердить подписью в водолазном журнале проведение рабочей проверки снаряжения и получение инструктажа по охране труда на рабочем месте; 4) доложить о готовности к погружению руководителю водолазного спуска. Предлагаемая формулировка В период подготовки водолазного спуска РАБОТАЮЩИЙ (СПУСКАЮЩИЙСЯ) ВОДОЛАЗ должен: 1) получить от руководителя водолазного спуска задание и инструктаж по технологии выполнения работы под водой и мерах безопасности. При необходимости ознакомиться с технической документацией на предмет выполнения работы или задания; 2) уяснить технологию и приемы выполнения задания; 3) подготовить и провести рабочую проверку водолазного снаряжения и при необходимости дыхательного аппарата для кислородной декомпрессии; 4) подтвердить подписью в водолазном журнале проведение рабочей проверки снаряжения; 5) доложить о результатах проведенной рабочей проверки водолазного снаряжения руководителю водолазного спуска и подтвердить росписью в журнале водолазных работ проведение рабочей проверки снаряжения и получение инструктажа на рабочем месте; 6) работающий водолаз должен проверить и подготовить к работе инструмент, приспособления и аппаратуру, предназначенные для использования; убедиться в их исправности; не пользоваться незнакомым, случайным и непроверенным инструментом, приспособлениями и аппаратурой. Обо всех замеченных неисправностях инструмента, приспособлений и аппаратуры следует немедленно сообщить руководителю водолазного спуска. 7) перед началом работ в затопленных отсеках судна водолаз должен ознакомиться с расположением помещений и находящимся в них оборудованием; 8) с помощью персонала водолазной станции надеть водолазное снаряжение. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Уточнены обязанности |  |
|  | № пункта проекта Правил 57 Формулировка из проекта Правил Обеспечивающий водолаз осуществляет непосредственное обслуживание работающего водолаза на всех этапах водолазного спуска. Он обязан: 1) обеспечить установку водолазного трапа, спускового и ходового концов, других средств для выполнения работающим водолазом полученного задания; 2) участвовать в одевании спускающегося водолаза, следя за правильностью надевания всех частей снаряжения; 3) проверить положение запорного вентиля и включателя резервной подачи воздуха водолазного дыхательного аппарата; 4) проверить снаряжение спускающегося водолаза на герметичность; 5) вытравить или подобрать кабель-сигнал (сигнальный конец) и водолазный шланг, не выпуская их из рук и не давая слабины; 6) знать приемы оказания помощи аварийному водолазу. Предлагаемая формулировка В период подготовки водолазного спуска ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен: 1) перед началом работ обеспечивающий водолаз должен убедиться в достаточном снабжении водолазного спуска всеми необходимыми средствами обеспечения водолазных спусков, средствами для выполнения своих обязанностей с учетом условий и характера предстоящего спуска. При выявленных недостатках обеспечивающий водолаз должен сообщить об этом руководителю водолазного спуска; 2) получить от руководителя водолазного спуска задание и инструктаж по охране труда на рабочем месте; 3) подтвердить получение инструктажа своей росписью в журнале водолазных работ; 4) совместно со страхующим водолазом установить водолазный трап, вооружить спусковой и ходовой концы, при необходимости подготовить к работе водолазную или декомпрессионную беседки, а также другие средства для выполнения работающим водолазом полученного задания; 5) одевать спускающегося водолаза, следя за правильностью надевания всех частей снаряжения; 6) при спусках в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания проверить положение запорного вентиля и положение включателя резервной подачи воздуха; 7) по окончании одевания спускающегося водолаза доложить руководителю спусков о готовности водолаза и получить разрешение на его погружение; 8) проверить снаряжение спускающегося водолаза на герметичность. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Уточнены обязанности |  |
|  | № пункта проекта Правил 58 Формулировка из проекта Правил Страхующий водолаз обязан: 1) знать приемы оказания помощи аварийному водолазу; 2) подготовить и произвести рабочую проверку своего водолазного снаряжения. Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; 3) проверить герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2- 3 кгс/см2, а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см2 . Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; 4) участвовать в одевании и раздевании работающего водолаза; 5) всегда быть в готовности к спуску под воду для оказания помощи аварийному водолазу; 6) запрашивать водолаза о самочувствии через каждые пять минут; 7) следить за временем спуска. Предлагаемая формулировка В период подготовки водолазного спуска СТРАХУЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен: 1) получить от руководителя водолазного спуска задание и инструктаж по охране труда на рабочем месте; 2) перед первым спуском в начале рабочей смены произвести рабочую проверку барокамеры; 3) совместно с обеспечивающим водолазом подготовить и опробовать в действии средства обеспечения водолазных спусков и работ; 4) подготовить и провести рабочую проверку страхующего водолазного снаряжения; 5) доложить о результатах проведенной рабочей проверки водолазного снаряжения и барокамеры руководителю водолазного спуска и подтвердить росписью в журнале водолазных работ проведение рабочей проверки страхующего снаряжения и получение инструктажа на рабочем месте, а также проведение рабочей проверки барокамеры; 6) получить от руководителя водолазного спуска указание о своем местонахождении и степень готовности (до 5 мин); 7) принять участие в одевании спускающегося водолаза; 8) в зависимости от степени своей готовности к спуску, определенной руководителем водолазного спуска, надеть с помощью персонала станции снаряжение полностью или частично, разместить не надетые части снаряжения рядом со своим местонахождением так, чтобы удобно было в случае необходимости быстро надеть недостающие части снаряжения. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Уточнены обязанности |  |
|  | № пункта проекта Правил 59 Формулировка из проекта Правил Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ должна производиться в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации (техническому обслуживанию) изделий водолазной техники, утвержденными в установленном порядке. Предлагаемая формулировка В период подготовки водолазного спуска ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ СПУСКОВ, должны: 1) получить от руководителя водолазного спуска задание и инструктаж по охране труда на рабочем месте; 2) подтвердить получение инструктажа своей росписью в журнале водолазных работ; 3) принять участие в одевании спускающегося водолаза. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Перенесено в другую статью |  |
|  | № пункта проекта Правил 60 Формулировка из проекта Правил При обнаружении каких-либо неисправностей водолазного снаряжения во время рабочей проверки их следует устранить до начала водолазных спусков. Об обнаруженных неисправностях водолазного снаряжения и мерах, принятых по их устранению, должна быть сделана запись в формуляре водолазного снаряжения. Предлагаемая формулировка Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ должна производиться в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации (техническому обслуживанию) изделий водолазной техники, утвержденными в установленном порядке. При обнаружении каких-либо неисправностей водолазного снаряжения во время рабочей проверки их следует устранить до начала водолазных спусков. Об обнаруженных неисправностях водолазного снаряжения и мерах, принятых по их устранению, должна быть сделана запись в формуляре водолазного снаряжения. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 62 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил 63 Формулировка из проекта Правил При спусках на глубины до 20 метров для подачи воздуха водолазам допускается применять водолазные помпы, обеспечивающие параметры в соответствии с техническим описанием. Предлагаемая формулировка При спусках на глубины до 20 метров для подачи воздуха водолазам допускается применять водолазные помпы с бензиновым или электрическим приводом, обеспечивающие параметры в соответствии с техническим описанием. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 64 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил 65 Формулировка из проекта Правил При спусках водолазов в вентилируемом снаряжении или снаряжении с открытой схемой дыхания в шланговом варианте необходимо поддерживать неснижаемый запас воздуха в баллонах-хранилищах, обеспечивающий выход водолаза из воды в случае, если выйдет из строя компрессор, с соблюдением режима декомпрессии для глубины данного спуска и времени пребывания водолаза на глубине. Предлагаемая формулировка При спусках водолазов в вентилируемом снаряжении или снаряжении необходимо поддерживать неснижаемый запас воздуха в баллонах-хранилищах, обеспечивающий выход водолаза из воды в случае, если выйдет из строя компрессор, с соблюдением режима декомпрессии для глубины данного спуска и времени пребывания водолаза на глубине. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Это наряжение имеет резерв. Убрать.(с открытой схемой дыхания в шланговом варианте) |  |
|  | № пункта проекта Правил 68 Формулировка из проекта Правил Использование водолазных барокамер, у которых истек срок очередного освидетельствования, запрещается. Предлагаемая формулировка Комментарий Какого освидетельствования? ГИ, Ежегодного? |  |
|  | № пункта проекта Правил 69 Формулировка из проекта Правил Водолазные работы на глубинах более 12 метров, учебные и экспериментальные спуски независимо от глубины спуска должны проводиться только при наличии готовой к немедленному применению водолазной барокамеры, находящейся у места спуска. Предлагаемая формулировка Водолазные работы на глубинах более 20 метров, должны проводиться только при наличии готовой к немедленному применению водолазной барокамеры, находящейся у места спуска. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 71 Формулировка из проекта Правил При аварийно-спасательных и спасательных работах на глубинах до 20 метров при отсутствии у места спуска барокамеры необходимо подготовить ближайшую действующую барокамеру и транспортное средство, оснащенное транспортировочной (переносной) барокамерой для доставки пострадавшего водолаза к действующей барокамере. Допускается использовать транспортное средство без транспортировочной барокамеры, если время доставки пострадавших к действующей барокамере не превышает 60 мин. Руководитель водолазного спуска обязан знать точный адрес, телефон и маршруты следования к ближайшей действующей барокамере, находящейся в готовности, и иметь письменную договоренность (договор) с владельцем барокамеры на проведение лечебной рекомпрессии пострадавшего. Предлагаемая формулировка При водолазных работах на глубинах до 20 метров, при отсутствии возможности обеспечить у места спуска барокамеру, необходимо подготовить ближайшую действующую барокамеру и транспортное средство, оснащенное транспортировочной (переносной) барокамерой для доставки пострадавшего водолаза к действующей барокамере. Допускается использовать транспортное средство без транспортировочной барокамеры, если время доставки пострадавших к действующей барокамере не превышает 60 мин. Руководитель водолазного спуска обязан знать точный адрес, телефон и маршруты следования к ближайшей действующей барокамере, находящейся в готовности, и иметь письменную договоренность (договор) между работодателем и владельцем барокамеры на проведение лечебной рекомпрессии пострадавшего. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 72 Формулировка из проекта Правил Устройства для спуска и подъема водолазов (водолазные беседки, спуско-подъемные лебедки и т.д.) ежедневно перед началом спусков должны быть осмотрены и проверены в действии в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Результаты проверки должны быть внесены в журнал водолазных работ Предлагаемая формулировка Устройства для спуска и подъема водолазов (водолазные беседки, спуско-подъемные лебедки и т.д.) ежедневно перед началом спусков должны быть осмотрены и проверены в действии в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Результаты проверки должны быть внесены в формуляр данного оборудования Комментарий Уточнено (в новой редакции) ЖВР заменить на формуляр данного оборудования |  |
|  | № пункта проекта Правил 76 Формулировка из проекта Правил Запрещается спуск водолаза без кабель-сигнала (сигнального или контрольного концов), баллонов с аварийным запасом воздуха (АЗВС) - где это предусмотрено техническим паспортом снаряжения и водолазного ножа. Предлагаемая формулировка Допускается спуск водолаза без кабель-сигнала (сигнального или контрольного концов) при условии использования кабель-шланговой связки (имеющий шланговый набор - состоящий из газового шланга, непрерывной длины; фала безопасности с карабинной защелкой на конце для пристегивания к подвесной системе, одеваемой на водолаза и кабеля связи (в некоторых случаях еще и линии подачи горячей воды). Во всех остальных случаях запрещается спуск водолаза без кабель-сигнала (сигнального или контрольного концов), баллонов с аварийным запасом воздуха (АЗВС) - где это предусмотрено техническим паспортом снаряжения и водолазного ножа. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 78 - 79 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключть |  |
|  | № пункта проекта Правил 80 - 89 Формулировка из проекта Правил Вентилируемое водолазное снаряжение должно надеваться на водолаза в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Предлагаемая формулировка Водолазное снаряжение должно надеваться на водолаза в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Комментарий Уточнено (в новой редакции) Слово Вентилируемое исключить. |  |
|  | № пункта проекта Правил 86 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил 90 Формулировка из проекта Правил Перед погружением в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания работающий водолаз должен полностью открыть вентиль основной подачи воздуха из баллонов, включиться в аппарат на дыхание на одну-две минуты для проверки подачи воздуха дыхательным автоматом и органолептического контроля качества воздуха. Обеспечивающий водолаз должен проверить положение запорного вентиля и положение включателя резервной подачи воздуха. Предлагаемая формулировка Удалить статью полностью. Комментарий Данные процедуры входят в состав рабочей проверки водолазного снаряжения. |  |
|  | № пункта проекта Правил 93 Формулировка из проекта Правил Погружение водолаза разрешается: 1) после того, как от руководителя объекта работы (судна, гидротехнического сооружения или организации, производственная деятельность которых может повлиять на безопасное проведение водолазных 18 работ) будет получено письменное подтверждение (разрешение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению безопасности водолазных работ выполнены; 2) после выставления (подъема) сигналов в соответствии с действующими международными правилами предупреждения столкновений судов в море и Правилами плавания судов по внутренним водным путям , а также после установки, при необходимости, других информационных и указательных знаков для судоводителей в соответствии с действующими нормативными актами; 3) после подачи воздуха в снаряжение водолаза и закрытия иллюминатора, а при использовании автономного снаряжения - после перехода на дыхание из аппарата. Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной беседки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности телефонной связи. Предлагаемая формулировка Погружение водолаза разрешается: 1) после того, как от руководителя объекта работы (судна, гидротехнического сооружения или организации, производственная деятельность которых может повлиять на безопасное проведение водолазных работ) будет получено письменное подтверждение (разрешение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению безопасности водолазных работ выполнены; 2) после выставления (подъема) сигналов в соответствии с действующими международными правилами предупреждения столкновений судов в море и Правилами плавания судов по внутренним водным путям, а также после установки, при необходимости, других информационных и указательных знаков для судоводителей в соответствии с действующими нормативными актами; 3) после подачи воздуха в снаряжение водолаза и закрытия иллюминатора, а при использовании автономного снаряжения - после перехода на дыхание из аппарата. Комментарий Удалено и перенесено в другую статью |  |
|  | № пункта проекта Правил 94 Формулировка из проекта Правил Дальнейшее погружение водолаза возможно только после того, как обеспечивающий водолаз и руководитель спуска убедятся в герметичности водолазного снаряжения спускающегося водолаза (отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха). Предлагаемая формулировка В период погружения РАБОТАЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен: 1) после получения разрешения руководителя спуска на погружение по команде обеспечивающего водолаза приступить к погружению под воду, не сходя с водолазного трапа (водолазной беседки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности телефонной связи; Дальнейшее погружение водолаза возможно только после того, как обеспечивающий водолаз и руководитель спуска убедятся в герметичности водолазного снаряжения спускающегося водолаза (отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха); 2) после подтверждения о герметичности снаряжения перейти на спусковой или ходовой конец и продолжить спуск к месту работы; 3) спуститься к месту работ, осмотреться, убедиться в исправной работе водолазного снаряжения, чистоте сигнального конца (кабель-сигнала, шланга), после чего доложить: "Я на грунте" и сообщить о самочувствии руководителю спуска; Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 95-96-97-98 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Собрано в одну статью всё что связано с плавучестью водолаза Комментарий Объединить в одну статью. |  |
|  | № пункта проекта Правил 102 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Удалить статью полностью. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 103 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Удалить статью полностью. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 108 Формулировка из проекта Правил Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с ограждением высотой не менее 110 см, к которой крепится водолазный трап. Предлагаемая формулировка Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с ограждением высотой не менее 110 см, к которой крепится водолазный трап. Необходимость изготовления площадки в зависимости от степени крутизны берега определяет руководитель водолазных спусков. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 120 Формулировка из проекта Правил Во время пребывания работающего водолаза под водой обеспечивающий водолаз должен: 1) наблюдать за его местонахождением любым возможным способом (например, с помощью видеокамеры, по выходу пузырьков воздуха на поверхность) и передавать работающему водолазу необходимые указания руководителя водолазных спусков по телефонной связи, или условными сигналами с использованием кабель-сигнала (сигнального конца); 2) громко объявлять все сообщения и команды работающего водолаза, подаваемые им по кабель-сигналу (сигнальному концу); 3) периодически (не реже чем через пять минут) в течение всего времени водолазного спуска запрашивать о его самочувствии; 4) если работающий водолаз не ответил на дважды поданный ему сигнал, обеспечивающий водолаз должен немедленно доложить об этом руководителю водолазных спусков; 5) при экстренном спуске страхующего водолаза для оказания помощи аварийному водолазу контролировать действия работника, обеспечивающего водолазный спуск страхующего водолаза; 6) при подъеме работающего водолаза своевременно подбирать слабину сигнального конца (кабель-сигнала). Предлагаемая формулировка Во время пребывания работающего водолаза под водой ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен: 1) наблюдать за его местонахождением любым возможным способом (например, с помощью видеокамеры, по выходу пузырьков воздуха на поверхность) и передавать работающему водолазу необходимые указания руководителя водолазных спусков по телефонной связи, или условными сигналами с использованием кабель-сигнала (сигнального конца); 2) громко объявлять все сообщения и команды работающего водолаза, подаваемые им по кабель-сигналу (сигнальному концу); 3) периодически (не реже чем через пять минут) в течение всего времени водолазного спуска запрашивать о его самочувствии; 4) если работающий водолаз не ответил на дважды поданный ему сигнал, обеспечивающий водолаз должен немедленно доложить об этом руководителю водолазных спусков; 5) при экстренном спуске страхующего водолаза для оказания помощи аварийному водолазу контролировать действия работника, обеспечивающего водолазный спуск страхующего водолаза; 6) при подъеме работающего водолаза своевременно подбирать слабину сигнального конца (кабель-сигнала). Передавать сигнальный конец другому водолазу обеспечивающий водолаз имеет право только по разрешению руководителя водолазного спуска, сменяющий водолаз обязан доложить руководителю спусков о произведенной смене. Во время работы под водой работающего водолаза ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ВОДОЛАЗУ запрещается: 1) сидеть, отвлекаться от своих прямых обязанностей, вести посторонние разговоры и отвлекать других; 2) выпускать из рук сигнальный конец (кабель-сигнал, шланг); 3) передавать сигнальный конец (кабель-сигнал) другим лицам без разрешения руководителя водолазного спуска. При смене обеспечивающего стоящий на сигнальном конце (кабель-сигнале) обеспечивающий водолаз в присутствии сменяющего должен подать находящемуся под водой водолазу сигнал: "Как себя чувствуешь?" и передать сигнальный конец (кабель-сигнал) сменяющему. По получении ответного сигнала от водолаза. "Чувствую себя хорошо" сменяющий водолаз обязан доложить руководителю спусков о произведенной смене. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 121 Формулировка из проекта Правил Передавать сигнальный конец другому водолазу обеспечивающий водолаз имеет право только по разрешению руководителя водолазного спуска, сменяющий водолаз обязан доложить руководителю спусков о произведенной смене. Предлагаемая формулировка В зависимости от конкретных условий спуска и степени готовности страхующего водолаза руководитель водолазного спуска определяет характер выполняемых обязанностей страхующего водолаза в период работы под водой работающего водолаза. Если условия спуска и установленная готовность не позволяют страхующему водолазу выполнять работы по обслуживанию работающего водолаза, то он должен находиться в установленной готовности к спуску, не выполняя никаких работ. СТРАХУЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен быть внимательным при выполнении работ по обслуживанию работающего водолаза, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других. При выполнении работ по обслуживанию работающего водолаза СТРАХУЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен соблюдать следующие требования: 1) поддерживать разговорную связь с работающим водолазом с момента начала спуска и до выхода его на площадку спуска (палубу судна или плавсредства); 2) контролировать запасы воздуха в сосудах-воздухохранителях по показаниям манометра на воздухораспределительном щите или водолазной помпе и извещать об этом руководителя водолазных спусков; 3) при выполнении водолазных работ в условиях отрицательных температур наружного воздуха следить за образованием ледяных пробок в водолазном шланге и их соединениях по показаниям манометра на воздухораспределительном щите или на водолазной помпе (на образование ледяной пробки указывает повышение давления в шланге). Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 130 - 131 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил 132 Формулировка из проекта Правил При получении от работающего водолаза аварийного сигнала следует немедленно начать его подъем и одновременно доложить о случившемся руководителю водолазного спуска. Предлагаемая формулировка При плохом самочувствии, неблагоприятном изменении обстановки, обнаружении нарушения нормальной работы водолазного снаряжения или механических повреждениях его отдельных частей работающий водолаз должен сообщить руководителю водолазного спуска и действовать в соответствии с его указаниями, а при необходимости принять неотложные меры с последующим докладом и выходить на поверхность, сообразуясь с обстановкой. При выходе из строя, средств связи РАБОТАЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен действовать самостоятельно целях предотвращения и ликвидации аварийной ситуации, прекратить работу и выходить на поверхность, сообразуясь с обстановкой. При аварийной ситуации с работающим водолазом ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен: 1) действовать в соответствии с утвержденными работодателем «Типовыми действиями водолазов при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска» и указаниями руководителя водолазного спуска; 2) контролировать действия лица, обеспечивающего водолазный спуск страхующего водолаза, при экстренном спуске страхующего водолаза для оказания помощи аварийному водолазу; 3) не получив ответа от работающего водолаза на дважды повторенный запрос по разговорной связи, а затем по сигнальному концу (кабель-сигналу), доложить об этом руководителю водолазного спуска и по его распоряжению приступить к подъему водолаза на поверхность. Во время подъема аварийного водолаза обеспечивающий водолаз должен принять меры по восстановлению с ним связи по сигнальному концу (кабель-сигналу); 4) при получении от работающего водолаза сигнала тревоги начать подъем водолаза и доложить об этом руководителю водолазного спуска. При получении аварийного сигнала от аварийного водолаза СТРАХУЮЩИЙ ВОДОЛАЗ по приказанию руководителя спуска должен спуститься под воду для оказания помощи аварийному водолазу. В процессе спуска и нахождения под водой страхующий водолаз выполняет все обязанности, установленные для работающего водолаза, и действует в соответствии с утвержденными работодателем «Типовыми действиями водолазов при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска» и указаниями руководителя водолазного спуска. При оказании помощи аварийному водолазу страхующий водолаз должен соблюдать следующие правила: 1) требовать от руководителя водолазного спуска применения дополнительных технических средств для обеспечения оказания действенной помощи аварийному водолазу; 2) прекращать спасательные работы в случае возникновения обстановки, создающей угрозу своей жизни, до принятия мер для ликвидации опасности и поставить в известность об этом руководителя водолазного спуска. При аварийной ситуации ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ СПУСКА, в зависимости от назначения, полученного от руководителя спуска, должны: 1) по указанию руководителя спуска приступить к своим обязанностям по обслуживанию спуска, определенным перед началом спуска; 2) при экстренном спуске страхующего водолаза для оказания помощи аварийному водолазу принять участие в одевании страхующего водолаза, внимательно следить за его перемещением под водой, своевременно травить или выбирать сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг, а также фиксировать время нахождения страхующего водолаза под водой; 3) осуществлять разговорную связь с водолазами, находящимися под водой, и передавать полученную информацию руководителю спусков; 4) осуществлять контроль за подачей воздуха (регулировать подачу воздуха на водолазном воздухораспределительном щите), 5) следить за временем действия водолазного дыхательного аппарата и через каждые 5 мин докладывать об этом руководителю спуска; 6) при невозможности передачи сигнала аварийному водолазу по сигнальному концу (кабель-сигналу) и отсутствии разговорной связи обеспечить связь с аварийным водолазом с помощью звуковой сигнализации. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 137 Формулировка из проекта Правил Запрещается проводить работы под водой без основной (разговорной кабельной или бескабельной) и дублирующей связи с водолазом. Предлагаемая формулировка Запрещается проводить работы под водой без разговорной кабельной, бескабельной, сигнальной связи с водолазом. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 138 Формулировка из проекта Правил Руководитель водолазного спуска должен поддерживать разговорную связь с работающим водолазом (с момента начала водолазного спуска до выхода его из воды на поверхность). Предлагаемая формулировка При выполнении водолазных работ в вентилируемом снаряжении или шланговом варианте снаряжения с открытой схемой дыхания, с использованием полнолицевой маски или шлема, они должны быть оборудованы исправной основной (кабельной или бескабельной) связью, для обеспечения поддержания разговорной связи между руководителем водолазного спуска и работающим водолазом (с момента начала водолазного спуска до выхода его из воды на поверхность). В качестве дублирующей связи в аварийных случаях использовать кабель-шланговую связку водолаза для передачи условных сигналов. При спусках водолаза, на глубины до 20 метров, в качестве основной связи использовать сигнальный конец. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 144 Формулировка из проекта Правил О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требованию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за две - три минуты. Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чистоту своего кабель-сигнала (сигнального конца) и шланга, уложить инструмент на рабочем месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме. Предлагаемая формулировка О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требованию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за две - три минуты. Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чистоту своего кабель-сигнала (сигнального конца) и шланга, уложить инструмент на рабочем месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме. Водолазный спуск должен немедленно прекращаться в следующих случаях: 1) по требованию спускающегося водолаза; 2) в случае утраты телефонной связи и по сигнальному концу; 3) прекращение подачи воздуха (газовой смеси) по водолазному шлангу; 4) резкое ухудшение погодных условий (усиление ветра и волнения); 5) возникновение несчастного случая (травмы) у спускающегося водолаза; 6) нарушение в удержании водолазного судна (плавсредства) на месте проведения водолазного спуска; 7) поломка или неисправность в системе газоснабжения работающего водолаза; 8) распоряжение (приказ) руководителя водолазных работ; 9) срабатывание (тревожной) сигнализации на объекте где проводятся водолазные работы; 10) нарушения безопасности мореплавания посторонними судами (плавсредствами) в зоне водолазных работ; 11) по решению руководителя водолазного спуска. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 145 Формулировка из проекта Правил Обеспечивающий водолаз, получив от работающего водолаза сигнал о подъеме, обязан выбрать слабину кабель-сигнала (сигнального конца) и шланга и, как только водолаз начнет подниматься, должен доложить руководителю спуска о начале подъема. Запрещается подъем водолаза на кабель-сигнале (сигнальном конце) или шланге (кроме случаев, когда водолаз не в состоянии подняться самостоятельно). Предлагаемая формулировка Перед подъемом на поверхность РАБОТАЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен: 1) доложить руководителю спуска о выполнении задания и после получения разрешения о выходе на поверхность подтвердить его получение; 2) прекратить работу, проверить чистоту своего сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, уложить инструмент на рабочем месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме; 3) при подъеме выполнять указания руководителя водолазных спусков по режиму декомпрессии, если декомпрессия проводится в воде. После выхода на спусковую площадку (палубу) работающий водолаз должен: 1) после перехода на дыхание атмосферным воздухом приступить с помощью персонала водолазной станции к снятию снаряжения; 2) в случае плохого самочувствия доложить об этом руководителю водолазных спусков для принятия мер по оказанию медицинской помощи и лечению; 3) находясь в барокамере при декомпрессии (рекомпрессии), выполнять требования лица, руководящего декомпрессией (лечебной рекомпрессией); 4) после снятия водолазного снаряжения очистить и промыть его пресной водой, произвести техническое обслуживание в объеме, предусмотренном настоящими Правилами или инструкцией по эксплуатации на данное снаряжение; 5) принять душ, если спуск осуществлялся с использованием снаряжения мокрого типа; при использовании снаряжения сухого типа или вентилируемого вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ; 6) привести снаряжение в готовность, указанную старшиной (бригадиром) водолазной станции, разместить его на штатном месте; 7) после окончания водолазных работ принять участие в приведении водолазной техники в установленную готовность и в уборке рабочих мест. При подъеме работающего водолаза на поверхность ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВОДОЛАЗ должен: 1) получив от работающего водолаза сигнал о подъеме, выбрать слабину сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга и, как только водолаз начнет подниматься, должен доложить руководителю спуска о начале подъема. Запрещается подъем водолаза на кабель-сигнале (сигнальном конце) или шланге (кроме случаев, когда водолаз не в состоянии подняться самостоятельно); 2) в процессе подъема работающего водолаза своевременно подбирать слабину сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга; 3) помогать работающему водолазу подняться на водолазный трап и спусковую площадку (палубу). После выхода работающего водолаза из воды обеспечивающий водолаз должен: 1) открыть иллюминатор шлема 3-болтового снаряжения на водолазном трапе при волнении водной поверхности не более 2 баллов. При большем волнении открытие иллюминатора производится после полного выхода водолаза на площадку спуска (палубу); 2) после открытия иллюминатора подать команду: "Стоп воздух водолазу!"; 3) принять участие в раздевании водолаза и смывании водой загрязненного снаряжения; 4) при проведении декомпрессии на поверхности или лечебной рекомпрессии принять участие в помещении водолаза в барокамеру и поддерживать с ним постоянную связь; 5) после снятия с водолаза снаряжения принять участие в его очистке и техническом обслуживании, размещении на штатных местах; 6) после окончания водолазных работ принять участие в приведении водолазной техники в установленную готовность и в уборке рабочих мест. При подъеме и выходе на поверхность работающего водолаза СТРАХУЮЩИЙ ВОДОЛАЗ (если он не спускался под воду) должен: 1) по разрешению руководителя водолазного спуска снять с себя водолазное снаряжение (если это требуется, то с посторонней помощью) или его части; 2) принять участие в раздевании работающего водолаза, смыть водой загрязненное снаряжение и при необходимости обработать его дезинфицирующим средством; 3) после снятия с работающего водолаза снаряжения принять участие в его (в том числе и страхующего снаряжения) очистке и техническом обслуживании, размещении на штатных местах; 4) после окончания водолазных работ принять участие в приведении водолазной техники в установленную готовность и в уборке рабочих мест. При подъеме и выходе страхующего и аварийного водолазов на поверхность ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ СПУСКА, должны: 1) оказывать помощь по выбиранию сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга при подъеме водолазов; принимать участие в раздевании водолазов; 2) при проведении декомпрессии на поверхности или лечебной рекомпрессии принимать участие в помещении водолаза в барокамеру; 3) под руководством руководителя спуска принимать участие в оказании первой медицинской помощи пострадавшему водолазу; 4) после окончания водолазных работ, в которых они непосредственно участвовали, принимать участие в уборке рабочих мест. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
| III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОДОЛАЗОВ |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 165 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил 166 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключть |  |
|  | № пункта проекта Правил 167 Формулировка из проекта Правил Медицинское обеспечение организуется согласно ФЗ Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил 168-172, 202, 238, 239, 240 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
| IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 285 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Исключить |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил Ст.604 Учебные спуски должны проводиться водолазами-инструкторами под руководством водолазного специалиста. К выполнению учебных спусков должны допускаться лица, по состоянию здоровья годные к спускам под воду, прошедшие предварительную теоретическую подготовку, сдавшие зачет ВКК на допуск к спускам под воду, оформленный решением руководителя организации. Обучаемые допускаются к отработке очередной задачи только после того, как отработана предыдущая. Предлагаемая формулировка Учебные спуски должны проводиться водолазами-инструкторами, допущенные приказом к руководству водолазными спусками под руководством водолазного специалиста. К выполнению учебных спусков должны допускаться лица, по состоянию здоровья годные к спускам под воду, прошедшие предварительную теоретическую подготовку, сдавшие зачет ВКК на допуск к спускам под воду, оформленный решением руководителя организации. Обучаемые допускаются к отработке очередной задачи только после того, как отработана предыдущая. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 605 Формулировка из проекта Правил Учебные водолазные спуски проводятся на специально оборудованных полигонах, бассейнах, барокамерах, УТК, УТС, с берега, пирса или в специально оборудованном для этой цели отсеке судна. У места проведения водолазных спусков должна находиться в готовности к немедленному использованию барокамера. При отсутствии барокамеры или ее неготовности к использованию учебные спуски запрещены. Предлагаемая формулировка Учебные водолазные спуски проводятся на специально оборудованных полигонах, бассейнах, барокамерах, УТК, УТС, с берега, пирса или в специально оборудованном для этой цели отсеке судна. У места проведения водолазных спусков на глубины свыше 20 метров должна находиться в готовности к немедленному использованию барокамера. При отсутствии барокамеры или ее неготовности к использованию учебные спуски запрещены. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил 612 Формулировка из проекта Правил До начала спусков сам обучающийся под наблюдением водолаза-инструктора должен подготовить снаряжение, произвести его рабочую проверку и сделать соответствующую запись в журнале водолазных работ. Ответственным за исправность снаряжения при учебных спусках является водолаз-инструктор, проводящий проверку снаряжения до начала занятий. О готовности снаряжения водолаз-инструктор докладывает руководителю занятия, делает запись в водолазном журнале. Предлагаемая формулировка До начала спусков сам обучающийся под наблюдением водолаза-инструктора должен подготовить снаряжение, произвести его рабочую проверку и сделать соответствующую запись в журнале водолазных работ. Ответственным за исправность снаряжения при учебных спусках является водолаз-инструктор, проводящий проверку снаряжения до начала занятий. О готовности снаряжения водолаз-инструктор делает запись в водолазном журнале. Комментарий Уточнено (в новой редакции) |  |
|  | № пункта проекта Правил далее следуют изменения и дополнения по приложениям 62 страницы* Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное агентство морского и речного транспорта ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОРСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" (ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА») г. Москва ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОРСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» (ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА») Учебно-тренировочный центр ФГБУ «Морспасслужба» г. Москва |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 Формулировка из проекта Правил 1.Правила по охране трудаа при проведении водолазных работ (далее - Правила) устанавлливают государственные нормативные требованияохраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники. Предлагаемая формулировка 1.Правила по охране труда при проведении водолазных работ (дал ее – Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров с применением для дыхания сжатого воздуха и/или кислорода и при спусках в барокамере – до 100 метров водного столба, с применением для дыхания сжатого воздуха и/или кислорода и искуственных дыхательных газовых смесей (ДГС), организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в томчисле при испытании водолазной техники. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание. Правил не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые водолазами-военнослужащими. Комментарий 1. Спуски могут выполняться с применением для дыхания воздуха до 50м, 25% (ВКС) воздушно-кислородных смесей до 45м, КАГС Дифференцированные кислородно-азотно-гелиевые смеси – 50-60 м. Таблицы режимов декомпрессии ВМФ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 4 Формулировка из проекта Правил 4. Работодатель обязан проводить мероприятия по улучшению условий труда работников, занятых… далее по тексту. Предлагаемая формулировка 4. Работодатель обязан проводить мероприятия по улучшению условий труда с проведением специальной оценки условий труда на рабочем месте водолазов (т.е. – под водой), занятых…… далее по тексту. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 7 Формулировка из проекта Правил 7. 1) повышенное давление газовой и/или водной среды; 2) перепады давления газовой и/или водной среды; 3) повышенное парциальное давление кислорода ииндифферентных газов; 5) повышенная плотность водной (газовой) среды; 8) динамическое воздействие водной среды (течения и волнение воды); 10) низкая или высокая температура воды; Фактическое наличие на рабочих местах работников, привлекаемых к водолазным работам, указанных и иных вредных и (или) опасныхпроизводственных факторов, оценка их уровней и уровней связанных с … (далее по тексту). Предлагаемая формулировка 7. 1) повышенное и пониженное давление газовой и водной среды; 2) перепады давления газовой и водной среды и скорость изменения этого давления; 3) повышенное и пониженное парциальное давление кислорода ииндифферентных газов; 5) повышенная плотность водной и газовой среды, а также пониженная плотность газовой среды (разрежение и др.); 8) динамическое воздействие водной среды (течение и волнение воды); 10) низкая или высокая температура воды и воздуха; Фактическое наличие на рабочих местах работников, привлекаемых к водолазным работам, указанных и иных вредных и (или) опасных производственных факторов, адекватная оценка их уровней и уровней связанных с … (далее по тексту). Комментарий Убрать слово или |  |
|  | № пункта проекта Правил 11 Формулировка из проекта Правил 11. К водолазным спускам и работам допускаются работники,и меющие… (далее по тексту). Предлагаемая формулировка 11. К водолазным спускам и работам допускаются работники (мужчины и женщины), имеющие… (далее по тексту). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 12 Формулировка из проекта Правил 12. Ежегодно решением руководителя организации на основании заключения ВКК: 2) объявляются глубины погружения работникам, допущенным ВМК к водолазным спускам и оказанию медицинской помощи в барокамере под давлением; Предлагаемая формулировка 12. Ежегодно приказом руководителя организации на основании заключения ВКК: 2) объявляются глубины погружения работникам, допущенным ВМК к водолазным спускам и оказанию помощи в барокамере под давлением; Комментарий Слово решением заменить на слово приказом |  |
|  | № пункта проекта Правил 16 Формулировка из проекта Правил 16. Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), решением работодателя, выполняющего водолазные спуски и работы, должны быть назначены: Предлагаемая формулировка 16. Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), приказом работодателя, выполняющего водолазные спуски и работы, должны быть назначены: Комментарий Слово решением заменить на слово приказом |  |
|  | № пункта проекта Правил 17 Формулировка из проекта Правил 17. В решении должно быть предусмотрено материально-техническое обеспечение водолазных спусков и работ. Предлагаемая формулировка 17. В приказе должно быть предусмотрено материально-техническое обеспечение водолазных спусков и работ. Комментарий Слово решении заменить на слово приказе |  |
|  | № пункта проекта Правил 18 Формулировка из проекта Правил 18. Руководитель водолазных работ должен ознакомить водолазный состав с проектом (планом ) и нарядом-заданием на выполнение водолазных работ (приложение № 1 к Правилам). Судовые водолазные работы на судах, находящихся в эксплуатации, производятся по наряду-допуску (приложение № 2 к Правилам). Предлагаемая формулировка 18. Руководитель водолазных работ должен ознакомить водолазный состав с проектом (планом) и наряд-заданием на выполнение водолазных работ (приложение № 1 к Правилам). Судовые водолазные работы на судах, находящихся в эксплуатации, производятся по наряд-допуску (приложение № 2 к Правилам). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 22 Формулировка из проекта Правил 22. Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 2) проверить готовность всех средств обеспечения водолазных спусков и работ; Предлагаемая формулировка 22. Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 2) проверить готовность всех средств обеспечения водолазных спусков и работ, в том числе готовность дежурной барокамеры; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 23 Формулировка из проекта Правил 23. При проведении водолазных спусков водолазные станции должны быть укомплектованы водолазами в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Правилам. Предлагаемая формулировка 23. При проведении водолазных с пусков Водолазные станции должны быть укомплектованы водолазами в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Правилам. При укомплектованности водо лазной станции численностью менее пяти водолазов для возможности спуска под воду страхующего водолаза должны привлекаться лица из числа вспомогательного персонала, допущенные к обслуживанию водолазного спуска. Количество привлекаемых лиц определяет перед началом спуска руководитель водолазного спуска. Комментарий Примечание к таблице Пириложения 3 проекта ПОТ дополнить в ст. 23 |  |
|  | № пункта проекта Правил 24 Формулировка из проекта Правил 24. Давать какие-либо указания спускающимся водолазам или работникам, обеспечивающим спуск, имеет право только руководитель водолазных спусков. При действиях руководителя спуска, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, руководитель водолазных работ может отстранить руководителя спуска от исполнения обязанностей. После этого руководитель работ должен сам руководить спуском, а если у него нет допуска к руководству спусками - назначить другого руководителя спуска, имеющего допуск. Предлагаемая формулировка 24. Давать какие-либо указания спускающимся водолазам или лицам, обеспечивающим спуск, имеет право только руководитель спусков. При неправильных действиях руководителя спуска, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, руководитель водолазных работ может отстранить руководителя спуска от исполнения обязанностей. После этого руководитель работ должен сам руководить спуском, а если у него нет допуска к руководству спусками, то он должен назначить другого руководителя спуска, имеющего допуск. Обратная передача руководства спуском до окончания спуска не производится (работа под водой прекращается, работающий водолаз поднимается на поверхность, и после этого производится обратная передача руководства спуском). О принятии руководства спуском и об обратной передаче руководства спуском должна быть запись в журнале водолазных работ. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 25 Формулировка из проекта Правил 25. При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций решением работодателя должен быть назначен руководитель спусков, которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист. Предлагаемая формулировка 25. При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций приказом работодателя должен быть назначен старшина водолазного поста, (руководитель спусков), которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист, мастер водолазных работ или водолаз 7-горазряда (1-го класса). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 26 Формулировка из проекта Правил 26. Руководство водолазными спусками и работами. Предлагаемая формулировка 26. Руководство водолазными спусками и работами и допуск к ним. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 29 Формулировка из проекта Правил 29. Руководитель водолазных работ обязан: 10) организовывать медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на объекте (объектах) работ; Предлагаемая формулировка 29. Руководитель водолазных работ обязан: 10) организовывать медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на объекте (объектах) работ, иметь письменный договор с дежурной барокамерой и лично убедиться в ее готовности к оказанию помощи пострадавшему водолазу. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 30 Формулировка из проекта Правил 30. К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; 2) водолаз 7-го разряда - на глубины до 45 метров; 3) водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях. Предлагаемая формулировка 30. К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда - на глубин ы до 20 метров (до 45 м при выполнении спасательных работ, поисково-спасательных, обследовании акватории дна); 2) водолаз 7-го разряда - на глубин ы до 60 метров); 3) водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях и при спусках водолазов с использованием для дыхания искуственных ДГС Комментарий 1.Водолаз 6-го(водолаз 2-го класса) допуск до 45 м при несложных работах. Водолаз 7-го разряда (водолаз 1-го класса) должен быть допущен к руководству спусками до 60 метров. Не на каждом судне и в организации (предприятии) есть должность водолазного специалиста. |  |
|  | № пункта проекта Правил 31 Формулировка из проекта Правил 31. На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, определенных решением работодателя на основании заключения ВКК, для руководства водолазными спусками, один из которых назначается старшиной водолазной станции. Предлагаемая формулировка 31. На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, допущенных приказом руководителя предприятия (работодателя) на основании заключения ВКК, для руководства водолазными спускам и, один из которых назначается старшиной водолазной станции. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 36 Формулировка из проекта Правил 36. Руководитель водолазн ого спуска обязан: 5) уточнить местонахождение ближайшей барокамеры (при ее отсутствии на месте спуска), вид связи, транспортное средство, маршрут следования к ней; 14) после выполнения заданий работающим водолазом дать ему разрешение на выход и начать подъем на первую остановку в соответствии с режимом декомпрессии, выбранным водолазным врачом или лицом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазного спуска; Предлагаемая формулировка 36. Руководитель водолазного спуска обязан: 5) знать местонахождение дежурной барокамеры (при ее отсутствии на месте спуска), вид связи, транспортное средство, маршрут следования к ней, сообщить обслуживающему персоналу барокамеры о начале спусков; 14) после выполнения заданий работающим водолазом дать ему разрешение на выход или начать подъем на первую остановку в соответствии с режимом декомпрессии, выбранным врачом по водолазной медицине или лицом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазного спуска; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 37 Формулировка из проекта Правил 37. По окончании работ по наряду -заданию руководитель водолазного спуска должен принять участие в оформлении документации на выполненные работы. Предлагаемая формулировка 37. По окончании работ по наряд- заданию руководитель водолазного спуска должен принять участие в оформлении документации на выполненные работы. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 45 Формулировка из проекта Правил 45. 4) в зависимости от температуры воды и воздуха водолаз в вентилируемом снаряжении и должен одевать: а) при температуре воды выше +15°С – рабочий костюм; б) при температуре воды о т +4 до +15°С – рабочий костюм, комплект шерстяного белья и меховые носки; в) при температуре воды н иже + 4°С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках н а глубины более 45 метров – рабочий костюм, два комплекта шерстяного белья и меховые носки. Предлагаемая формулировка 45. 4) в зависимости от температуры воды и воздуха водолаз в вентилируемом водолазном снаряжении должен одевать: а) при температуре воды выше +15 °С – нательное белье (флисовый комбинезон); б) при температуре воды от +4 до +15°С – нательное термобелье, утеплитель, или нательное белье, комплект шерстяного белья, меховые носки, шерстяные чулки; в) при температуре воды ниже + 4 °С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках на глубины более 45 метров – нательное термобелье, водолазное белье, утеплитель для холодной воды. Комментарий Средства пассивной тепловой защиты водолаза: нательное белье х/б, нательное термобелье |  |
|  | № пункта проекта Правил 46 Формулировка из проекта Правил 46. При спусках водолаза в гидрокомбинезоне (гидрокостюме) сухого типа водолаз должен одевать: 1) при температуре воды выше +20°С – рабочий костюм; 2) при температуре воды м енее +20°С –нательное белье и один комплект шерстяного белья; Предлагаемая формулировка 46. При спусках водолаза в гидрокомбинезоне (гидрокостюме) сухого типа водолаз должен одевать: 1) при температуре воды выше +20°С – нательное белье; 2) при температуре воды менее +10 +20°С – нательное белье, утеплитель; или нижнее белье и один комплект шерстяного белья; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 51 Формулировка из проекта Правил 51. При спусках с использованием водолазной беседки установка водолазного трапа и декомпрессионной беседки не обязательна, но водолазный трап должен быть подготовлен к немедленной установке. Предлагаемая формулировка 51. При спусках с использованием спускоподъемного устройства с водолазной беседкой, установка водолазного трапа и декомпрессионной беседки не обязательна, но водолазный трап должен быть подготовлен к немедленной установке. Комментарий СПУ с водолазной беседкой. Лебедки спуска/подъема направляющих грузов и водолазной беседки помимо автоматического тормоза, должны иметь ручной тормоз. Скорость спуска/подъема должна плавно регулироваться от 0 до 20-30 м/сек. |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 Формулировка из проекта Правил 52.Наводолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: 1) первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); 2) второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами, обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного спуска; 3) третий водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности страхующего водолаза. Предлагаемая формулировка 52. Минимальный состав персонала водолазной станции при спусках до 20 метров при спуске одного водолаза, четыре водолаза. Два водолаза должны быть допущены к руководству водолазными спусками. На водолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: 1) первый водолаз – руководитель водолазного спуска. Руководит спусками водолазов, подает воздух на дыхание водолазу, контролирует глубину погружения, ведет переговоры с водолазом по телефонной связи. 2) второй водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); 3) третий водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). 4) четвертый водолаз – является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. Готовность к спуску под воду страхующего водолаза устанавливает руководитель спуска. Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности страхующего водолаза. Комментарий Предлагается комплектовать персонал водолазной станции до 20 метров из четырех водолазов: Рук.водол. спусков; Рабочий водолаз; Страхующийводолаз; Обеспечивающий водолаз. |  |
|  | № пункта проекта Правил 58 Формулировка из проекта Правил 58. Страхующий водолаз обязан: 1) знать приемы оказания помощи аварийному водолазу; 2) подготовить и произвести рабочую проверку своего водолазного снаряжения. Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; 3) проверить герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2-3 кгс/см, а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см . Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; 4) участвовать в одевании и раздевании работающего водолаза; 5) всегда быть в готовности к спуску под воду для оказания помощи аварийному водолазу; 6) запрашивать водолаза о самочувствии через каждые пять минут; 7) следить за временем спуска. Предлагаемая формулировка 58. Страхующий водолаз обязан: 1) знать приемы оказания помощи аварийному водолазу; 2) подготовить и произвести рабочую проверку своего водолазного снаряжения. Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; 3) проверить герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2-3 кгс/см , а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см . Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; 4) участвовать в одевании и раздевании работающего водолаза; 5) всегда быть в готовности к спуску под воду для оказания помощи аварийному водолазу; 6) запрашивать водолаза о самочувствии через каждые пять минут; 7) следить за временем спуска. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил 59. Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ должна производиться в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации (техническому обслуживанию) изделий водолазной техники, утвержденными в установленном порядке. Предлагаемая формулировка 59. Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ должна производиться в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации (техническому обслуживанию) изделий водолазной техники, утвержденными в установленном порядке. Рабочую проверку барокамеры проводит водолаз (обеспечивающий водолаз), назначенный руководителем водолазного спуска, который установленным порядком допущен к эксплуатации барокамер. Герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2-3 кгс/см2 , а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см2 . Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 62 Формулировка из проекта Правил 62.Подавать воздух водолазам следует от компрессоров через систему воздухоснабжения или от транспортных баллонов через редуктор, обеспечивая следующие параметры: 1) для вентилируемого снаряжения давление в водолазном шланге должно быть равным давлению на глубине погружения с учетом подпора. Объемный расход воздуха должен быть в пределах 80-120 л/мин на каждые 0,1Мпа(1кг/см) подаваемого воздуха; 2) для снаряжения с открытой схемой дыхания в шланговом варианте давление в водолазном шланге должно соответствовать величине, указанной в эксплуатационной документации для данного снаряжения. Предлагаемая формулировка 62. Подавать воздух водолазам следует от компрессоров низкого (мотопомпа) и высокого давления через систему воздухоснабжения или от транспортных баллонов через редуктор или пульт подачи воздуха, обеспечивая следующие параметры: 1) для вентилируемого снаряжения давление в водолазном шланге должно быть равным давлению на глубине погружения с учетом подпора. Объемный расход воздуха должен быть в пределах 80-120 л/мин на каждые 0,1 МПа (1 кг/см2) подаваемого воздуха; 2) для снаряжения с открытой схемой дыхания в шланговом варианте давление (подпор) в водолазном шланге должно соответствовать величине, указанной в эксплуатационной документации для данного снаряжения. 3) запас сжатого воздуха в воздушном хранилище, должен обеспечить не менее чем один рабочий спуск на максимальную глубину выполнения работ с учетом проведения декомпрессии по выбранному режиму, для рабочего водолаза.Хранилище сжатого воздуха должно состоять из двух секций (групп баллонов), из одной секции идет подача воздуха на щит подачи воздуха водолазам, вторая секция – резервная. 4) для обеспечения подачи воздух, а страхующему водолазу в снаряжении с открытой схемой дыхания в шланговом варианте, предусмотреть отдельный транспортный баллон с редуктором и с проверенным запасом сжатого воздуха объемом не менее 6м3. Комментарий Компрессор низкого давления также применяют для обеспечения работы двухотсечной барокамеры. Наддув рабочего отсека перед спуском при проведении смешанной декомпрессии, вентиляция отсеков. Хранилище состоящее из двух секций, позволяет производить подачу воздуха водолазам от одной секции и производить заправку компрессором вторую секцию при расходе воздуха. |  |
|  | № пункта проекта Правил 63 Формулировка из проекта Правил 63. При спусках на глубины до 20 метров для подачи воздух, а водолазам допускается применять водолазные помпы, обеспечивающие параметры в соответствии с техническим описанием. Предлагаемая формулировка 63. При спусках на глубины до 12 метров для подачи воздухаводолазам допускается применять 3х цилиндровые водолазные помпы (ручным или электрическим приводом), обеспечивающие параметры в соответствии с техническим описанием. При спусках на глубины до 40 метров для подачи воздуха водолазам допускается применять компрессор воздушный низкого давления (мотопомпа) с параметрами, обеспечивающими подачу воздуха двум водолазам, работающим в шланговом водолазном снаряжении. Комментарий 1. 3-х цилиндровая водолазная помпа применяется редко для подачи воздуха водолазу. 2. Компрессор низкого давления с мото или электроприводом, с рабочим давлением 10-13 кгс/см2, производительность не менее 340 л/мин, с блоком фильтров очистки воздуха, рессивером от 100 до 1000 л. |  |
|  | № пункта проекта Правил 66 Формулировка из проекта Правил 66. Подготовка и проверка водолазных барокамер проводятся один раз в смену перед спуском первого водолаза (первой пары вод олазов). Баллоны со сжатым воздухом должны быть заряжены до давления не менее 90% рабочего давления. Герметичность магистралей и клапанов на магистралях и барокамере проверяется под рабочим давлением пу тем подачи в них воздуха и выдержки в течение пяти минут (при закрытом клапане баллонов и клапанов на барокамере). Магистрали и клапаны считаются герметичными, если падения давления за это время не происходит. Предлагаемая формулировка 66. Подготовка и проверка водолазных барокамер проводятся один раз в смену перед спуском первого водолаза (первой пары водолазов). Баллоны со сжатым воздухом, для обеспечения работы барокамеры, должны быть заряжены до давления не менее 90% рабочего давления и иметь объем равный 2-х кратному подъему давления до 10 кг/см2 в отсеках барокамеры Герметичность магистралей и клапанов на магистралях и барокамере проверяется под рабочим давлением путем подачи в них воздуха и выдержки в течение пяти минут (при закрытым клапане баллонов и клапанов на барокамере). Магистрали и клапаны считаются герметичными, если падения давления за это время не происходит.. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 78 Формулировка из проекта Правил 78. Как исключение допускаются парные спуски в плавательном варианте водолазного снаряжения без сигнального и контрольного концов, если характер работ под водой не позволяет их использовать (например, работы в пещерах). Предлагаемая формулировка 78. Как исключение допускаются парные спуски с использованием автономного водолазного снаряжения в плавательном варианте без сигнального и контрольного концов, с использоваием гидроакустической безпроводной связи, спусковых, ходовых и направляющих концов при поисковых работах и обследовании акватории на открытой воде. При этом глубина спусков водолазов до 12 метров, видимость под водой не менее 5 метров. Водолазов должна сопровождать надувная лодка с мотором, в которой находится: руководитель водолазного спуска, обеспечивающий и готовый к спуску страхующий водолазы. Комментарий 1. Спуски в пещеры для любителей (дайверов). 2. Как исключение из правил и только по решению руководителя водолазного спуска в исключительных случаях. |  |
|  | № пункта проекта Правил 79 Формулировка из проекта Правил Пункт 79 не соответствует безопасности. Предлагаемая формулировка Пункт 79 – исключить. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 92 Формулировка из проекта Правил 92. Получив разрешение, обеспечивающий водолаз дает команду водолазу о начале спуска. Предлагаемая формулировка 92. Получив разрешение от руководителя водолазного спуска, обеспечивающий водолаз передает команду водолазу о начале спуска. Комментарий Все команды водолазу дает руководитель водолазного спуска. |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил 99. При ощущении давления на уши и области придаточных полостей носа во время погружения водолаз должен приостановить спуск, при нять меры для выравнивания давления в придаточных полостях доступным способом. Если в этом случае ощущение давления на уши и область придаточных полостей носа не пройдет, водолаз долже н прекратить спуск и выйти на поверхность. Предлагаемая формулировка 99. При ощущении давления на уши и области придаточных полостей носа во время погружения водолаз должен приостановить спуск, принять меры для выравнивания давления в придаточных полостях доступным способом. Если ощущение боли не проходит, необходимо приподняться на 1-2 м и снова повторить эти действия. Если в этом случае ощущение давления на уши и область придаточных полостей носа не пройдет, водолаз должен прекратить спуск и выйти на поверхность. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 107 Формулировка из проекта Правил 107. Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается. Предлагаемая формулировка 107. Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается. В случае оказании помощи утопающему, водолазам (спасателям) разрешается прыгать в воду при высоте борта не более 1 м, с соблюдением мер безопасности. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 109 Формулировка из проекта Правил 109. При расположении места спуска водолазов на высоте не более двух метров над поверхностью воды место спуска должно быть оборудовано водолазным трапом и спусковым концом с балластом массой не менее 30 кг. При спусках в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания высота места спуска должна быть не более трех метров от поверхности воды. Предлагаемая формулировка 109. При расположении места спуска водолазов на высоте не более двух метров над поверхностью воды место спуска должно быть оборудовано водолазным трапом и спусковым концом с балластом массой не менее 30 кг. При спусках в автономном водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания высота места спуска должна быть не более трех метров от поверхности воды. Комментарий При спусках в автономном или регенеративном водолазном снаряжении. |  |
|  | № пункта проекта Правил 110 Формулировка из проекта Правил 110. Спуски с плотин, причалов и других гидротехнических сооружений и судов, высота места спуска с которых от поверхности воды более двух метров, или в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания с высоты более трех метров должны проводиться на водолазной беседке. Предлагаемая формулировка 110. Спуски с высокобортных судов, морских буровых платформ, плотин, причалов и других гидротехнических сооружений и морских судов обеспечения водолазных работ, высота места спуска с которых от поверхности воды более двух метров, или в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания с высоты более трех метров должны проводиться в водолазной беседке, с применением спускоподъемного устройства, отвечающего требованиям безопасности для спуска/подъема людей. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 116 Формулировка из проекта Правил 116. При проведении водолазных работ, при скорости течения более 0,5 м/с, а также при расположении места спуска на высоте более двух метров от поверхности воды, на воде у места проведения работ должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с двумя гребцами и страхующим водолазом. Предлагаемая формулировка 116. При проведении водолазных работ, при скорости течения более 0,5 м/ с, а также при расположении места спуска на высоте более двух метров от поверхности воды, на воде у места проведения работ должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с двумя гребцами и обеспечивающим водолазом. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 123 Формулировка из проекта Правил 123. Пребывание водолаза под водой при спусках в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания является ограниченным. Предлагаемая формулировка 123. Пребывание водолаза под водой при спусках в автономном водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания или снаряжении регенеративного типа является ограниченным. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 130 Формулировка из проекта Правил 130. После срабатывания указателя минимального давления или другого устройства, предупреждающего работающего водолаза об израсходовании рабочего запаса воздуха в баллонах дыхательного аппарата, и включения резервной подачи воздуха водолаз должен сообщить об этом на поверхность и немедленно приступить к подъему. Предлагаемая формулировка 130. Пребывание водолаза под водой в автономном снаряжении до срабатывания указателя минимального давления или другого устройства, предупреждающего работающеговодолаза об израсходовании рабочего запаса воздуха в баллонах дыхательного аппарата запрещается. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 131 Формулировка из проекта Правил 131. При нахождении работающего водолаза под водой страхующий водолаз должен внимательно следить за соблюдением времени пребывания водолаза под водой в зависимости от глубины спуска, времени действия водолазнного дыхательного аппарата и через каждые пять минут докладывать об этом руководителю спуска. Предлагаемая формулировка Ст. 131 – исключить. Комментарий Контроль времени пребывания водолаза под водой осуществляет руководитель водолазного спуска. |  |
|  | № пункта проекта Правил 136 Формулировка из проекта Правил 136. При выходе компрессора из строя работа должна быть прекращена и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима декомпрессии. Предлагаемая формулировка 136. При выходе компрессора из строя, водолазу подают воздух из кассеты баллонов воздуха высокого давления. Запускают в работу резервный компрессор. Комментарий Водолазная станция комплектуется как правило двумя компрессорами высокого давления и двумя кассетами баллонов с запасом ВВД (основной и резервный запас ВВД). Основной и резервный запас воздуха подсоединяются к щиту подачи воздуха водолазам. При укомплектовании станции компрессорами низкого давления, также должен быть компрессор ВВД и кассета баллонов ВВД. |  |
|  | № пункта проекта Правил 139 Формулировка из проекта Правил 139. Для передачи условных сигналов (при выходе из строя основной разговорной связи) необходимо предварительно выбрать слабину сигнального конца, а затем энергичными движениями отчетливо передать сигналы. Предлагаемая формулировка 139. Для передачи условных сигналов (при выходе из строя основной и резервной разговорной связи) необходимо предварительно выбрать слабину сигнального конца, а затем энергичными движениями отчетливо передать сигналы. Комментарий Должны быть две станции связи на водолазном посту – основная и резервная. |  |
|  | № пункта проекта Правил 157 Формулировка из проекта Правил 157. Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обеспечение водолазов, должен контролировать соответствие санитарного состояния производственных помещений и территорий водолазной станции установленным нормативам. Предлагаемая формулировка 157. Персонал, осуществляющий медицинское обеспечение водолазов, должен контролировать соответствие санитарного состояния производственных помещений и территорий водолазной станции установленным нормативам. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 159 Формулировка из проекта Правил 159. Основные противоэпидемические мероприятия и меры производственного контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий, выполняемые медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, включают следующее: Предлагаемая формулировка 159. Основные противоэпидемические мероприятия и меры производственного контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий, выполняемые медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, включают следующее: Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 161 Формулировка из проекта Правил 161. Выявление инфекционных больных Осуществляется медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, во время опросов и медицинских (профилактических) осмотров водолазов перед спуском,… далее по тексту. При выявлении случая инфекционного заболевания медицинский персонал должен принять меры к изоляции больного, доложить о случае возникновения инфекционного заболевания руководителю медицинской организации, осуществляющей медицинское обеспечение водолазов, и в дальнейшем поступать в соответствии с указаниями руководителя медицинской организации. Предлагаемая формулировка 161. Выявление инфекционных больных Осуществляется медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, во время опросов и медицинских (профилактических) осмотров водолазов перед спуском,…далее по тексту. При выявлении случая инфекционного заболевания медицинский персонал, осуществляющий медицинское обеспечение водолазов, должен принять меры к изоляции больного, доложить о случае возникновения инфекционного заболевания руководителю медицинской организации, осуществляющей медицинское обеспечение водолазов, и в дальнейшем поступать в соответствии с указаниями руководителя медицинской организации. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 163 Формулировка из проекта Правил 163. Ответственным за организацию медицинского обеспечения водолазов обслуживаемых организаций назначается решением руководителя медицинской организации один из его заместителей или врач, специально назначенный для непосредственного осуществления медицинского обеспечения водолазных спусков и подводных работ. Решением органа исполнительной власти субъекта …далее по тексту. Предлагаемая формулировка 163. Ответственным за организацию медицинского обеспечения водолазов обслуживаемых организаций назначается приказом руководителя медицинской организации один из его заместителей или врач, специально назначенный для непосредственного осуществления медицинского обеспечения водолазных спусков и подводных работ. Приказом органа исполнительной власти субъекта …далее по тексту. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 164 Формулировка из проекта Правил 164. Непосредственное выполнение задач медицинского обеспечения водолазов в объеме настоящих Правил может быть возложено только на работников, прошедших специальную подготовку и допущенных к обеспечению водолазных спусков. Предлагаемая формулировка 164. Непосредственное выполнение задач медицинского обеспечения водолазов в объеме настоящих Правил может быть возложено только на работников (кто? – водолазы тоже?), прошедших специальную подготовку (где?) и допущенных к обеспечению водолазных спусков (кем?). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 168 Формулировка из проекта Правил 168. Медицинские работники здравпунктов, непосредственно обеспечивающие водолазов, должны пройти специальную подготовку в медицинских образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих специализированные по подводной медицине кафедры. Предлагаемая формулировка 168. Медицинские работники (врачи – да, фельдшеры – да, а медсестры и водолазы?) здравпунктов, непосредственно обеспечивающие водолазов, должны пройти специальную подготовку в медицинских образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих специализированные по подводной медицине кафедры (периодичность обучения, приказ?). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 179 Формулировка из проекта Правил 179. Содержание и объем мероприятий медицинского обеспечения водолазов во время проведения водолазного спуска (медицинское обеспечение водолазного спуска) зависят от его периода. Выделяют следующие периоды водолазного спуска: предспусковой период, период погружения и пребывания водолаза на грунте (термин "грунт" означает заданную глубину погружения водолаза или заданное давление в барокамере), период декомпрессии, последекомпрессионный период. Предлагаемая формулировка 179. Содержание и объем мероприятий медицинского обеспечения водолазов во время проведения водолазного спуска (медицинское обеспечение водолазного спуска) зависят от его периода. Выделяют следующие периоды водолазного спуска: - предспусковой период; - период погружения и пребывания водолаза на грунте (термин "грунт" означает заданную глубину погру жения водолаза или заданное давление в барокамере); - период декомпрессии; - после декомпрессионный период. Комментарий Выделить по периодам. |  |
|  | № пункта проекта Правил 181 Формулировка из проекта Правил 181. В предспусковой период лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано: 9) проверить (по сопроводительным документам) качество медицинского кислорода, содержащегося в транспортных баллонах; 16) непосредственно перед спуском произвести опрос водолазов о самочувствии и при необходимости - медицинский (профилактический) осмотр; результаты опроса и осмотра… далее по тексту. 17) – такого пункта нет. Предлагаемая формулировка 181. В предспусковой период лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано: 9) проверить (по сопроводительным документам) качество медицинского кислорода, содержащегося в транспортных баллонах; - 16) непосредственно перед спуском произвести опрос водолазов о самочувствии и при необходимости - медицинский (профилактический) осмотр; результаты опроса или осмотра… далее по тексту. 17) выбрать предварительный режим декомпрессии водолаза.) Комментарий Кислород один и тот же (тех. и мед., (тем более на поверхности!?) ТУ практически одинаковые и получают О2 теперь пропуском через молекулярные мембран ы |  |
|  | № пункта проекта Правил 185 Формулировка из проекта Правил 185.При отсутствии в системе воздухоснабжения блока очистки воздуха (или при его неисправности) в начале рабочей смены перед погружением первого водолаза необходимо произвести анализ воздуха на присутствие вредных веществ; при наличии блоков очистки, конструкция которых не предусматривает очистку воздуха от окиси углерода, произвести анализ воздуха только на окись углерода. Воздух, непригодный для дыхания, должен быть заменен. Предлагаемая формулировка 185.При отсутствии в системе воздухоснабжения блока очистки воздуха (или при его неисправности) – спуски водолазов запрещаются. При наличии блоков очистки, конструкция которых не предусматривает очистку воздуха от окиси углерода, произвести анализ воздуха только на окись углерода. Воздух, непригодный для дыхания, должен быть заменен. Комментарий Компрессорные установки должны быть оборудованы качественными фильтрами и блоками очистки воздуха от вредных примесей. |  |
|  | № пункта проекта Правил 187 Формулировка из проекта Правил 187. Водолазы не допускаются к спускам: Предлагаемая формулировка 187. Водолазы не допускаются к спускам: Дополнить пунктами: 11) при наличии остаточных признаков любого заболевания; 12) при отказе водолаза от спуска без объяснения причины отказа. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил 193. В период пребывания водолаза на грунте лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано: 4) периодически (не менее одного раза в течение 5 минут) через руководителя спуска запрашивать водолаза о самочувствии; 8) после команды о начале подъема водолаза выбрать окончательный режим декомпрессии, доложить руководителю спуска глубину первой остановки и время подъема до нее. Предлагаемая формулировка 193. В период пребывания водолаза на грунте лицо, Осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано: 4) периодически (не реже одного раза в 5 минут) через руководителя спуска запрашивать водолаза о самочувствии; 8) после команды о начале подъема водолаза выбрать окончательный режим декомпрессии, доложить руководителю спуска глубину первой остановки и время подъема до нее или на поверхность. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 194 Формулировка из проекта Правил 194. Предварительный режим декомпрессии следует выбирать, исходя из глубины спуска, запланированной продолжительности и тяжести работы под водой, а также индивидуальной чувствительности водолаза к декомпрессии и других условий спуска. Предлагаемая формулировка Пункт 194 можно перенести в п.193. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 200 Формулировка из проекта Правил 200. В период декомпрессии лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано: 5) проконтролировать готовность барокамеры к приему водолаза для проведения декомпрессии на поверхности, следить за соблюдением времени подъема водолаза на поверхность, сроков снятия снаряжения и перехода водолаза в барокамеру; Предлагаемая формулировка 200. В период декомпрессии лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано: 5) проконтролировать готовность барокамеры к приему водолаза для проведения декомпрессии наповерхности (по смешанному режиму), следить за соблюдением времени подъема водолаза на поверхность, сроков снятия снаряжения и перехода водолаза в барокамеру; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 201 Формулировка из проекта Правил 201. Вентиляция барокамеры проводится при повышении концентрации углекислого газа (диоксида углерода). Сроки вентиляции барокамеры определяются содержанием углекислого газа (диоксидауглерода) в атмосфере барокамеры, выбранным режимом декомпрессии, состоянием водолазов и медицинского персонала, находящихся в барокамере, техническими и производственными условиями и другими факторами. Предлагаемая формулировка 201. Вентиляция барокамеры проводится при повышении концентрации углекислого газа (диоксида углерода). Сроки вентиляции барокамеры определяются содержанием углекислого газа (диоксидауглерода) в атмосфере барокамеры, выбранным режимом декомпрессии, количеством и состоянием водолазов и медицинского персонала, находящихся в барокамере, техническими и производственными условиями и другими факторами. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 224 Формулировка из проекта Правил 224. Профилактические и лечебно-диагностические мероприятия по медицинскому обеспечению водолазов в период между рабочими спусками включают: 4) контроль за получением водолазами лечебно-профилактическогопитания; Предлагаемая формулировка 224. Профилактические и лечебно-диагностические мероприятия по медицинскому обеспечению водолазов в период между рабочими спусками включают: 4) контроль за получением водолазами лечебно-профилактического питания; - такое питание не организовано!!! Надо менять 46 приказ Минздрава. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 226 Формулировка из проекта Правил 226. В целях охраны здоровья и предупреждения заболеваний работники, участвующие в водолазных спусках и занятые на подводных (водолазных) работах, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры(обследования). Медицинский профессиональный осмотр и периодическое медицинское освидетельствование водолазного состава и медицинского персонала, допущенного к работам в условиях повышенного давления, проводятся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Предлагаемая формулировка 226. В целях охраны здоровья и предупреждения заболеваний работники, участвующие в водолазных спусках и занятые на подводных(водолазных) работах, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования). Медицинский профилактический осмотр и периодическое медицинское освидетельствование водолазного состава и медицинского персонала допущенного к работам в условиях повышенного давления, проводятся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 243 Формулировка из проекта Правил 243. При заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью водолазов, оказывается медицинская помощь. Оказание медицинской помощи определяется условиями, в которых оказывается помощь, и квалификацией лица, оказывающего помощь. Медицинская помощь может оказываться водолазами и водолазными специалистами, допущенными к медицинскому обеспечению водолазных спусков, фельдшерами, врачами любой специальности. Далее – по тексту! Предлагаемая формулировка 243. При заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью водолазов, оказывается медицинская помощь. Оказание медицинской помощи определяется условиями, в которых оказывается помощь, и квалификацией лица, оказывающего помощь. (Должно ли это лицо быть с медицинским образованием???) Медицинская помощь может оказываться водолазами и водолазными специалистами, допущенными к медицинскому обеспечению водолазных спусков (на каком основании???), фельдшерами, врачами любой специальности. Далее – по тексту! Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 250 Формулировка из проекта Правил 250. При оказании медицинской помощи фельдшером используется набор врача для неотложной помощи при медицинском обеспечении водолазных спусков и подводных работ (набор водолазного врача) в сумке-укладке. Из состава набора врача для неотложной помощи (набора водолазного врача) фельдшеру разрешается самостоятельно использовать инструменты, а также медикаменты, предназначенные для внутреннего, подкожного и внутримышечного введения. Предлагаемая формулировка 250. При оказании медицинской помощи фельдшером используется набор врача для неотложной помощи при медицинском обеспечении водолазных спусков и подводных работ (набор врача по водолазной медицине) в сумке-укл адке. Из состава набора врача для неотложной помощи (набор врача по водолазной медицине) фельдшеру разрешается самостоятельно использовать инструменты, а также медикаменты, предназначенные для внутреннего, подкожного и внутримышечного введения. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил IV. Формулировка из проекта Правил IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ. Предлагаемая формулировка IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ И ЭКСПЛУАТ ЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. Комментарий Раздел водолазные работы. |  |
|  | № пункта проекта Правил 423 Формулировка из проекта Правил 423. Безопасную организацию и выполнение водолазных спасательных работ обеспечивает руководитель поисково-спасательных работ. Непосредственное руководство спасательными работами осуществляется: 1) при выполнении работ спасателями- водолазами – начальником спасательной станции или начальником маневренной поисковой группы; 2) при выполнении работ водолазами - руководителем водолазных работ. Предлагаемая формулировка Безопасную организацию и выполнение водолазных спасательных работ обеспечивает руководитель поисково-спасательных работ. Непосредственное руководство спасательными работами осуществляется: - при выполнении работ спасателями-водолазами - начальником спасательной станции, начальником поисково-спасательного формирования на водной акватории, начальником маневренной поисковой группы, поисково-спасательного водолазного отряда; - при выполнении работ водолазам и - руководителем водолазных работ. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 424 Формулировка из проекта Правил 424. Водолазные спасательные работы должны выполняться в водолазном снаряжении, соответствующем условиям проведения водолазных спусков, с учетом характера спасательных работ и гидрометеорологических условий. При выполнении водолазных спасательных работ на месте спуска водолаза должны находиться шлюпка или катер с матросами и страхующим водолазом. Предлагаемая формулировка Водолазные спасательные работы должны выполняться в водолазном снаряжении, соответствующем условиям проведения водолазных спусков, с учетом характера спасательных работ и гидрометеорологических условий. При выполнении водолазных спасательных работ на месте спуска водолаза, спасателя-водолаза должно находиться плавсредство, удовлетворяющее основным параметрам: 1) иметь конструкцию, форму и соотношение главных размеров, обеспечивающих остойчивость при волнении моря не более 2 баллов, и надводный борт, когда она полностью укомплектована людьми и снаряжением для обеспечения водолазных работ; 2) иметь транцевую корму или другую эквивалентную конструкцию, обеспечивающую крепление малого водолазного трапа для подъема из воды водолаза; сохранять такую остойчивость, чтобы при подъеме в шлюпку (с бортовой части) из воды водолаза с помощью двух человек местный надводный борт шлюпки был не менее 100 мм; 3) иметь собственную плавучесть или быть оборудованной плавучим материалом, достаточным для поддержания шлюпки, полностью укомплектованой людьми и снаряжением, когда шлюпка залита водой до уровня забортной воды; 4) иметь вместимость, которая должна составлять: не менее 6 человек - если предусматриваются водолазные спуски с плавсредства; 5) иметь площадку для оказания первой помощи спасаемому в лежачем положении; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 425 Формулировка из проекта Правил 425. Комплект снаряжени я, предназначенный для спуска страхующего водолаза, должен быть разложен или развешен у места спуска на берегу или катере и подготовлен таким образом, чтобы водолаз мог надеть его и произвести спуск за период не более пяти минут. Рабочая проверка снаряжения проводится водолазами при каждом заступлении на дежурство. Предлагаемая формулировка 425. Комплект снаряжения, предназначенный для спуска страхующего водолаза, должен быть разложен или развешен у места спуска на берегу или на плавсредстве и подготовлен таким образом, чтобы водолаз мог надеть его и произвести спуск за период не более пяти минут. Рабочая проверка снаряжения проводится водолазами при каждом заступлении на дежурство. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 430 Формулировка из проекта Правил 430. Подводную сварку и резку металла необходимо производить только в снаряжении, полностью изолирующем водолаза от воды. Предлагаемая формулировка 430. Подводную сварку и резку металла необходимо производить только в снаряжении, полностью изолирующем водолаза от воды. При спусках в водообогреваемом водолазном гидрокостюме, или частично сухом, сварочные работы производить по инструкции разработанной и утвержденной в установленном порядке. Комментарий Подводная сварка и резка в частично сухом и водообогреваемом гидрокостюме, проводится по специально разработанной и утвержденной в установленном порядке инструкции. Водолаз не должен иметь открытых участков тела, при работе не должен находиться между плюсом (+) и минусом (-), сварочной цепи. |  |
|  | № пункта проекта Правил 454 Формулировка из проекта Правил 454. Обеспечение безопасности при проведении подводных взрывных работ, должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывныхработах" Предлагаемая формулировка 454. Подраздел «Требования охраны труда при выполнении подводных взрывных работ изложить в следующей редакции* Комментарий Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору от 16 декабря 2013 г. № 605 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности на взрывных работах». В вышеуказанном НПА не в полной мере отражены требования охраны труда при выполнении подводных взрывных работ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 539 Формулировка из проекта Правил 539. При разовых спусках и кратковременных водолазных работах продолжительностью не более трех часов вблизи майны должна устанавливаться палатка или отапливаемая будка. При длительных водолазных работах отапливаемую будку устанавливают непосредственно над майной и спуски водолазов производят из будки. При этом контроль толщины льда в месте установки будки проводится ежедневно. Необходимые меры против переохлаждения водолаза в зависимости от конкретных условий работы устанавливаются в каждом случае работником, осуществляющим медицинское обеспечение. Предлагаемая формулировка 539. При разовых спусках и кратковременных водолазных работах продолжительностью не более трех часов вблизи майны должна устанавливаться отапливаемая палатка. При длительных водолазных работах отапливаемую палатку устанавливают непосредственно над майной и спуски водолазов производят из палатки. При этом контроль толщины льда в месте установки будки проводится ежедневно. Необходимые меры против переохлаждения водолаза в зависимости отконкретных условий работы устанавливаются в каждом случае работником, осуществляющим медицинское обеспечение. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 599 Формулировка из проекта Правил 599. Используемая шлюпка должна быть мореходной (остойчивой и непотопляемой) и обеспечивать размещение водолазной станции с тремя водолазами , двух гребцов и командира шлюпки. Предлагаемая формулировка 599. Используемая шлюпка должна быть мореходной (остойчивой и непотопляемой) и обеспечивать размещение водолазной станции, двух гребцов и командира шлюпки. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Приложение № 6 Формулировка из проекта Правил Приложение № 6 к Правилам по охране труда Таблицы режимов декомпрессии и лечебной рекомпрессии водолазов 1. Рабочие таблицы декомпрессии водолазов и правила их применения 1.1. Режимы декомпресси и, представленные в табл. П 1 - П 5, предназначены для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов при спусках под воду, а также при тренировках водолазного состава и медицинского персонала в барокамерах. Указанные режимы предназначены для кратковременных погружений (экспозиции на грунте до 6 часов). Предлагаемая формулировка Приложение № 6 к Правилам по охране труда Таблицы режимов декомпрессии и лечебной рекомпрессии водолазов 1. Рабочие таблицы декомпрессии водолазов и правила их применения 1.1. Режимы декомпресси и, представленные в табл. П 1 - П 5, предназначены для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов при спусках под воду, а также при тренировках водолазного состава и медицинского персонала в барокамерах. Указанные режимы предназначены для кратковременных погружений с общим временем пребывания водолаза под повышенным давлением до 6 часов). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил 1.9. Декомпрессия по раб очим режимам (табл. 1 и П 2) и аварийным режимам дляглубин 63-80 метров с экспозициями на грунте до 45-80 мин (табл. П 4) может проводиться как в полном объеме в воде, так и с декомпрессией на поверхности (в барокамере). Аварийными Режимами декомпрессии (табл. П3 и П4) С экспозициями на грунте 6часов пользоваться в полном объеме запрещается. Этими режимами можно пользоваться только в сочетании с режимами лечебной рекомпрессии. Декомпрессию на поверхности (таблицы П 1, П 2 и П 4) можно проводить, начиная с остановок, отмеченных в таблицах звездочкой, а также с остановок, расположенных на меньших глубинах. Для этого после окончания выдержки на данной остановке водолаза следует поднять на поверхность, освободить от громоздких частей снаряжения (шлема, грузов, галош), поместить в барокамеру и поднять в ней давление, соответствующее глубине последней остановки под водой. (Время с момента окончания последней выдержки под водой и до момента создания необходимого давления в барокамере должно быть минимальным и не превышать 6 мин.) Под указанным давлением водолаза выдерживают 10 мин (постоянная выдержка), после чего проводят декомпрессию строчкой ниже. Предлагаемая формулировка 1.9. Декомпрессия по рабочим режимам (табл. 1 и П 2) и аварийным режимам для глубин 63-80 метров с экспозициями на грунте до 45-80 мин (табл. П 4) может проводиться как в полном объеме в воде, так и с декомпрессией на поверхности (в барокамере). Аварийными режимами декомпрессии (табл. П3 и П4) с экспозициями на грунте 6 часов пользоваться в полном объеме запрещается. Этими режимами можно пользоваться только в сочетании с режимами лечебной рекомпрессии. Декомпрессию на поверхности (таблицы П 1, П 2 и П 4) можно проводить, начиная с остановок, отмеченных в таблицах звездочкой, а также с остановок, расположенных на меньших глубинах. Для этого после окончания выдержки на данной остановке водолаза следует поднять на поверхность, освободить от громоздких частей снаряжения (шлема, грузов, галош), поместить в барокамеру и поднять в ней давление, соответствующее глубине последней остановки под водой. (Время с момента окончания последней выдержки под водой и до момента создания необходимого давления в барокамере должно быть минимальным и не превышать 5 мин.) Под указанным давлением водолаза выдерживают 10 мин (постоянная выдержка), после чего проводят декомпрессию строчкой ниже. Переход на удлиненный режим осуществляется на этой же глубине. !!!!! Исправить обязательно !!!!! Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил Аптечка водолазная – не имеет медикаментов, остались только перевязочные средства!!! Предлагаемая формулировка Аптечка водолазная – вернуть (узаконить) медикаменты в описи Аптечки!!! Комментарий |  |
| № п/п | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| ЗАО "МИДО", г. Холмск Сахалинской обл. |  |  |
| - 1 | III. Требования предъявляемые к медицинскому обеспечению водолазов Исключить главу из Правил Вопросы медицинской деятельности урегулированы ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Принятие Правил в текущей редакции приведет к следующим последствиям: 1. увеличение расходов гос. Бюджета (далеко не все предприятия с участием государства будут соответствовать установленным требованиям) 2. уход в "тень" или вообще с рынка малых предприятий и как следствие монополизация рынка водолазных услуг. 3. высокая коррупционность отрасли вследствие фактической невозможности для большинства участников рынка исполнять установленные требования. |  |
| НПС «Ассоциация водолазов», г. Санкт-Петербург |  |  |
|  | На Ваше обращение № 168 от 04.06.2018 г. о рассмотрении проекта Правил охраны труда при проведении водолазных работ сообщаем, что в предварительном обсуждении проекта Правил приняла участие 21 организация из 13 регионов Российской Федерации. Материалы (отзывы) направляем в Ваш адрес. |  |
|  | Необходимость переработки Правил охраны труда при проведении водолазных работ не вызывает сомнений, очевидна и совершенно правильно и своевременно спланирована Министерством труда и социальной защиты РФ. Однако решение этой задачи организовано с нарушением требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда". Нарушены требования статьи 7 Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160, которая содержит перечень оснований для "Внесения изменений в акты, содержащие требования охраны труда», а именно: а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда; б) по результатам комплексных исследований состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний; в) по результатам изучения российского и международного опыта работы по улучшению условий труда; г) на основании анализа результатов проведения специальной оценки условий труда, результатов внедрения новой техники и технологий; д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе о гармонизации актов, содержащих требования охраны труда, с нормами международного права в области охраны труда По нашему мнению, без научных исследований современных условий труда водолазов организаций различных форм собственности, анализа нормативно-правовых актов различных министерств и ведомств РФ в области водолазного дела, анализа международного и зарубежного опыта приступать к переработке правил охраны труда при проведении водолазных работ недопустимо. |  |
|  | Просим учесть в работе, что: 1. Установленная форма подачи замечаний и предложений не предусматривает замечания и предложения в целом по документу. Тем не менее одним из замечаний по проекту Правил является несоответствие документа «Рекомендациям по разработке и оформлению правил по охране труда» (одобренных ученым советом ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России (например, ряд требований не имеет отношения к вопросам охраны труда, а определяет требования к организации) и последним наработкам Минтруда в области охраны труда (например, оценка профессиональных рисков и управление ими работодателем). |  |
|  | 2. Вопросы оказания медицинской помощи регламентируются Федеральным законом от 21.11.2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" N 323-ФЗ. Соответственно, любые медицинские аспекты при проведении водолазных работ выходят за рамки трудовых отношений, охраны труда и регламентироваться приказом Министерства труда и социальной защиты не могут. Вопросы, перечисленные в разделе, могут регулироваться приказами Министра здравоохранения, санитарными нормами и правилами Роспотребнадзора. |  |
|  | 3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда регламентируются Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ, санитарными правилами, устанавливающими требования к условиям труда в соответствии с п. 3 (абзац 13) Постановления правительства РФ от 24 июля 2000 года N 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании». Соответственно, любые санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические аспекты при организации водолазных спусков и проведении водолазных работ выходят за рамки компетенции Минтруда и социальной защиты и должны регламентироваться соответствующими правилами. |  |
|  | 4. В проекте Правил не оговорены особенности и дополнительные требования к проведению водолазных работ при ключевых вопросах охраны труда, таких как: 4.1 Обучение охране труда водолазов и лиц, привлекаемых к проведению водолазных работ. Необходимо определить: - что такое водолазная квалификационная комиссия (далее – ВКК), ее функции, статус, порядок формирования, квалификация, обучение и порядок назначения членов ВК; - полномочия ВКК: проверка требований знаний охраны труда работников предприятия, связанных с выполнением водолазных работ, или только знание материальной части водолазного снаряжения и оборудования; - подменяет или нет ВКК комиссию по охране труда на предприятии или при наличии комиссии по проверке знаний требований охраны труда водолазов на предприятии ВКК не обязательна; - в порядок обучения водолазов по охране труда входит или нет ежегодный технический минимум, или это просто проверка знаний требований охраны труда водолазов и лиц, связанных с проведением водолазных работ. 4.2 Проведение и виды инструктажа. Необходимо определить: - является ли запись в журнале водолазных работ о проведении проверки водолазного снаряжения и инструктаже водолаза перед спуском целевым инструктажом водолаза или при каждом новом спуске водолаза необходимо вносить запись в Журнал первичного инструктажа на рабочем месте о целевом инструктаже. 4.3 Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Необходимо определить: - является ли водолазное снаряжение СИЗ; - являются ли водолазное белье и утеплители СИЗ. 4.4 Не определен статус ключевых исполнителей, отвечающих за охрану труда при выполнении водолазных работ, таких как «Руководитель водолазных работ», «Руководитель водолазных спусков», «Лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазных спусков». 4.5 Не определен порядок действия руководителей и водолазов при оказании первой помощи при возникновении специфических водолазных заболеваний, требующих немедленных действий. |  |
|  | 5. Требуется отдельная проработка всех количественных показателей и приложений к проекту Правил. Количественные показатели, представленные в проекте документа, основаны на применении устаревших технических средств. |  |
|  | 6. Требуется отдельная проработка требований безопасности к видам работ, ранее не регламентируемых в Правилах: при проведении водолазных спусков со специализированных судов, оборудованных системой динамического позиционирования для удержания в географической точке выполнения работ; при проведении водолазных спусков совместно с необитаемым подводным аппаратом; при проведении водолазных спусков с буровых платформ; при проведении водолазных спусков по сбору и добыче морепродуктов, выращиванию биокультур; при проведении водолазных спусков в условиях воздействия источников ионизирующих излучений; при выполнении водолазных работ с использованием кислородно-азотных дыхательных газов. Не отрегулированы требования безопасности и режимы декомпрессии на малых глубинах (менее 12 м). Не регламентируются требования по минимальному (достаточному) перечню водолазного оборудования на водолазных комплексах (станциях) в зависимости от глубины погружений. |  |
|  | 7. Для анализа требований охраны труда и безопасности в международных организациях и зарубежных странах Вам ранее высланы по электронной почте основные стандарты, регламентирующие указанные вопросы в области водолазного дела. Широкое применение находит выполнение подводно-технических работ в территориальных водах РФ в пользу зарубежных предприятий и отдельных крупных российских предприятий по международным стандартам, что также требует правовой регламентации, так как не отрегулированы вопросы противоречий между Правилами и международными нормативно правовыми документами, применяемыми в отрасли. |  |
|  | 8. Проект правил представляет собой «устаревшие» «Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ» (ПОТ Р М-030-2007), представленные в новой форме, а работа профессионального сообщества представляет собой работу, носящую редакционный характер (поиск «ошибок по невнимательности»). |  |
|  | 9. Проект Правил не учитывает положений профессионального стандарта «Водолаз», введенного приказом от 31.10.2017 года Министерства труда и социальной защиты РФ № 765н в части касающейся квалификационных уровней. Профессиональный стандарт, в свою очередь, требует актуализации или переработки в связи с отсутствием трудовых функций по руководству водолазными спусками, по проведению работ с применением сварки (резки) в подводной среде и подводных взрывных работ, а уровни квалификаций не соответствуют требованиям к уровню образования водолазов. |  |
|  | 10. В стадии согласования находится проект Постановления Правительства «Положение об основах организации водолазного дела в Российской Федерации». |  |
|  | 11. Водолазные работы относятся к сквозному виду профессиональной деятельности и не могут учитывать особенности водолазных работ в одной отрасли. Правила должны учитывать требования нормативно-правовых актов: на морском и речном транспорте; при проектировании, капитальном строительстве и изыскательских работах в строительстве; при выполнении работ профессиональными аварийно-спасательными формированиями; при проведении аварийно-спасательных работ как при ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях, так и в морских условиях; на объектах атомной промышленности, в энергетическом комплексе и нефте- и газодобывающих комплексах; других отраслях профессиональной деятельности. |  |
|  | Предлагаем: 1. Привести работу в соответствие с требованиями пп. а, б, в, г статьи 7 Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160. 2. Внести корректуру в подход к данной работе, сформировать рабочую группу и построить работу с последующей реализацией права объединения работодателей на участие в разработке проекта Правил на основании статьи 3 Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160. «Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются: организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными внебюджетными фондами; федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей». 3. По результатам работы в рамках государственного задания № 149-00005-18-01 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного первым заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 21 мая 2018 года: «Исследование условий труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников при производстве водолазных работ и разработке предложений по регламентации требований безопасности выполнения работ в указанной сфере» представляется целесообразным разработать научно-обоснованные рекомендации по разработке комплекса нормативно-правовых актов (например, Требования к организации проведения водолазных работ, правила охраны труда при проведении водолазных работ и медицинское обеспечение водолазных спусков), относящихся к ведению различных Федеральных органов исполнительной власти (Министерство труда и социального развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и т.д). |  |
|  | Обращаем внимание: - отдельные организации не смогли в установленный срок представить свои отзывы в виду большой производственной загруженности, но готовы к дальнейшей работе; - характер отзывов носит разносторонний и разрозненный характер, так как имеются существенные различия в отраслях профессиональной деятельности организаций, занятых выполнением водолазных работ, что необходимо учесть как в ходе работы, так и при подготовке проекта Правил; - ряд организаций не готовы к подготовке отзыва до изменения подхода к данной работе. НПС «Ассоциация водолазов» готова принимать дальнейшее активное участие в работе. |  |
| ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» Федеральное государственное унитарное предприятие «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» Филиал ФГУП АТЦ СПб ЦАСПТР «ЭПРОН» (г. Санкт-Петербург) |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 Формулировка из проекта Правил Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационноправовых форм и форм собственности и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание. Предлагаемая формулировка Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами, осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание. Комментарий Нет понимания кто это, либо конкретное определение. Правила обязательны для всех, кроме ВС у которых в силу специфики свои правила. |  |
|  | № пункта проекта Правил 2.1 Формулировка из проекта Правил Водолазную службу (определение), укомплектованную водолазным, инженернотехническим, медицинским и вспомогательным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами. Предлагаемая формулировка Водолазную службу укомплектованную водолазным, вспомогательным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами. Комментарий В маленьких фирмах откуда столько людей |  |
|  | № пункта проекта Правил 4 Формулировка из проекта Правил Работодатель обязан проводить мероприятия по улучшению условий труда работников, занятых выполнением водолазных спусков и работ, учитывая конкретные условия труда, и принимать все необходимые меры для предупреждения случаев аварий, заболеваний и травматизма. Предлагаемая формулировка Работодатель обязан (или должен) проводить мероприятия по улучшению условий труда работников, занятых выполнением водолазных спусков и работ, учитывая конкретные условия труда, и принимать все необходимые меры для предупреждения случаев аварий, заболеваний и травматизма. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 7 Формулировка из проекта Правил При выполнении водолазных спусков и работ водолазы могут подвергаются воздействию следующих вредных и опасных производственных факторов: -повышенное давление газовой и/или водной среды; -перепады давления газовой и/или водной среды; -повышенное парциальное давление кислорода и индифферентных газов; -повышенные концентрации углекислого газа и вредных веществ в дыхательной газовой смеси; -повышенная плотность водной (газовой) среды; -повышенная плотность дыхательной газовой смеси; -пониженная гравитация в водной среде; -динамическое воздействие водной среды (течения и волнение воды); -фазовые превращения газов в организме (насыщение и рассыщение); -низкая или высокая температура воды; -повышенные теплопроводность и теплоемкость водной и гипербарической газовой сред; -повышенная влажность воздуха; -повышенный уровень шума; -недостаточная освещенность рабочего места; -изменения функций анализаторов в водной среде; -наличие естественных и техногенных препятствий и опасностей под водой; -повышенная электро-, пожаро- и взрывоопасность; -использование химически вредных и опасных веществ; -загрязнение водной среды (химическое, бактериальное, радиоактивное); -наличие опасных представителей морской фауны и флоры; -изолированность водолаза и отдаленность от обслуживающего персонала и средств обеспечения спусков; -высокое нервноэмоциональное напряжение. Предлагаемая формулировка При выполнении водолазных спусков и работ водолазы могут подвергаются воздействию следующих вредных и опасных производственных факторов: -повышенное давление газовой и/или водной среды; -перепады давления газовой и/или водной среды; -повышенное парциальное давление кислорода и индифферентных газов; -повышенные концентрации углекислого газа и вредных веществ в дыхательной газовой смеси; -повышенная плотность водной (газовой) среды; -повышенная плотность дыхательной газовой смеси; -динамическое воздействие водной среды (течения и волнение воды); -фазовые превращения газов в организме (насыщение и рассыщение); -низкая или высокая температура воды; -повышенные теплопроводность и теплоемкость водной и гипербарической газовой сред; -повышенная влажность воздуха; -повышенный уровень шума; -недостаточная освещенность рабочего места; -изменения функций анализаторов в водной среде; -наличие естественных и техногенных препятствий и опасностей под водой; -повышенная электро-, пожаро- и взрывоопасность; -использование химически вредных и опасных веществ; -загрязнение водной среды (химическое, бактериальное, радиоактивное); -наличие опасных представителей морской фауны и флоры; -изолированность водолаза и отдаленность от обслуживающего персонала и средств обеспечения спусков; -высокое нервноэмоциональное напряжение. Комментарий Разделить на группы признаков |  |
|  | № пункта проекта Правил 11 Формулировка из проекта Правил Заключением водолазномедицинской комиссии (ВМК) о пригодности к (подводным) работам с заключением водолазно-квалификационной комиссии (ВКК) Предлагаемая формулировка заключением водолазной медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к работам в условиях повышенного и пониженного давления водной среды и окружающих газов с заключением водолазной квалификационной комиссии (ВКК) Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 12 Формулировка из проекта Правил - Предлагаемая формулировка Подтверждение основных и дополнительных водолазных квалификаций Комментарий Добавить п.4 |  |
|  | № пункта проекта Правил 18 Формулировка из проекта Правил Руководитель водолазных работ должен ознакомить водолазный состав с проектом (планом) и нарядом-заданием на выполнение водолазных работ (приложение № 1 к Правилам). Судовые водолазные работы на судах, находящихся в эксплуатации, производятся по наряду-допуску (приложение № 2 к Правилам). Предлагаемая формулировка Наряд-задание (приложение № 1 к Правилам) в таком виде не существует За оформление наряда допуска отвечает руководитель водолазных работ. наряд допуск выдается подрядными организациями в интересах которых проводятся ПТР Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 22 Формулировка из проекта Правил Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 1) проверить запасы и (качество сжатого воздуха), регенеративных и поглотительных веществ и принять меры для пополнения их запасов до необходимых норм. Предлагаемая формулировка Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 1) проверить запасы и срок действия заключения о сроке годности анализа воздуха, регенеративных и поглотительных веществ и принять меры для пополнения их запасов до необходимых норм; 22.1. Перед началом водолазных спусков лицо отвечающее за медобеспечение должно проверить…. - качество сжатого воздуха - допуск водолазов Комментарий Добавить п. 22.1 |  |
|  | № пункта проекта Правил 48 Формулировка из проекта Правил Подготовка к водолазным спускам включает в себя подготовку и проведение рабочей проверки и дезинфекции водолазного снаряжения спускающегося и страхующего водолазов и средств обеспечения водолазных спусков и работ, распределение обязанностей между водолазами, лицами, обеспечивающими водолазные спуски и их инструктаж, а также одевание водолаза. Предлагаемая формулировка Необходимо упорядочить по пунктам порядок подготовки к водолазным спускам 1,2,3,4….) Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 Формулировка из проекта Правил На водолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: -первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); -второй водолаз - на сигнальный конец (кабельсигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами, обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного спуска; третий водолаз – на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации Предлагаемая формулировка Если страхующий ушел под воду, кто его обеспечивает Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 63 Формулировка из проекта Правил При спусках на глубины до 20 метров для подачи воздуха водолазам допускается применять водолазные помпы, обеспечивающие параметры в соответствии с техническим описанием. Предлагаемая формулировка С современных помп (компрессор низкого давления) можно работать глубже в соответствии с ТТХ. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 72 Формулировка из проекта Правил Устройства для спуска и подъема водолазов (водолазные беседки, спуско-подъемные лебедки и т.д.) ежедневно перед началом спусков должны быть осмотрены и проверены в действии в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Предлагаемая формулировка Необходимо перечислить все СПУ Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 77 Формулировка из проекта Правил Порядок одевания водолаза зависит от вида используемого снаряжения. Однако во всех случаях после надевания водолазной рубахи или гидрокомбинезона (гидрокостюма) до надевания других частей снаряжения на талии водолаза должен закрепляться сигнальный конец или кабель-сигнал. При использовании водолазного пояса сигнальный конец или кабель-сигнал должен крепиться к поясу, одетому на талию водолаза Предлагаемая формулировка При применении снаряжения с АЗВС куда крепить КШС Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 78. 79. Формулировка из проекта Правил 14. 78. 79. Как исключение допускаются парные спуски в плавательном варианте водолазного снаряжения без сигнального и контрольного концов, если характер работ под водой не позволяет их использовать (например, работы в пещерах). - Эти спуски выполняются при обязательном соблюдении условий: -один из водолазов выполняет обязанности страхующего водолаза; -наличие запаса воздуха в дыхательных аппаратах, позволяющее водолазам самостоятельно решать поставленные задачи и проводить декомпрессию; обязательное наличие беспроводной телефонной связи между водолазами и водолазным постом; -обеспечение водолазов часами, глубиномерами, компасами, электрическими фонарями и декомпрессиометрами; -применением, в зависимости от условий, характера и вида работ, ходовых концов, контрольных буйков, выпускаемых через определенные промежутки времени и т.д. Предлагаемая формулировка Полностью исключить из правил Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 82.4 Формулировка из проекта Правил к кольцу переднего груза необходимо подвязать водолазный шланг и сигнальный конец (кабельсигнал) Предлагаемая формулировка В п.77 с точностью до наоборот Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 92. Формулировка из проекта Правил Получив разрешение, обеспечивающий водолаз дает команду водолазу о начале спуска Предлагаемая формулировка Конкретно каким способом Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 107. Формулировка из проекта Правил Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается. Предлагаемая формулировка Почему? Описать способы входа прыжком и допустимые типы водолазного снаряжения Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 121. Формулировка из проекта Правил Передавать сигнальный конец другому водолазу обеспечивающий водолаз имеет право только по разрешению руководителя водолазного спуска, сменяющий водолаз обязан доложить руководителю спусков о произведенной смене. Предлагаемая формулировка Описать точный порядок передачи сигнального конца Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 122. Формулировка из проекта Правил При выполнении работы под водой дыхание работающего водолаза должно быть свободным, ровным, не должно быть ощущения жара…. Предлагаемая формулировка Ощущение жара - признак чего? Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 123. Формулировка из проекта Правил Пребывание водолаза под водой при спусках в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания является ограниченным Предлагаемая формулировка Удалить Комментарий Эта статья не вводит никакие необходимые действия |  |
|  | № пункта проекта Правил 137. Формулировка из проекта Правил Запрещается проводить работы под водой без основной (разговорной кабельной или бескабельной) и дублирующей связи с водолазом. Разговорной проводной и безпроводной Предлагаемая формулировка Некорректное описание типа связи , дублирующая – какая? Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 112. Формулировка из проекта Правил Водолазные спуски с борта специальных судов должны проводиться при степени волнения не более указанной в формуляре данного судна К Предлагаемая формулировка Водолазные спуски с борта специальных судов должны проводиться при степени волнения не более 2 баллов Комментарий Балльность моря для проведения водолазных спусков ограничена 2 баллами с какого бы судна они не проводились |  |
|  | № пункта проекта Правил 166. Формулировка из проекта Правил Водолазномедицинская комиссия Предлагаемая формулировка Водолазной медицинской комиссией Комментарий Нет такой комиссии |  |
| ООО «Фертоинг» - Морская инженерная компания Санкт-Петербург |  |  |
|  | № пункта проекта Правил Общие замечания и предложения по проекту Правил по охране труда при проведении водолазных работ 1. Не регламентируются квалификационные требования к работникам, выполняющим водолазные работы и необходимый минимальный штатный состав для коммерческих организаций и государственных учреждений для выполнения водолазных работ; |  |
|  | 2. Не отрегулированы требования безопасности при выполнение водолазных спусков со специализированного судна использующего систему динамического позиционирования для удержания в географической точке выполнения работ; |  |
|  | 3. Не отрегулированы требования безопасности при выполнение водолазных работ с использованием кислородно-азотных дыхательных газов; |  |
|  | 4. Не отрегулированы требования безопасности и режимы декомпрессии на малых глубинах (менее 12 м.); |  |
|  | 5. Не регламентируются требования по минимальному и достаточному перечню водолазного оборудования на водолазных комплексах (станций) в зависимости от глубины погружений. |  |
|  | 6. Не регламентируются требования к проведению плановых осмотров, проверок, освидетельствования и сертификации оборудования используемого на водолазных работах. |  |
|  | 7. Требуется изъятие требований безопасности в рамках медицинского обеспечения водолазных спусков и работ в отдельные Правила разрабатываемые МЗСР. |  |
|  | 8. Не регламентируется работа ВКК в коммерческих организациях и государственных учреждениях, не отрегулированы вопросы подтверждение квалификаций для членов ВКК. |  |
|  | 9. Не отрегулированы вопросы противоречий между настоящими Правилами и международным нормативно правовым документам применяемыми в отрасли. |  |
| Рыльский Игорь Валентинович – Директор ООО "Северная водолазная служба" г. Сыктывкар |  |  |
|  | Добрый день! Благодарю за обращение по оказанию содействия в разработке Правил ОТ на водолазных работах. Прошу прощения, не смог сразу ответить на Ваше письмо, к огромному моему сожалению. Много было работы. Но если Вы еще проект ОТ на водолазных работах не сформировали, хотелось бы отметить следующее: основные правила безопасности на водолазных работах не должны ни коим образом соответствовать общестроительным нормам. Это очень ухудшает на самом деле безопасность водолазных работ. Вы можете себе представить, как, к примеру, работник МЧС, пожарник, будет подниматься по трапу для эвакуации людей с окна высотки при пожаре, и, при этом, будет находиться в полной обвязке, передвигаться по трапу и перестегиваться при помощи двух карабинов на стропах? А у нас ведь такие же условия работы. На самом деле, правила по ОТ при проведении общестроительных и ремонтных работ очень ухудшают безопасность водолазов при производстве водолазных работ. У нас всегда могут возникнуть экстремальные ситуации, при которых соблюдение правил ОТ при общих работах станут препятствием для выполнения экстренных мероприятий для эвакуации аварийного водолаза. Сейчас к нам постоянно пытаются притянуть за уши правила ОТ при проведении общестроительных работ, что в корне неприемлемо. Порой доходит до абсурда. Например, - работа по очистке камер. Вход в камеру через люк в перекрытии, которое находится в помещении. Размер входа 800х800. Потом трап вниз 2 м и идет площадка, дальше трап 12 м до уровня воды. Инженер по ОТ вычитал в ЕП на водолазных работах, что при перепадах высоты 1,8м , при проведении работ на ГТС, спуски должны производиться с водолазной беседки. Он 2 месяца пытался «впихнуть невпихуемое», то есть гипотетическую водолазную беседку в этот люк. Потом уже руководство предприятие приняло меры и пошло нам на встречу. Только время было утеряно, и нам пришлось выполнять поставленные задачи уже при отрицательных температурах воздуха. А в этом году, на открытом пространстве, где действительно для безопасности водолаза беседка была просто необходима, в ее применении было отказано. Причина – должна быть сертифицирована беседка, с документами от завода-изготовителя. Вы видели хоть раз такую беседку? Лично я за 29 лет водолазной службы, нет. Всегда такие беседки изготавливались по месту, с учетом специфики работ на определенном объекте. Работы на высоте. Лично мне приходилось прыгать с понтона в воду, секунды буквально, чтобы предпринять меры, - у водолаза возле трапа разошлась гермомолния. А если бы я был пристегнут, в обвязке, как того предписывают правила ОТ при работе на высоте? Меня также вытаскивали, наглотался любимой жидкости при ЧС. Если бы страхующий водолаз был на привязи, как того требуют правила ОТ при общестроительных работах, он бы до меня просто не смог дотянуться и я бы не крапал сей опус. Напарника моего, в Воркуте, при бетонировании плотины, слишком резвый крановщик снес водолазной беседкой. Водолаз был на связи в это время. Смог прыгнуть на шпунтовый ряд и ухватиться за сваи. А если бы был пристегнут? – Упал , в лучшем случае бы покалечился. В худшем – погиб бы… Все наши (водолазные) нормы и правила должны разрабатываться непосредственно под каждый объект. Для этого и существуют руководители водолазных работ и спусков. (Естественно это все не касается основных моментов водолазных погружений, постулатов при производстве водолазных спусков). В водолазной практике практически каждый объект уникален. Условия производства работ очень отличаются. Надо отменить практику применения правил ОТ при проведении общестроительных работ к работам под водой. Это абсурд. Который приведет к гибели водолазов. Вот, к примеру, притягиваю за уши ОТ при работе на высоте к водолазным работам. То есть, водолаз спукающийся по трапу высотой над водной поверностью 2 м, должен быть пристегнут. ХМ…А когда водолаз уже зашел в воду, и под водой ползает по 6-ти метровой (в высоту) шандоре, по ребрам жесткости, при полном отсутствии видимости, он, следуя логике, тоже тогда должен как-то сам пристегиваться за шандору при передвижении по ней. Ведь так? Это самая большая чушь, которую я наблюдаю, - притягивать к водолазным работам общестроительные правила по ОТ, которые реально ухудшают безопасность водолазов. Это, если кратко. Не могу все это расписывать в тонкостях. Работы много. Этим должны заниматься водолазные спецы, но, к сожалению, у нас много спецов кабинетных, которые пишут красивые книги о своей водолазной деятельности. А большую часть своей жизни были далеки от настоящей водолазной практики…. Если еще есть время, ответьте, попробую по возможности еще чего-то там накрапать... |  |
| Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота (АО ЦНИИМФ) г. Санкт-Петербург |  |  |
|  | Ознакомился с Правилами по охране труда при проведении водолазных работ. Имеются следующие замечания: 1. Не понятно, распространяются ли эти Правила на водолазные спуски, осуществляемые юридическими лицами с целью обучения желающих приобрести навыки дайвинга на спортивные спуски. |  |
|  | 2. Ряд пунктов, в частности пункт 2, посвящен требованиям к организациям, которые осуществляют водолазные спуски. Данные требования не относятся к вопросам охраны труда. В целом документ напоминает инструкцию по охране труда по видам работ или технологическую карту. |  |
|  | 3. В документ включены такие разделы, как санитарно-гигиенические мероприятия, противоэпидемиологические мероприятия, медицинское обеспечение водолазных спусков. Данные разделы не относятся к вопросам охраны труда и не могут быть предметом настоящих Правил по охране труда при проведении водолазных работ. |  |
|  | В целом документ требует глубокой переработки. Представляется целесообразным создание комплекта нормативно-правовых актов, относящихся к видению отдельных Федеральных органов таких, как Минтруд, Минздрав, Роспотребнадзор, Ростехнадзор. Данный подход неоднократно обсуждался и принимался на заседаниях Ассоциации водолазов. |  |
| ООО "Подводсервисстрой", Санкт-Петербург |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 Формулировка из проекта Правил Правила по охране труда при проведении водолазных работ (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники. Предлагаемая формулировка Правила по охране труда при проведении водолазных работ (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением в подводно-технических работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, регламентировать спуски на глубины превышающие указанные Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 2 Формулировка из проекта Правил 1) водолазную службу, укомплектованную водолазным, инженернотехническим, медицинским и вспомогательным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами; 2) водолазную и другую техник организация спусков и работ и их медицинское обеспечение согласно настоящим Правилам и другим нормативным правовым актам, Предлагаемая формулировка 1) водолазную службу, укомплектованную водолазным, инженернотехническим, медицинским и вспомогательным персоналом, допущенным ВКК предприятия к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами; 2) водолазную и другую технику необходимую для безопасного проведения работ. организация спусков и работ и их медицинское обеспечение согласно настоящим Правилам и другим нормативным правовым актам не противоречащим данным Правилам Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 11 Формулировка из проекта Правил К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазномедицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием по состоянию здоровья максимальной глубины погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазноквалификационной комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения на текущий год. Предлагаемая формулировка К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о первичном профессиональном образовании по водолазному делу в организации, имеющей право на образовательную деятельность в данной отрасли, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием по состоянию здоровья максимальной глубины погружения, личную книжку водолаза с отметкой о проверке знаний и заключением ВКК, в котором установлена глубина погружения в данной организации на текущий год. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 16 Формулировка из проекта Правил Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), решением работодателя, выполняющего водолазные спуски и работы, должны быть назначены: 1) руководители водолазных работ; 2) руководители водолазных спусков; 3) водолазы, непосредственно участвующие в работах; 4) работники, осуществляющие медицинское обеспечение; 5) работники, обслуживающие водолазные спуски и работы. Предлагаемая формулировка Комментарий Указать требования к назначаемым работникам, (образование, опыт работы, квалификация) |  |
|  | № пункта проекта Правил 338 Формулировка из проекта Правил Запрещается выполнение подводных работ в охранной зоне подводных кабельных линий электропередачи, находящихся под напряжением, и трубопроводов под давлением. Предлагаемая формулировка Запрещается выполнение подводных работ в охранной зоне подводных кабельных линий электропередачи, находящихся под рабочим напряжением, и работы на трубопроводах под давлением без согласования с эксплуатирующей организацией. Комментарий большинство работ по неразрушающему контролю выполняются без снятия давления |  |
|  | № пункта проекта Правил 568 п.6, 573 Формулировка из проекта Правил водолазные спуски в бензин и другие жидкости, интенсивно разрушающие материал снаряжения, запрещаются; Предлагаемая формулировка Водолазные спуски в бензин и другие жидкости, интенсивно разрушающие материал снаряжения, запрещаются Комментарий в чем разница? |  |
|  | № пункта проекта Правил 568 п.5, 576 Формулировка из проекта Правил продолжительность работы в одной водолазной рубахе не должна превышать 2,5 часа; Предлагаемая формулировка Продолжительность водолазного спуска в нефть и нефтепродукты не должна превышать один час. Продолжительность работы в одной водолазной рубахе не должна превышать 2,5 ч. Комментарий в чем разница? |  |
|  | В правилах не охвачены в полной мере обязанности работодателя, статус ВКК, ее состав и требования к квалификации. Водолазный специалист - требования к нему. Прохождение ежегодного технического минимума в специализированной организации, а допуск к спускам уже ВКК своей организации, на своей технике на свои глубины |  |
| АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», г. ТВЕРЬ |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 29 Формулировка из проекта Правил Руководитель водолазных работ обязан: 1) в водолазной квалификационной комиссии (ВКК) пройти проверку знаний для допуска к руководству водолазными работами; 2) осуществлять общее руководство работами на объекте (объектах) работ, обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективное использование производственных мощностей, экономное расходование сырья и материалов, повышение производительности труда; Предлагаемая формулировка Руководитель водолазных работ обязан: 1) в водолазной квалификационной комиссии (ВКК) пройти проверку знаний для допуска к руководству водолазными работами; 2) осуществлять общее руководство работами на объекте (объектах) работ, обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективное использование производственных мощностей, экономное расходование сырья и материалов, повышение производительности труда; 3) организовать наблюдение за окружающей обстановкой, постоянное гидрометеорологическое наблюдение и поднятие сигналов, предупреждающих о выполнении водолазных работ; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 30 Формулировка из проекта Правил К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; 2) водолаз 7-го разряда - на глубины до 45 метров; 3) водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях Предлагаемая формулировка К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; 2) водолаз 7-го разряда - на глубины до 45 метров; 3) водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях Комментарий В правилах нет ничего о квалификационных требованиях к водолазам (класс разряд) |  |
|  | № пункта проекта Правил 45 (б) Формулировка из проекта Правил при температуре воды от +4 до +15°С - рабочий костюм, комплект шерстяного белья и меховые носки; в) при температуре воды ниже + 4°С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках на глубины более 45 метров - рабочий костюм, два комплекта шерстяного белья и меховые носки. Предлагаемая формулировка при температуре воды от +4 до +15°С гидрокостюм сухого типа из неопрена - рабочий костюм комплект термобелья и утеплитель, или комплект шерстяного белья и меховые носки; в) при температуре воды ниже + 4°С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках на глубины более 45 метров гидрокостюм сухого типа из неопрена - рабочий костюм, два комплекта шерстяного белья и меховые носки или. два комплекта термобелья и утеплитель Комментарий Ввиду того. что шерстяное водолазное бельѐ и меховые носки практически не производится, необходимо использовать эквивалент применительно к современным утеплителям |  |
|  | № пункта проекта Правил 46 . Формулировка из проекта Правил При спусках водолаза в гидрокомбинезоне (гидрокостюме) сухого типа водолаз должен одевать: 1) при температуре воды выше +20°С - рабочий костюм; 2) при температуре воды менее +20°С - нательное белье и один комплект шерстяного белья; Предлагаемая формулировка . При спусках водолаза в гидрокомбинезоне (гидрокостюме) водолаз должен одевать: 1) при температуре воды выше +20°С гидрокостюм сухого типа из триламината - рабочий костюм; или гидрокостюм мокрого типа 2) при температуре воды менее +20°С – гидрокостюм сухого типа из неопрена или траламината - нательное белье и утеплитель, или один комплект шерстяного белья; Комментарий Ввиду того. что шерстяное водолазное бельѐ и меховые носки практически не производится, необходимо использовать эквивалент применительно к современным утеплителям |  |
|  | № пункта проекта Правил 58 (3) Формулировка из проекта Правил проверить герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2- 3 кгс/см , а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см . Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; Предлагаемая формулировка проверить герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2- 3 кгс/см , а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см ., проверить дату поверки манометров. (манометры с просроченной датой поверки к эксплуатации не допускаются) Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 64 Формулировка из проекта Правил При подаче воздуха с помощью ручной водолазной помпы для ее обслуживания должны быть выделены качальщики: 1) при спусках на глубины до 6 метров - не менее трех человек; 2) при спусках на глубины от 6 до 12 метров - не менее четырех человек. При спусках на глубины свыше 12 метров применение ручных водолазных помп запрещено. В качестве качальщиков запрещается привлекать водолазный состав данной водолазной станции. Предлагаемая формулировка Комментарий Ввиду того, что применение ручной водолазной помпы в современных условиях маловероятно, предлагаем данный пункт исключить из правил |  |
|  | № пункта проекта Правил 103 Формулировка из проекта Правил Обеспечивающий водолаз должен выбрать слабину шланга и сигнального конца (кабель-сигнала) и держать их так, чтобы чувствовать движение водолаза, но не мешать выполнять ему работу. Предлагаемая формулировка Обеспечивающий водолаз должен выбрать слабину шланга и сигнального конца (кабель-сигнала) и держать их так, чтобы чувствовать движение водолаза, но не мешать выполнять ему работу. Вытравливать водолазу избыточную слабину кабель – сигнала, или выпускать кабель – сигнал из рук запрещается. Комментарий Чрезмерная слабина шланг-кабеля в 1970 году привела к гибели троих водолазовглубоководни ков на СС П/Л «Валдай» на Ладожском озере |  |
|  | № пункта проекта Правил 121 Формулировка из проекта Правил Передавать сигнальный конец другому водолазу обеспечивающий водолаз имеет право только по разрешению руководителя водолазного спуска, сменяющий водолаз обязан доложить руководителю спусков о произведенной смене. Предлагаемая формулировка Передавать сигнальный конец другому водолазу обеспечивающий водолаз имеет право только по разрешению руководителя водолазного спуска, при этом обеспечивающий водолаз обязан запросить самочувствие водолаза, передать кабель - сигнал сменяющему, доложить руководителю спусков о передаче кабель – сигнала, Сменяющий докладывает о смене после получения от водолаза, подтверждающего сигнала. Комментарий Сменяющий должен лично убедиться в хорошем самочувствии водолаза |  |
|  | № пункта проекта Правил 151 Формулировка из проекта Правил Контрольные анализы воздуха, подаваемого на дыхание водолазам и в барокамеру, на содержание вредных веществ и углекислого газа проводятся 1 раз в квартал. Предлагаемая формулировка Контрольные анализы воздуха, подаваемого на дыхание водолазам и в барокамеру, на содержание вредных веществ и углекислого газа проводятся 1 раз в квартал в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Комментарий Результат анализа должен быть отражѐн и заверен печатью в протоколе, выдаваемом учреждением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |  |
|  | № пункта проекта Правил 152 Формулировка из проекта Правил 3) при обнаружении в воздухе, подаваемом водолазам, вредных веществ или углекислого газа в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК); Предлагаемая формулировка 3) при обнаружении в воздухе, подаваемом водолазам, вредных веществ или углекислого газа в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК); (приложение №10) Комментарий Включить в приложения таблицу ПДК вредных примесей в воздухе |  |
|  | № пункта проекта Правил 180 (7) Формулировка из проекта Правил проконтролировать качество воздуха, который будет подаваться на дыхание спускающемуся водолазу или в барокамеру, при обнаружении в воздухе вредных веществ в концентрациях выше предельно допустимых спуски запрещаются; результаты анализа воздуха записывают в Журнал медицинского обеспечения водолазов; Предлагаемая формулировка При помощи экспресс-анализатора проконтролировать качество воздуха, который будет подаваться на дыхание спускающемуся водолазу или в барокамеру, при обнаружении в воздухе вредных веществ в концентрациях выше предельно допустимых спуски запрещаются; результаты анализа воздуха записывают в Журнал медицинского обеспечения водолазов; Комментарий Установить периодичност ь такого контроля |  |
|  | № пункта проекта Правил 271 Формулировка из проекта Правил Все применяемые изделия водолазной техники, приборы и инструменты должны иметь соответствующую эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт, санитарно-гигиенический паспорт, формуляр), утвержденную разработчиком изделия Предлагаемая формулировка Все применяемые изделия водолазной техники, приборы и инструменты должны иметь соответствующую эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт, санитарно-гигиенический паспорт, формуляр), утвержденную разработчиком изделия, в случае применения изделий водолазной техники зарубежного производства, документация разрабатывается владельцем в соответствии с Российскими аналогами Комментарий Импортные изделия поставляются без формуляров и паспортов |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка V ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЛАЗНОЙ ТЕХНИКИ Комментарий Включить в правила |  |
|  | Предлагаем: 1 Включить в правила положение о порядке присвоения и подтверждения квалификации водолазов, с указанием квалификационных характеристик и требований. Положение о водолазных квалификационных комиссиях. 2 В проекте правил отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты такие как «Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72)»; «Правила плавания по внутренним водным путям (ППВВП) России», как это имеет место в ныне действующих правилах 3 Включить в правила ПРИЛОЖЕНИЕ 8 «Организация контроля за безопасной эксплуатацией водолазной техники» со ссылками на ныне действующие нормативно-правовые акты. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 «Инструкция по безопасной эксплуатации водолазных барокамер». ПРИЛОЖЕНИЕ 10 « Инструкция по техническому обслуживанию водолазной техники», ныне действующих межотраслевых правил в полном объѐме с указанием периодичности технических освидетельствований объектов, подлежащих данной процедуре, сроков поверки средств измерения и проверки приборов контрольным манометром. (Исключить из неѐ понятия клапанная коробка, трубки вдоха и выдоха.(применительно к снаряжению с открытой схемой дыхания) Включить в неѐ Т/О современных образцов снаряжения, таких как СВУ-5), а также дыхательных аппаратов с замкнутой и полузамкнутой схемой дыхания, 4 Включить в правила отдельным списком или в качестве ссылок в нижнем колонтитуле страниц, нормативно-правовые документы (такие как «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением ПБ 03-576-03»; «Порядок проведения поверки средств измерения ПР 50.2.006-94»; «Правила устройства и безопасной эксплуатации водолазных барокамер ПУБЭК 2007»; «Правила устройства и безопасной эксплуатации спуско-подъѐмных устройств обитаемых снарядов ВМФ ПСПУ-75». 5. Включить в правила разделы: V «ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЛАЗНОЙ ТЕХНИКИ» |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № ______ Предельно допустимые концентрации вредных примесей во вдыхаемом воздухе Вредное вещество; Единица измерения; ПДК. Диоксид углерода; % объемный; 0,1. Оксид углерода; мг/м3(мг/л); 8 (0,008). Оксиды азота; мг/м3(мг/л); 0,5 (0,0005). Углеводороды (в пересчете на углерод); мг/м3(мг/л); 50 (0,05). |  |
| Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России (ЮРПСО МЧС России), г. Сочи |  |  |
|  | Проект правил крайне "сырой", подменяются понятия "лиц", "сотрудников", "работников", очень много замечаний к терминологии и определениям. Получилась смесь из РД 31.84.01-90 и ПОТ РМ-030-2007. Правила описывают, в большинстве случаев, именно безопасность труда, но не охрану труда. Не понятны требования к руководителю водолазных работ, не определено понятие - "аварийная ситуация" и многие, многие другие пункты. Необходимо написание новых правил коллективом с привлечением профессиональных водолазов. Правила в данной редакции принимать НЕЛЬЗЯ. |  |
|  | зачёркнутый - убрать Коррекция И.К. Гусарова красный - добавить непонятные формулировки |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ (БЕЗОПАСНОСТИ) ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОЛАЗНЫХ (СПУСКОВ И) РАБОТ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Правила по охране труда при проведении водолазных (спусков и) работ (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими водолазные спуски и работы, с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание. Требования Правил не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые водолазами-военнослужащими. |  |
|  | № пункта проекта Правил 2 - Организации, занятые выполнением водолазных спусков и работ, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящих Правил и иметь: - водолазную службу, укомплектованную водолазным, инженернотехническим, медицинским и вспомогательным персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с настоящими Правилами; - водолазную и другую технику. 3. При выполнении водолазных спусков и работ должны быть обеспечены: - организация спусков и работ и их медицинское обеспечение согласно настоящим Правилам и другим нормативным правовым актам, регламентирующим требования охраны труда водолазов; - применение водолазной техники, отвечающей требованиям охраны труда и соответствующей характеру выполняемых работ и глубинам погружения. |  |
|  | № пункта проекта Правил 5 5. В соответствии с требованиями Правил и эксплуатационной документации изготовителей используемого й оборудования водолазной технике работодателем в установленном порядке должна быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии), которые утверждаются и вводятся в действие приказами работодателя. В случае применения технологий и методов погружений, использования материалов, технологической оснастки, инструмента, инвентаря, оборудования, требования охраны труда к которым не регламентированы Правилами, работодателем должны быть разработаны и утверждены специальные мероприятия по охране труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. |  |
|  | № пункта проекта Правил 6 6. Правила действуют на всей территории Российской Федерации и должны учитываться при разработке технологий, организации и выполнении водолазных спусков и работ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 7 - изолированность водолаза и отдаленность от обслуживающего персонала и средств обеспечения спусков; Фактическое наличие на рабочих местах работников, привлекаемых к водолазным спускам и работам, указанных и иных вредных и (или) опасных производственных факторов, оценка их уровней и уровней связанных с ними профессиональных рисков устанавливаются комиссиями имеющими в своём составе профильных специалистов работодателями при проведении мероприятий по контролю за состоянием условий труда, осуществляемому в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и Правил. |  |
|  | № пункта проекта Правил 9 - Работники, привлекаемые к водолазным спускам и работам, проходят в установленном порядке подготовку по охране труда1 и стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее трёх смен. |  |
|  | № пункта проекта Правил 10 10. Работники, допускаемые к водолазным спускам и работам, должны проходить в установленном порядке обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры2. |  |
|  | № пункта проекта Правил 11 11 .К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазномедицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным к водолазным спускам и работам с указанием по состоянию здоровья максимальной глубины погружения, до следующего заключения ВМК, но не более двенадцати месяцев, в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазно-квалификационной комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения до следующего решения ВМК, но не более двенадцати месяцев на текущий год. Медицинский персонал, не имеющий профессионального образования по водолазному делу, допускается к спускам в барокамерах на глубины установленные ВМК. |  |
|  | № пункта проекта Правил 12 - Ежегодно решением приказом руководителя организации на основании заключения ВКК: - определяются список лиц, работники допущенные к водолазным спускам (работам), с указанием типа водолазного снаряжения, к руководству водолазными спусками и работами, обслуживанию конкретных видов водолазной техники и медицинскому обеспечению водолазных спусков и работ; - объявляются устанавливаются глубины погружения работникам, допущенным ВМК и ВКК к водолазным спускам и оказанию медицинской помощи в барокамере под давлением; - определяются список работники не водолазной специальности, допущенных ВКК к обеспечению водолазных спусков и работ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 13 - Спуск водолаза и медицинского работника на глубины или нахождение под повышенным давлением, превышающие максимально установленные для него действующим приказом руководителя организации ВКК, запрещаются. |  |
|  | № пункта проекта Правил 14 14. Плановые водолазные работы выполняются в соответствии с проектами организации работ или строительства (планами, календарными графиками, технологическими картами или другими технологическими документами). |  |
|  | № пункта проекта Правил 16 16. Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), решением (приказом) работодателя, выполняющего водолазные спуски и работы, должны быть назначены: - руководители водолазных работ; - руководители водолазных спусков; - водолазы, непосредственно участвующие в работах; - работники, осуществляющие медицинское обеспечение; - работники, обслуживающие водолазные спуски и работы. |  |
|  | № пункта проекта Правил 17 17. В решении должно быть предусмотрено материальнотехническое обеспечение водолазных спусков и работ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 18 18. Руководитель водолазных работ должен ознакомить водолазный состав с проектом (планом) и нарядом-заданием на выполнение водолазных работ (приложение № 1 к Правилам). Перенести в п. 30. Сделать отдельным пунктом. Судовые водолазные работы на судах, производятся по наряду-допуску (приложение № 2 к Правилам). |  |
|  | № пункта проекта Правил 19 19. При сложных водолазных работах по решению руководителя водолазных работ должно быть организовано изучение идентичных конструкций судов (объектов) или сооружений. При возможности следует побывать на аналогичном судне (объекте) или сооружении с целью ознакомления с его устройством. При отсутствии такой возможности могут быть (а могут и небыть) изготовлены макеты и модели для имитации обстановки. Перенести в п. 30.(в Правилах недопустимо применение терминов и определений:"как правило", "допускается", "может", "при возможности", в "виде исключения" т.п.) |  |
|  | № пункта проекта Правил 20 20. До начала водолазных работ руководитель водолазных работ должен организовать постоянное наблюдение за гидрометеоусловиями и окружающей обстановкой в районе работ. Перенести в п. 30 |  |
|  | № пункта проекта Правил 21 21. О начале водолазных работ руководитель водолазных работ должен оповестить органы портового надзора и организации, расположенные в районе работ, производственная деятельность которых может повлиять на безопасность (или охрану ?) труда водолазов. Перенести в п. 30 |  |
|  | № пункта проекта Правил 22 22. Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: - проверить запасы и качество сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ и принять меры для пополнения их запасов до необходимых норм; - проверить готовность всех средств обеспечения водолазных спусков и работ; - расставить и проинструктировать лиц, обеспечивающих обслуживающих (см. п.12.3, п.25) водолазный спуск; - установить степень готовности страхующего водолаза к оказанию помощи аварийному водолазу (до пяти минут). но не более трёх минут. |  |
|  | № пункта проекта Правил 24 24. Давать какие-либо указания спускающимся водолазам или работникам, обеспечивающим спуск, имеет право только руководитель водолазных спусков. При действиях руководителя спуска, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, руководитель водолазных работ может (или должен) отстранить руководителя спуска от исполнения обязанностей. После этого руководитель работ должен сам руководить спуском, а если у него нет допуска к руководству спусками - назначить другого руководителя спуска, имеющего допуск. (второй рук. спусков под водой?) |  |
|  | № пункта проекта Правил 25 25. При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций решением приказом работодателя должен быть назначен руководитель спусков, бригадир водолазного поста с квалификацией не ниже "водолаз 7-го разряда", которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист. |  |
|  | № пункта проекта Правил 26 26. Назначение руководителя водолазных работ должно производиться с учетом характера предстоящих работ и обязательного соблюдения требований к его квалификации, утвержденных в установленном порядке. (Где и кем прописаны требования к рук. вод. работ и где установлен порядок утверждения?) |  |
|  | № пункта проекта Правил 27 27. Руководителем водолазных работ при производстве экспериментальных спусков и освоении новой водолазной техники должен назначаться водолазный специалист. С опытом работы в этой должности не менее 5ти лет. |  |
|  | № пункта проекта Правил 28 28. Руководитель водолазных работ осуществляет общее руководство водолазными работами, представительствует во всех организациях по вопросам, связанным с выполнением работ на порученном ему объекте (объектах), и отвечает за: - организацию и безопасность водолазных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил; и их безопасность; - исправное состояние стропов погрузочно-разгрузочных средств, используемых на всех водолазных работах. |  |
|  | № пункта проекта Правил 29 29. Руководитель водолазных работ обязан: - сдать зачеты в водолазной квалификационной комиссии ВКК пройти проверку знаний для и иметь допуск к руководству определёнными видами водолазных работ. Назначать руководителя водолазных работ на работы не соответствующие его квалификации и не подтвержденные ВКК запрещается. - осуществлять общее руководство работами на порученном объекте (объектах) работ, обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективное использование производственных мощностей, - экономное расходование сырья и материалов, (Для этого существует проектно-сметная документация) повышение производительности труда; - обеспечивать своевременную подготовку (чего или кого?) к производству работ на порученном объекте (объектах), привлекать, при необходимости вспомогательный персонал; - оформлять наряд-задание и/или наряд-допуск на выполнение водолазных работ и передавать его/их старшине на водолазной станции; - осуществлять широкое применение средств механизации трудоемких и ручных работ; - обеспечивать полную загрузку и использование оборудования, правильность подбора такелажа, грузоподъемных средств и инструмента, равномерную и производительную работу на объекте (объектах) работ; - контролировать осуществлять контроль ??? соблюдения технологической дисциплины при производстве водолазных работ, правильности эксплуатации оборудования, машин, механизмов, (для этого существуют профильные специалисты, не может инженер гидротехник знать параметры эксплуатации плавкрана, земснаряда и т.п.) а также обеспечивать условия для их хранения на месте производства работ; - контролировать соблюдение производственной и трудовой дисциплины, выполнение требований настоящих Правил и других нормативных актов по охране труда водолазов; - организовывать инструктаж работников, участвующих в работах по вопросам технологии работ и безопасности их выполнения; - организовывать медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на порученном объекте (объектах) работ; - производить распределение работающих (работников) водолазных станций и вспомогательного персонала по порученным объектам и местам работ в соответствии характером работ, и квалификацией за исключением требований изложенных в п.п. 35,36,37,39. настоящих Правил. - осуществлять постоянную связь (периодичность сеансов связи?) с ответственными лицами организаций, расположенных в районе работ, производственная деятельность которых может повлиять на безопасность труда водолазов; - организовывать материально-техническое снабжение объекта(объектов) работ, организовать контроль за соблюдением режимов труда, отдыха и питания водолазов, а в условиях командировки (экспедиции) следить за состоянием жилищно-бытовых условий водолазов, и работников, обеспечивающих водолазные спуски; - обеспечивать сохранность обстановки при несчастном случае с работниками на порученном объекте; - знать нормативные правовые акты по охране труда водолазов, организацию и технологию выполнения водолазных работ, основы планирования и учета работ, основные технические характеристики водолазной техники и технических средств, (см. п. 29.4) используемых при выполнении водолазных (спусков и) работ на порученном объекте (объектах); - оформлять документацию на выполненные работы. |  |
|  | № пункта проекта Правил 30 30. К руководству водолазными спусками допускаются лица, работники, имеющие квалификацию: - водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; - водолаз 7-го разряда - на глубины до 45 метров; - водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях с работающим водолазом. |  |
|  | № пункта проекта Правил 31 31. На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, работников имеющих соответствующую водолазную квалификацию и определенных решением допущенных приказом работодателя на основании заключения ВКК, для руководства водолазными спусками, один из которых назначается старшиной водолазной станции. |  |
|  | № пункта проекта Правил добавить дополнительный пункт При выполнении внеплановых водолазных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, работах связанных с оказанием помощи аварийным плавсредствами, летательным и космическим аппаратам, спасением людей, а также материальных ценностей, водолазных работах выполняемых профессиональными аварийноспасательными формированиями, разрешается наличие одного руководителя водолазных спусков в соответствии с требованиями п. 31 настоящих Правил. |  |
|  | № пункта проекта Правил 32 32. Старшина водолазной станции, если он не спускается под воду, выполняет обязанности руководителя водолазного спуска, в соответствии с требованиями п. 31 настоящих Правил. |  |
|  | № пункта проекта Правил 33 33. При спуске старшины водолазной станции под воду руководителем спуска назначается допущенный к руководству спусками водолаз. |  |
|  | № пункта проекта Правил 34 34. Руководителю водолазного спуска подчиняется, на весь период спуска, водолазный состав станции, а также медицинский персонал и вспомогательный персонал обеспечивающие данный водолазный спуск персонал водолазной станции в период водолазного спуска. |  |
|  | № пункта проекта Правил 35. 35. Руководитель водолазного спуска осуществляет непосредственное руководство водолазным спуском и контроль за действиями водолазов и персонала, участвующих в обслуживании обеспечении водолазного спуска, и отвечает за: - организацию проведения водолазного спуска; - непосредственное соблюдение водолазами, медицинским и обслуживающим вспомогательным персоналом требований охраны труда; - безопасность спускающихся водолазов в течение всего периода водолазного спуска. При проведении декомпрессии на поверхности или лечебной рекомпрессии передача руководства лицу осуществляющему медицинское обеспечение водолазного спуска производится после помещения водолаза в барокамеру и подъема давления в ней в соответствии с выбранным режимом декомпрессии или рекомпрессии. |  |
|  | № пункта проекта Правил 36 36. Руководитель водолазного спуска обязан: - иметь допуск к руководству водолазными спусками; - знать поставленную задачу, определить порядок и технологию ее выполнения в соответствии с требованиями Правил; (в Правилах нет порядка и технологии выполнения работ, есть требования охраны труда при выполнении определённых видов работ) - ознакомиться с гидрометеорологическим режимом на месте проведения спусков, а при наличии приливоотливных течений иметь график приливов и отливов на весь период водолазных спусков; - убедиться в том, что подняты соответствующие предупреждающие сигналы о производстве водолазных спусков и работ; - уточнить местонахождение ближайшей барокамеры (при ее отсутствии на месте спуска), вид связи, транспортное средство, маршрут следования к ней; - при возложении на руководителя спуска водолазного обязанностей по медицинскому обеспечению спуска, определить допустимое время пребывания водолаза под водой в соответствии с рабочими таблицами декомпрессии провести инструктаж по охране труда на рабочем месте с учетом специфики и условий спуска, убедиться путем контрольного опроса инструктируемых в знании своих обязанностей и требований охраны труда, а также сделать об этом запись в журнале водолазных работ; - лично контролировать проведение рабочей проверки и дезинфекции водолазного снаряжения спускающимся и страхующим водолазами, а также проконтролировать готовность средств обеспечения водолазных спусков; - определить степень готовности страхующего водолаза к спуску но не более трёх минут; - проверить наличие и правильность записей в журнале водолазных работ о проведении рабочих проверок и дезинфекций водолазного снаряжения; - при необходимости участвовать в одевании спускающегося водолаза; - руководить действиями работающего водолаза под водой, а также лиц, обеспечивающих водолазные спуски, следить за правильностью выполнения ими своих обязанностей; - при возникновении аварийной ситуации под водой действовать грамотно для ликвидации вызвавших ее причин и подъёма работающего водолаза на поверхность сообразуясь с обстановкой; - после выполнения заданий или части заданий его работающим водолазом дать ему разрешение на выход подъём на поверхность или подъем на первую декомпрессионную остановку в соответствии с режимом декомпрессии, выбранным водолазным врачом или лицом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазного спуска; - следить за скоростью подъема водолаза и соблюдением режима декомпрессии; - доложить руководителю водолазных работ о подъеме (выходе) работающего водолаза на поверхность; - после выхода водолаза на поверхность руководить его раздеванием, при необходимости - переводом водолаза в барокамеру и приведением водолазной техники в готовность к последующему использованию; - в случае возникновения у водолаза профессионального (или специфического???) заболевания организует мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии. - По окончании работ по наряду-заданию (наряд-допуску) руководитель водолазного спуска должен принять участие в оформлении документации на выполненные работы. |  |
|  | № пункта проекта Правил 39 - Для руководства деятельностью водолазной станции решением (приказом) работодателя должен назначаться старшина водолазной станции. |  |
|  | № пункта проекта Правил 40 - Старшина водолазной станции подчиняется руководителю водолазных работ, а по специальности - водолазному специалисту. (какому???) |  |
|  | № пункта проекта Правил 41 41. Старшина водолазной станции осуществляет непосредственное руководство деятельностью водолазной станции и отвечает за: - содержание в исправном состоянии водолазной техники; - своевременность и полноту периодического технического обслуживания водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ, входящих в состав водолазной станции; - перезарядку блоков очистки и осушки (фильтров) в системе воздухоснабжения водолазов; - сохранность водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ, правильность их эксплуатации и хранения; - наличие регламентируемой (кем?) руководящей нормативной документации на водолазной станции; - правильность ведения и оформления учетно-отчетной документации, относящейся к деятельности водолазной станции, а также правильность и своевременность заполнения эксплуатационной документации; - обеспечение готовности водолазной станции к выполнению водолазных работ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 42 42. Старшина водолазной станции обязан: - перед началом работ получить наряд-задание и/или наряд допуск от руководителя водолазных работ, ознакомить водолазный состав станции со способами и технологией выполнения работ под водой; произвести распределение обязанностей между водолазами, установить очередность спусков водолазов, выдать задание каждому водолазу и пояснить способ его выполнения, а также обязанности каждого водолаза при возникновении аварийной ситуации; (См. П. 38 п.п. 2, 8, 11, 12, 15, П. 55) - знать состояние водолазной техники на водолазной станции, устранять лично или с привлечением персонала водолазной станции, а при необходимости соответствующих специалистов, выявленные дефекты в работе техники; - выполнять требования руководящих нормативных документов по охране труда, инструкции по эксплуатации водолазной техники и требовать выполнения требований этих документов персоналом водолазной станции; - вести учет рабочего времени и дней отдыха персонала водолазной станции, а также учет времени пребывания под водой (под повышенным давлением в барокамере); (См. п.п. 6). - обеспечивать получение, учет и хранение водолазной техники, запасных частей и расходных материалов для водолазной станции; - вести все виды учетно-отчетной и эксплуатационной документации, относящейся к деятельности водолазной станции; - обеспечивать качественное выполнение водолазных работ. |  |
|  | № пункта проекта Правил претензии к подзаголовку? Общие требования к применению средств защиты водолаза ЖЖЖЖЖЖ |  |
|  | № пункта проекта Правил 44 44. Для предупреждения перегревания водолазов должны применяться следующие меры безопасности: - для уменьшения воздействия солнечной радиации на месте спуска водолазов должен устанавливаться тент (навес); - при размещении барокамеры на открытой палубе необходима установка навесов или системы орошения; - при возникновении явления перегревания во время водолазного спуска в вентилируемом снаряжении необходимо усилить вентиляцию подрубашечного пространства; - при возникновении этого явления у водолаза в барокамере необходимо немедленно приступить к усиленной вентиляции барокамеры; - при наличии в барокамере системы отопления ее следует отключить; - при использовании обогреваемого снаряжения необходимо выключать обогрев в период прохождения зоны теплой воды (свыше +15°С), а в период ожидания спуска вместо горячей воды подавать холодную; - необходимо исключить длительное пребывание водолаза в снаряжении в ожидании спуска, а также контролировать время работы водолаза под водой в соответствии с медицинскими рекомендациями. |  |
|  | № пункта проекта Правил 45 45. Для предупреждения переохлаждения водолазов должны применяться следующие меры безопасности: - применение активных средств (электрообогрев, водообогрев, химический обогрев) защиты водолаза от переохлаждения; - при выполнении водолазных спусков и работ при отрицательных температурах наружного воздуха, (спусков) со льда для одевания и раздевания водолазов необходимо применять отапливаемые будки и палатки, устанавливаемые над маннами (майнами) или рядом с ними; - для защиты водолазов от воздействия ветра и осадков допускается установка неотапливаемых будок, палаток и защитных ограждений; - в зависимости от температуры воды и воздуха водолаз в вентилируемом снаряжении должен одевать: а) при температуре воды выше +15°С - рабочий костюм; б) при температуре воды от +4 до +15°С - рабочий костюм, комплект шерстяного белья и меховые носки; в) при температуре воды ниже + 4°С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках на глубины более 45 метров - рабочий костюм, два комплекта шерстяного белья и меховые носки. |  |
|  | № пункта проекта Правил 46 46. При спусках водолаза в гидрокомбинезоне (гидрокостюме) сухого типа водолаз должен одевать: - при температуре воды выше +20°С - рабочий костюм; - при температуре воды менее +20°С - нательное белье и один комплект шерстяного белья; - перед спуском необходимо тщательно просушить белье; - в случае попадания воды в водолазную рубаху или гидрокомбинезон следует немедленно прекратить работу и выйти на поверхность; - в период спуска и нахождения водолаза под водой осуществлять контроль за температурой воды и продолжительностью нахождения водолаза под водой. |  |
|  | № пункта проекта Правил 47. При получении от водолаза сигнала об ознобе необходимо прекратить работу и поднять водолаза на поверхность. (П.П. 45, 46, 47, 48 включить в медицинскую часть Правил) |  |
|  | № пункта проекта Правил 50 50. При проведении водолазных спусков на глубины более 12 метров с последующей декомпрессией водолаза в воде и/или барокамере рядом с водолазным трапом и спусковым концом должна быть установлена декомпрессионная беседка. |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 52. На водолазной станции, руководителем спуска, перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: - первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); - второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами, обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного спуска; - третий водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. Записи в журнале водолазных работ ведутся в той же последовательности - Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности страхующего водолаза. |  |
|  | № пункта проекта Правил 53 53. В зависимости от условий спуска и характера выполняемых работ водолазная станция должна быть укомплектована дополнительным количеством водолазов (приложение № 4 к Правилам). при этом распределение обязанностей производится руководителем спуска. |  |
|  | № пункта проекта Правил 54 54. Распределение обязанностей среди водолазов при спусках на глубины более 20 метров, спусках одновременно двух водолазов и в условиях, требующих дополнительного количества водолазов, производится руководителем водолазного спуска. |  |
|  | № пункта проекта Правил 56 56. Работающий водолаз обязан: - знать технологию и приемы выполнения задания; - подтвердить подписью в журнале водолазных работ получение инструктаж по охране труда на рабочем месте; - подготовить и провести рабочую проверку рабочего водолазного снаряжения и, при необходимости, аппарата для кислородной декомпрессии; - подтвердить подписью в журнале водолазных работ проведение рабочей проверки и дезинфекции рабочего водолазного снаряжения; и получение инструктажа по охране труда на рабочем месте; - доложить о готовности к одеванию водолазного снаряжения; - после одевания снаряжения доложить о готовности к спуску погружению руководителю водолазного спуска. - спуститься к месту работы, осмотреться, убедиться в исправной работеводолазного снаряжения и сообщить о своем самочувствии руководителю спуска; 8) работая под водой, выполнять команды, подаваемые руководителем водолазного спуска, следить за чистотой своего шланга и сигнального конца (контрольного конца), при этом следить, чтобы их слабина была минимальной; - регулярно докладывать руководителю спусков о своих перемещениях,действиях, выполняемой работе и самочувствии, а также обо всех изменениях окружающей обстановки; - при плохом самочувствии, неблагоприятном изменении обстановки,обнаружении нарушения нормальной работы водолазного снаряжения сообщить руководителю спуска и действовать в соответствии с его указаниями, а при необходимости принять неотложные меры с последующим докладом; - при выходе из строя средств связи действовать самостоятельно в целяхпредотвращения и ликвидации аварийной ситуации, прекратить работу и выходить на поверхность, сообразуясь с обстановкой; - о выполнении задания доложить руководителю спуска и с егоразрешения начать подъем на поверхность, при необходимости с соблюдением режима декомпрессии; - при получении сигнала о выходе на поверхность ответить на него,прекратить работу, подойти к спусковому концу (беседке) и начать подъем; - находясь в барокамере при декомпрессии (рекомпрессии) точновыполнять требования лица, руководящего декомпрессией (лечебной рекомпрессией). |  |
|  | № пункта проекта Правил 57 57. Обеспечивающий водолаз осуществляет непосредственное обслуживание обеспечение работающего водолаза на всех этапах водолазного спуска. Он обязан: - подтвердить подписью в журнале водолазных работ получение инструктажа по охране труда на рабочем месте - обеспечить установку водолазного трапа, спускового и ходового концов, других средств для выполнения работающим водолазом полученного задания; - участвовать в одевать спускающегося водолаза, следя за правильностью надевания всех частей снаряжения; - проверить положение запорного вентиля и включателя резервной подачи воздуха водолазного дыхательного аппарата; - проверить снаряжение спускающегося водолаза на герметичность; - вы травить или подобрать выбирать кабель-сигнал (сигнальный конец) и водолазный шланг, не выпуская их из рук; и не давая слабины; - знать приемы оказания помощи аварийному водолазу. - во время пребывания водолаза под водой наблюдать за его местонахождением любым возможным способом, передавать работающему водолазу необходимые указания руководителя спуска с помощью сигнального конца (кабель-сигнала) условными сигналами в случае выхода из строя основной разговорной связи; - громко объявлять все сообщения и команды работающего водолаза,подаваемые им по сигнальному концу (кабель-сигналу); - при работе без разговорной связи периодически (не реже чем через 3 мин)в течение всего времени спуска запрашивать водолаза о самочувствии; - если работающий водолаз не ответил на дважды поданный ему сигнал,обеспечивающий должен немедленно доложить об этом руководителю водолазных спусков; - если от работающего водолаза получен аварийный сигнал, немедленноначать подъем и доложить об этом руководителю водолазного спуска; - при аварийном всплытии водолаза максимально быстро подвести его кводолазному трапу или беседке не давая слабины сигнального конца (кабельсигнала); - при подъеме водолаза своевременно подбирать слабину сигнального конца(кабель-сигнала); - при экстренном спуске страхующего водолаза для оказания помощиаварийному водолазу контролировать действия лица, обеспечивающего водолазный спуск страхующего; - раздевать водолаза после выхода его на поверхность. Обеспечивающему водолазу запрещается сидеть, отвлекаться от своих прямых обязанностей и передавать сигнальный конец (кабель-сигнал) другим лицам без разрешения руководителя водолазного спуска. |  |
|  | № пункта проекта Правил 58 58. Страхующий водолаз обязан: - знать приемы оказания помощи аварийному водолазу; - подготовить и произвести рабочую проверку своего водолазного снаряжения. Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; - проверить герметичность соединений внутренних и наружных крышек шлюза, крышек входных и переходных (внутренних) люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2- 3 кгс/см2, а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств, крышки должны быть герметичны при давлении воздуха 0,2 кгс/см2 (2 м вод. ст.) Магистрали, щиты (пульты) подачи воздуха, чистых газов и искусственных газовых смесей должны проверяться в соответствии руководствам по эксплуатации на указанные изделия. Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска о проведённой проверке; - участвовать в одевании и раздевании работающего водолаза; - всегда быть в готовности к спуску под воду для оказания помощи аварийному водолазу; - запрашивать водолаза о самочувствии через каждые пять минут; - следить за временем спуска. |  |
|  | № пункта проекта Правил подзаголовок Санитарно-гигиенические мероприятия |  |
|  | № пункта проекта Правил 151 151. Контрольные анализы воздуха, подаваемого на дыхание водолазам и в барокамеру, на содержание вредных веществ и углекислого газа проводятся 1 раз в квартал. Результаты анализа воздуха регистрируются в Журнале медицинского обеспечения водолазов и Журнале водолазных работ водолазной станции где проводился анализ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 152 152. Разрешение на использование воздуха для дыхания водолазов по результатам анализа и на основании заключения организации, выполнившей анализ воздуха на содержание вредных веществ и углекислого газа, дает лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазных спусков. |  |
| ПОУ Воронежская водолазная школа ДОСААФ России г. Воронеж |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 1, третий абзац Формулировка из проекта Правил Требования Правил не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые водолазами военнослужащими. Предлагаемая формулировка Требования Правил не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые водолазами-военнослужащими и на глубоководные водолазные спуски. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил добавить после пункта 3 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Подготовка, организация и проведение водолазных спусков и работ должны соответствовать требованиям настоящих Правил. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 5, второй абзац Формулировка из проекта Правил В случае применения технологий и методов погружений, использования материалов, технологической оснастки, инструмента, инвентаря, оборудования, требования охраны труда к которым не регламентированы Правилами, работодателем должны быть разработаны и утверждены специальные мероприятия по охране труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Предлагаемая формулировка В случае выполнении водолазных спусков и работ, в том числе с использованием новых образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения спусков, технологий и методов погружений не предусмотренных настоящими Правилами, работодателем должны быть разработаны и утверждены специальные мероприятия по охране труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 11 Формулировка из проекта Правил К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием по состоянию здоровья максимальной глубины погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазной квалификационной комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения на текущий год. Предлагаемая формулировка К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную книжку водолаза, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к водолазным спускам и работам, с указанием по состоянию здоровья максимальной глубины погружения в текущем году, а также после ежегодного подтверждения водолазной квалификационной комиссии их квалификации. Допуск лиц к руководству водолазными спусками и работами, обеспечению водолазных работ должен осуществляться только после ежегодного подтверждения водолазной квалификационной комиссии (ВКК) их подготовленности. Комментарий Довольно часто возникал вопрос о необходимости именно ежегодной проверки знаний водолазным составом, руководителей работ, обслуживающего персонала. Прямого слова «ежегодной проверки знаний» в ПОТ Р М-2007 нет. |  |
|  | № пункта проекта Правил 14 Формулировка из проекта Правил Водолазные работы выполняются в соответствии с проектами организации работ или строительства (планами, календарными графиками, технологическими картами или другими технологическими документами) с соблюдением действующих нормативных правовых актов и технических документов. Предлагаемая формулировка Водолазные работы, кроме спасательных, должны выполняться при наличии наряда-задания и оформляться по их окончании актом на выполненные работы. Водолазные работы выполняются в соответствии с проектами организации работ или строительства (планами, календарными графиками, технологическими картами или другими технологическими документами) с соблюдением действующих нормативных правовых актов и технических документов. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 26 Формулировка из проекта Правил Назначение руководителя водолазных работ должно производиться с учетом характера предстоящих работ и обязательного соблюдения требований к его квалификации, утвержденных в установленном порядке. Предлагаемая формулировка Назначение руководителя водолазных работ должно производиться с учетом характера предстоящих работ и обязательного соблюдения требований к его квалификации. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 29, подпункт 1) Формулировка из проекта Правил в водолазной квалификационной комиссии (ВКК) пройти проверку знаний для допуска к руководству водолазными работами; Предлагаемая формулировка сдать экзамен водолазной квалификационной комиссии (ВКК) на допуск к руководству водолазными работами Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 30, подпункт 1) Формулировка из проекта Правил водолаз 6-го разряда – на глубины до 20 метров; Предлагаемая формулировка водолаз 6-го разряда (водолаз 2 класса) - на глубины до 20 метров; Комментарий Учитывая проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения об основах организации водолазного дела в РФ» |  |
|  | № пункта проекта Правил 30, подпункт 2) Формулировка из проекта Правил водолаз 7-го разряда – на глубины до 45 метров; Предлагаемая формулировка водолаз 7-го разряда (водолаз 1 класса) - на глубины до 45 метров; Комментарий Учитывая проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения об основах организации водолазного дела в РФ» |  |
|  | № пункта проекта Правил 36, подпункт 18) Формулировка из проекта Правил в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания организует мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии. Предлагаемая формулировка в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания организует мероприятия по проведению первой помощи и Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 45, подпункт 1) Формулировка из проекта Правил применение активных средств (электрообогрев, водообогрев, химический обогрев) защиты водолаза от переохлаждения; Предлагаемая формулировка применение пассивных (шерстяное белье и утеплители) и активных средств (электрообогрев, водообогрев, химический обогрев) защиты водолаза от переохлаждения; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 45, подпункт 4, б), Формулировка из проекта Правил при температуре воды от +4 до +15°С - рабочий костюм, комплект шерстяного белья и меховые носки; Предлагаемая формулировка при температуре воды от +4 до +15°С – комплект шерстяного белья, меховые носки или утеплитель; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 45, подпункт 4, в), Формулировка из проекта Правил при температуре воды ниже +4°С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках на глубины более 45 метров - рабочий костюм, два комплекта шерстяного белья и меховые носки. Предлагаемая формулировка при температуре воды ниже +4°С и температуре воздуха ниже 0°С, а также при спусках на глубины более 45 метров – два комплекта шерстяного белья, меховые носки или утеплитель. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 56, подпункт 2) Формулировка из проекта Правил подготовить и провести рабочую проверку водолазного снаряжения и, при необходимости, аппарата для кислородной декомпрессии; Предлагаемая формулировка подготовить и провести рабочую проверку водолазного снаряжения; Комментарий За подготовку водолазной барокамеры и оборудования входящего в его состав отвечает лицо допущенное к обслуживанию данной барокамеры (Приказ РТН №116 от 25.03.2014 года) |  |
|  | № пункта проекта Правил 57, подпункт 2) Формулировка из проекта Правил проверить положение запорного вентиля и включателя резервной подачи воздуха водолазного дыхательного аппарата; Предлагаемая формулировка проверить положение основного вентиля и включателя резервной (аварийной) подачи воздуха водолазного дыхательного аппарата; Комментарий В зависимости от конструкции водолазного снаряжения, водолазные дыхательные аппараты могут считаться как резервными, так и аварийными запасами воздушной смеси |  |
|  | № пункта проекта Правил 58, подпункт 3) Формулировка из проекта Правил проверить герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2-3 кгс/см , а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см. Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска; Предлагаемая формулировка Исключить Комментарий За подготовку водолазной барокамеры и оборудования входящего в его состав отвечает лицо допущенное к обслуживанию данной барокамеры (Приказ РТН №116 от 25.03.2014 года), а это может быть и не страхующий водолаз. В аварийной ситуации с работающим водолазом он будет в воде. |  |
|  | № пункта проекта Правил 61 Формулировка из проекта Правил В период рабочей проверки водолазного снаряжения должны быть подготовлены и проверены средстваобеспечения спусков, наличие сжатого воздуха в хранилищах (баллонах). Наполнение воздухом малолитражных баллонов водолазных дыхательных аппаратов с открытой схемой дыхания, АЗВС и кислородом баллонов дыхательных аппаратов с замкнутой схемой дыхания (для аппаратов декомпрессии). Предлагаемая формулировка В период рабочей проверки водолазного снаряжения должны быть подготовлены и проверены средства обеспечения спусков, наличие сжатого воздуха в хранилищах (баллонах). Наполнение малолитражных баллонов водолазных дыхательных аппаратов с открытой схемой дыхания, АЗВС и кислородом баллонов дыхательных аппаратов с замкнутой схемой дыхания (для аппаратов декомпрессии) должна производится в соответствии с инструкцией по их наполнению. Комментарий Фраза «Наполнение воздухом малолитражных баллонов водолазных дыхательных аппаратов с открытой схемой дыхания, АЗВС и кислородом баллонов дыхательных аппаратов с замкнутой схемой дыхания (для аппаратов декомпрессии). » не закончена |  |
| АО «Транснефть-Подводсервис» г. Нижний Новгород |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 1 Формулировка из проекта Правил 1. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники. Предлагаемая формулировка 1. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (далее – Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров с применением для дыхания сжатого воздуха и/или кислорода и при спусках в барокамере – до 100 метров водного столба, с применением для дыхания сжатого воздуха и/или кислорода и искуственных дыхательных газовых смесей (ДГС), организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими водолазные спуски и работы с использованием водолазных комплексов, техническое обслуживание водолазной техники и ее испытание. Правил не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые водолазамивоеннослужащими. Комментарий 1. Спуски могут выполняться с применением для дыхания воздуха до 50 м, 25% (ВКС) воздушно-кислородных смесей до 45 м, КАГС дифференцированные кислородно-азотно-гелиевые смеси – 50-60 м. Таблицы режимов декомпрессии ВМФ. |  |
|  | № пункта проекта Правил 12 Формулировка из проекта Правил оказанию медицинской помощи в барокамере под давлением Предлагаемая формулировка оказанию первой помощи в барокамере под давлением Комментарий согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.11 ст.2 медицинскую деятельность ведут медицинские организации на основании лицензии. Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. Статья 35 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» |  |
|  | № пункта проекта Правил 22 Формулировка из проекта Правил 22. Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 2) проверить готовность всех средств обеспечения водолазных спусков и работ; Предлагаемая формулировка 22. Перед началом водолазных спусков руководитель водолазных спусков должен: 2) проверить готовность всех средств обеспечения водолазных спусков и работ, в том числе готовность дежурной барокамеры; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 23 Формулировка из проекта Правил 23. При проведении водолазных спусков водолазные станции должны быть укомплектованы водолазами в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Правилам. Предлагаемая формулировка 23. При проведении водолазных спусков водолазные станции должны быть укомплектованы водолазами в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Правилам. При укомплектованности водолазной станции численностью менее пяти водолазов для возможности спуска под воду страхующего водолаза должны привлекаться лица из числа вспомогательного персонала, допущенные к обслуживанию водолазного спуска. Количество привлекаемых лиц определяет перед началом спуска руководитель водолазного спуска. Комментарий Примечание к таблице Пириложения 3 проекта ПОТ дополнить в ст. 23 |  |
|  | № пункта проекта Правил 25 Формулировка из проекта Правил 25. При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций решением работодателя должен быть назначен руководитель спусков, которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист. Предлагаемая формулировка 25. При одновременной работе с водолазного поста двух и более водолазных станций приказом работодателя должен быть назначен старшина водолазного поста, (руководитель спусков), которому подчиняются старшины работающих водолазных станций. Руководителем спусков должен быть назначен водолазный специалист, мастер водолазных работ или водолаз 7-го разряда (1-го класса). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 26 Формулировка из проекта Правил 26. Руководство водолазными спусками и работами. Предлагаемая формулировка 26. Руководство водолазными спусками и работами и допуск к ним. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 30 Формулировка из проекта Правил 30. К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие квалификацию: 1) водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; 2) водолаз 7-го разряда - на глубины до 45 метров; 3) водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях. Предлагаемая формулировка 30. К руководству водолазными спусками допускаются лица,имеющие квалификацию: - водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров (до 45 м при выполнении спасательных работ, поисковоспасательных, обследовании акватории дна); - водолаз 7-го разряда - на глубины до 60 метров); 3) водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях и при спусках водолазов с использованием для дыхания искуственных ДГС Комментарий 1. Водолаз 6-го (водолаз 2-го класса) допуск до 45 м при несложных работах. Водолаз 7-го разряда (водолаз 1-го класса) должен быть допущен к руководству спусками до 60 метров. Не на каждом судне и в организации (предприятии) есть должность водолазного специалиста. |  |
|  | № пункта проекта Правил 31 Формулировка из проекта Правил 31. На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, определенных решением работодателя на основании заключения ВКК, для руководства водолазными спусками, один из которых назначается старшиной водолазной станции. Предлагаемая формулировка 31. На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, допущенных приказом руководителя предприятия (работодателя) на основании заключения ВКК, для руководства водолазными спусками, один из которых назначается старшиной водолазной станции. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 36 Формулировка из проекта Правил 36. Руководитель водолазного спуска обязан: 5) уточнить местонахождение ближайшей барокамеры (при ее отсутствии на месте спуска), вид связи, транспортное средство, маршрут следования к ней; Предлагаемая формулировка 36. Руководитель водолазного спуска обязан: 5) знать местонахождение дежурной барокамеры (при ее отсутствии на месте спуска), вид связи, транспортное средство, маршрут следования к ней, сообщить обслуживающему персоналу барокамеры о начале спусков; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 Формулировка из проекта Правил 52.На водолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: 1) первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); 2) второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами, обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного спуска; 3) третий водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности страхующего водолаза. Предлагаемая формулировка 52.Минимальный состав персонала водолазной станции при спусках до 20 метров при спуске одного водолаза, четыре водолаза. Два водолаза должны быть допущены к руководству водолазными спусками. На водолазной станции перед каждым спуском проводится распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке: 1) первый водолаз - руководитель водолазного спуска. Руководит спусками водолазов, подает воздух на дыхание водолазу, контролирует глубину погружения, ведет переговоры с водолазом по телефонной связи. 2) второй водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз); 3) третий водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). 4) четвертый водолаз - является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной ситуации. Готовность к спуску под воду страхующего водолаза устанавливает руководитель спуска. Руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности страхующего водолаза. Комментарий Предлагается комплектовать персонал водолазной станции до 20 метров из четырех водолазов: Рук.водол. спусков; Рабочий водолаз; Страхующий водолаз; Обеспечивающий водолаз. |  |
|  | № пункта проекта Правил 59 Формулировка из проекта Правил 59. Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ должна производиться в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации (техническому обслуживанию) изделий водолазной техники, утвержденными в установленном порядке. Предлагаемая формулировка 59. Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ должна производиться в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации (техническому обслуживанию) изделий водолазной техники, утвержденными в установленном порядке. Рабочую проверку барокамеры проводит водолаз ( обеспечивающий водолаз), назначенный руководителем водолазного спуска, который установленным порядком допущен к эксплуатации барокамер. Герметичность соединений шлюза, крышек входных и переходных люков барокамеры путем заполнения ее воздухом до давления 2- 3 кгс/см2 , а также герметичность внутренних крышек без использования прижимных устройств при давлении воздуха 0,2 кгс/см2 . Результаты проверки записать в журнал водолазных работ, расписаться и доложить руководителю спуска. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 62 Формулировка из проекта Правил 62.Подавать воздух водолазам следует от компрессоров через систему воздухоснабжения или от транспортных баллонов через редуктор, обеспечивая следующие параметры: 1) для вентилируемого снаряжения давление в водолазном шланге должно быть равным давлению на глубине погружения с учетом подпора. Объемный расход воздуха должен быть в пределах 80-120 л/мин на каждые 0,1 Мпа (1кг/см) подаваемого воздуха; 2) для снаряжения с открытой схемой дыхания в шланговом варианте давление в водолазном шланге должно соответствовать величине, указанной в эксплуатационной документации для данного снаряжения. Предлагаемая формулировка 62. Подавать воздух водолазам следует от компрессоров низкого (мотопомпа) и высокого давления через систему воздухоснабжения или от транспортных баллонов через редуктор или пульт подачи воздуха, обеспечивая следующие параметры: 1) для вентилируемого снаряжения давление в водолазном шланге должно быть равным давлению на глубине погружения с учетом подпора. Объемный расход воздуха должен быть в пределах 80-120 л/мин на каждые 0,1 МПа (1 кг/см2) подаваемого воздуха; 2) для снаряжения с открытой схемой дыхания в шланговом варианте давление (подпор) в водолазном шланге должно соответствовать величине, указанной в эксплуатационной документации для данного снаряжения. 3) запас сжатого воздуха в воздушном хранилище, должен обеспечить не менее чем один рабочий спуск на максимальную глубину выполнения работ с учетом проведения декомпрессии по выбранному режиму, для рабочего водолаза. Хранилище сжатого воздуха должно состоять из двух секций (групп баллонов), из одной секции идет подача воздуха на щит подачи воздуха водолазам, вторая секция – резервная. 4) для обеспечения подачи воздуха страхующему водолазу в снаряжении с открытой схемой дыхания в шланговом варианте, предусмотреть отдельный транспортный баллон с редуктором и с проверенным запасом сжатого воздуха объемом не менее 6 м3. Комментарий Компрессор низкого давления также применяют для обеспечения работы двухотсечной барокамеры. Наддув рабочего отсека перед спуском при проведении смешанной декомпрессии, вентиляция отсеков. Хранилище состоящее из двух секций, позволяет призводить подачу воздуха водолазам от одной секции и производить заправку компрессором вторую секцию при расходе воздуха. |  |
|  | № пункта проекта Правил 63 Формулировка из проекта Правил 63. При спусках на глубины до 20 метров для подачи воздуха водолазам допускается применять водолазные помпы, обеспечивающие параметры в соответствии с техническим описанием. Предлагаемая формулировка 63. При спусках на глубины до 12 метров для подачи воздуха водолазам допускается применять 3х цилиндровые водолазные помпы (ручным или электрическим приводом), обеспечивающие параметры в соответствии с техническим описанием. При спусках на глубины до 40 метров для подачи воздуха водолазам допускается применять компрессор воздушный низкого давления (мотопомпа) с параметрами, обеспечивающими подачу воздуха двум водолазам, работающим в шланговом водолазном снаряжении. Комментарий - 3-х цилиндровая водолазная помпа (применяется редко) для подачи воздуха водолазу. Компрессор низкого давления с мото или электроприводом, с рабочим давлением 10-13 кгс/см2, производительность не менее 340 л/мин, с блоком фильтров очистки воздуха, рессивером от 100 до 1000 л. |  |
|  | № пункта проекта Правил 66 Формулировка из проекта Правил 66. Подготовка и проверка водолазных барокамер проводятся один раз в смену перед спуском первого водолаза (первой пары водолазов). Баллоны со сжатым воздухом должны быть заряжены до давления не менее 90% рабочего давления. Герметичность магистралей и клапанов на магистралях и барокамере проверяется под рабочим давлением путем подачи в них воздуха и выдержки в течение пяти минут (при закрытом клапане баллонов и клапанов на барокамере). Магистрали и клапаны считаются герметичными, если падения давления за это время не происходит. Предлагаемая формулировка 66. Подготовка и проверка водолазных барокамер проводятся один раз в смену перед спуском первого водолаза (первой пары водолазов). Баллоны со сжатым воздухом, для обеспечения работы барокамеры, должны быть заряжены до давления не менее 90% рабочего давления и иметь объем равный 2-х кратному подъему давления до 10 кг/см2 в отсеках барокамеры Герметичность магистралей и клапанов на магистралях и барокамере проверяется под рабочим давлением путем подачи в них воздуха и выдержки в течение пяти минут (при закрытом клапане баллонов и клапанов на барокамере). Магистрали и клапаны считаются герметичными, если падения давления за это время не происходит.. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 78 Формулировка из проекта Правил 78. Как исключение допускаются парные спуски в плавательном варианте водолазного снаряжения без сигнального и контрольного концов, если характер работ под водой не позволяет их использовать (например, работы в пещерах). Предлагаемая формулировка 78. Как исключение допускаются парные спуски с использованием автономного водолазного снаряжения в плавательном варианте без сигнального и контрольного концов, с использоваием гидроакустической безпроводной связи, спусковых, ходовых и направляющих концов при поисковых работах и обследовании акватории на открытой воде. При этом глубина спусков водолазов до 12 метров, видимость под водой не менее 5 метров. Водолазов должна сопровождать надувная лодка с мотором, в которой находится: руководитель водолазного спуска, обеспечивающий и готовый к спуску страхующий водолазы. Комментарий - Спуски в пещеры для любителей (дайверов). - Как исключение из правил и только по решению руководителя водолазного спуска в исключительных случаях. |  |
|  | № пункта проекта Правил 99 Формулировка из проекта Правил 99. При ощущении давления на уши и области придаточных полостей носа во время погружения водолаз должен приостановить спуск, принять меры для выравнивания давления в придаточных полостях доступным способом. Если в этом случае ощущение давления на уши и область придаточных полостей носа не пройдет, водолаз должен прекратить спуск и выйти на поверхность. Предлагаемая формулировка 99. При ощущении давления на уши и области придаточных полостей носа во время погружения водолаз должен приостановить спуск, принять меры для выравнивания давления в придаточных полостях доступным способом. Если ощущение боли не проходит, необходимо приподняться на 1-2 м и снова повторить эти действия. Если в этом случае ощущение давления на уши и область придаточных полостей носа не пройдет, водолаз должен прекратить спуск и выйти на поверхность. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 107 Формулировка из проекта Правил 107. Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается. Предлагаемая формулировка 107. Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается. В случае оказании помощи утопающему, водолазам (спасателям) разрешается прыгать в воду при высоте борта не более 1 м, с соблюдением мер безопасности. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 109 Формулировка из проекта Правил 109. При расположении места спуска водолазов на высоте не более двух метров над поверхностью воды место спуска должно быть оборудовано водолазным трапом и спусковым концом с балластом массой не менее 30 кг. При спусках в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания высота места спуска должна быть не более трех метров от поверхности воды. Предлагаемая формулировка 109. При расположении места спуска водолазов на высоте не более двух метров над поверхностью воды место спуска должно быть оборудовано водолазным трапом и спусковым концом с балластом массой не менее 30 кг. При спусках в автономном водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания высота места спуска должна быть не более трех метров от поверхности воды. Комментарий При спусках в автономном или регенеративном водолазном снаряжении. |  |
|  | № пункта проекта Правил 110 Формулировка из проекта Правил 110. Спуски с плотин, причалов и других гидротехнических сооружений и судов, высота места спуска с которых от поверхности воды более двух метров, или в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания с высоты более трех метров должны проводиться на водолазной беседке. Предлагаемая формулировка 110. Спуски с высокобортных судов, морских буровых платформ, плотин, причалов и других гидротехнических сооружений и морских судов обеспечения водолазных работ, высота места спуска с которых от поверхности воды более двух метров, или в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания с высоты более трех метров должны проводиться в водолазной беседке, с применением спускоподъемного устройства, отвечающего требованиям безопасности для спуска/подъема людей. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 116 Формулировка из проекта Правил 116. При проведении водолазных работ, при скорости течения более 0,5 м/с, а также при расположении места спуска на высоте более двух метров от поверхности воды, на воде у места проведения работ должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с двумя гребцами и страхующим водолазом. Предлагаемая формулировка 116. При проведении водолазных работ, при скорости течения более 0,5 м/с, а также при расположении места спуска на высоте более двух метров от поверхности воды, на воде у места проведения работ должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с двумя гребцами и обеспечивающим водолазом. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 123 Формулировка из проекта Правил 123. Пребывание водолаза под водой при спусках в водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания является ограниченным. Предлагаемая формулировка 123. Пребывание водолаза под водой при спусках в автономном водолазном снаряжении с открытой схемой дыхания или снаряжении регенеративного типа является ограниченным. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 130 Формулировка из проекта Правил 130. После срабатывания указателя минимального давления или другого устройства, предупреждающего работающего водолаза об израсходовании рабочего запаса воздуха в баллонах дыхательного аппарата, и включения резервной подачи воздуха водолаз должен сообщить об этом на поверхность и немедленно приступить к подъему. Предлагаемая формулировка 130. Пребывание водолаза под водой в автономном снаряжении до срабатывания указателя минимального давления или другого устройства, предупреждающего работающего водолаза об израсходовании рабочего запаса воздуха в баллонах дыхательного аппарата запрещается. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 136 Формулировка из проекта Правил 136. При выходе компрессора из строя работа должна быть прекращена и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима декомпрессии. Предлагаемая формулировка 136. При выходе компрессора из строя, водолазу подают воздух из кассеты баллонов воздуха высокого давления. Запускают в работу резервный компрессор. Комментарий Водолазная станция комплектуется как правило двумя компрессорами высокого давления и двумя кассетами баллонов с запасом ВВД (основной и резервный запас ВВД). Основной и резервный запас воздуха подсоединяются к щиту подачи воздуха водолазам. При укомплектовании станции компрессорами низкого давления, также должен быть компрессор ВВД и кассета баллонов ВВД. |  |
|  | № пункта проекта Правил 139 Формулировка из проекта Правил 139. Для передачи условных сигналов (при выходе из строя основной разговорной связи) необходимо предварительно выбрать слабину сигнального конца, а затем энергичными движениями отчетливо передать сигналы. Предлагаемая формулировка 139. Для передачи условных сигналов (при выходе из строя основной и резервной разговорной связи) необходимо предварительно выбрать слабину сигнального конца, а затем энергичными движениями отчетливо передать сигналы. Комментарий Должны быть две станции связи на водолазном посту – основная и резервная. |  |
|  | № пункта проекта Правил 155 Формулировка из проекта Правил В порядке производственного контроля соблюдения режимов труда, отдыха и питания водолазов лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазов, обязано Предлагаемая формулировка В порядке производственного контроля соблюдения режимов труда, отдыха и питания водолазов лицо, осуществляющее оказание первой помощи при проведении водолазных работ, (далее по тексту заменить медицинское обеспечение на оказание первой помощи при проведении водолазных спусков и работ) Комментарий согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» медицинским обеспечением могут заниматься организации , осуществляющие медицинскую деятельность на основании медицинской лицензии ( в лицензии должен быть указан адрес и виды осуществления медицинской деятельности). |  |
|  | № пункта проекта Правил 179 Формулировка из проекта Правил 179. Содержание и объем мероприятий медицинского обеспечения водолазов во время проведения водолазного спуска (медицинское обеспечение водолазного спуска) зависят от его периода. Выделяют следующие периоды водолазного спуска: предспусковой период, период погружения и пребывания водолаза на грунте (термин "грунт" означает заданную глубину погружения водолаза или заданное давление в барокамере), период декомпрессии, после декомпрессионный период. Предлагаемая формулировка 179. Содержание и объем мероприятий на оказание первой помощи при проведении водолазных спусков и работ. Выделяют следующие периоды водолазного спуска: - предспусковой период; - период погружения и пребывания водолаза на грунте (термин "грунт" означает заданную глубину погружения водолаза или заданное давление в барокамере); - период декомпрессии; после декомпрессионный период. Комментарий Выделить по периодам. |  |
|  | № пункта проекта Правил 187 Формулировка из проекта Правил 187. Водолазы не допускаются к спускам: Предлагаемая формулировка 187. Водолазы не допускаются к спускам: Дополнить пунктами: - при наличии остаточных признаков любого заболевания; при отказе водолаза от спуска без объяснения причины отказа. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 193 Формулировка из проекта Правил 193. В период пребывания водолаза на грунте лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано: 4) периодически (не менее одного раза в течение 5 минут) через руководителя спуска запрашивать водолаза о самочувствии; 8) после команды о начале подъема водолаза выбрать окончательный режим декомпрессии, доложить руководителю спуска глубину первой остановки и время подъема до нее. Предлагаемая формулировка 193. В период пребывания водолаза на грунте лицо, на оказание первой помощи при проведении водолазных спусков и работ, обязано: 4) периодически (не реже одного раза в 5 минут) через руководителя спуска запрашивать водолаза о самочувствии; 8) после команды о начале подъема водолаза выбрать окончательный режим декомпрессии, доложить руководителю спуска глубину первой остановки и время подъема до нее или на поверхность. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 224 Формулировка из проекта Правил 224. Профилактические и лечебнодиагностические мероприятия по медицинскому обеспечению водолазов в период между рабочими спусками включают: 4) контроль за получением водолазами лечебно-профилактического питания; Предлагаемая формулировка 224. Профилактические и лечебнодиагностические мероприятия по медицинскому обеспечению водолазов в период между рабочими спусками включают: 4) контроль за получением водолазами лечебно-профилактического питания; - такое питание не организовано!!! Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 226 Формулировка из проекта Правил 226. В целях охраны здоровья и предупреждения заболеваний работники, участвующие в водолазных спусках и занятые на подводных (водолазных) работах, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования). Медицинский профессиональный осмотр и периодическое медицинское освидетельствование водолазного состава и медицинского персонала, допущенного к работам в условиях повышенного давления, проводятся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Предлагаемая формулировка 226. В целях охраны здоровья и предупреждения заболеваний работники, участвующие в водолазных спусках и занятые на подводных (водолазных) работах, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования). Медицинский профилактический осмотр и периодическое медицинское освидетельствование водолазного состава и медицинского персонала, допущенного к работам в условиях повышенного давления, проводятся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 271 Формулировка из проекта Правил Все применяемые изделия водолазной техники, приборы и инструменты должны иметь соответствующую эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт, санитарногигиенический паспорт, формуляр), утвержденную разработчиком изделия Предлагаемая формулировка Все применяемые изделия водолазной техники, приборы и инструменты должны иметь соответствующую эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, формуляр) Комментарий 1.санитарногигиенический паспорт – данное определение некорректно в отношении водолазной техники (есть понятие санитарногигиеническая обработка снаряжения т.е. правила дезинфеции –это прописано в производственном контроле) 2. паспорт изделия и формуляр отсутствуют в снаряжении иностранного производства. Для учета эксплуатации, обслуживания и ремонта формуляр заводится самостоятельно на предприятии, и утвердить его у производителя не представляется возможным. |  |
|  | № пункта проекта Правил IV. Формулировка из проекта Правил IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ. Предлагаемая формулировка IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. Комментарий Раздел водолазные работы. |  |
|  | № пункта проекта Правил 539 Формулировка из проекта Правил 539. При разовых спусках и кратковременных водолазных работах продолжительностью не более трех часов вблизи майны должна устанавливаться палатка или отапливаемая будка. При длительных водолазных работах отапливаемую будку устанавливают непосредственно над майной и спуски водолазов производят из будки. При этом контроль толщины льда в месте установки будки проводится ежедневно. Необходимые меры против переохлаждения водолаза в зависимости от конкретных условий работы устанавливаются в каждом случае работником, осуществляющим медицинское обеспечение. Предлагаемая формулировка 539. При разовых спусках и кратковременных водолазных работах продолжительностью не более трех часов вблизи майны должна устанавливаться отапливаемая палатка. При длительных водолазных работах отапливаемую палатку устанавливают непосредственно над майной и спуски водолазов производят из палатки. При этом контроль толщины льда в месте установки будки проводится ежедневно. Необходимые меры против переохлаждения водолаза в зависимости от конкретных условий работы устанавливаются в каждом случае работником, осуществляющим медицинское обеспечение. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Приложение № 6 Формулировка из проекта Правил Приложение № 6 к Правилам по охране труда Таблицы режимов декомпрессии и лечебной рекомпрессии водолазов - Рабочие таблицы декомпрессии водолазов и правила их применения 1.1. Режимы декомпрессии, представленные в табл. П 1 - П 5, предназначены для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов при спусках под воду, а также при тренировках водолазного состава и медицинского персонала в барокамерах. Указанные режимы предназначены для кратковременных погружений (экспозиции на грунте до 6 часов). Предлагаемая формулировка Приложение № 6 к Правилам по охране труда Таблицы режимов декомпрессии и лечебной рекомпрессии водолазов - Рабочие таблицы декомпрессии водолазов и правила их применения 1.1. Режимы декомпрессии, представленные в табл. П 1 - П 5, предназначены для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов при спусках под воду, а также при тренировках водолазного состава и медицинского персонала в барокамерах. Указанные режимы предназначены для кратковременных погружений с общим временем пребывания водолаза под повышенным давлением до 6 часов). Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил 1.9. Декомпрессия по рабочим режимам (табл. 1 и П 2) и аварийным режимам для глубин 63-80 метров с экспозициями на грунте до 45-80 мин(табл. П 4) может проводиться как в полном объеме в воде, так и с декомпрессией на поверхности (в барокамере). Аварийными режимами декомпрессии (табл. П3 и П4) с экспозициями на грунте 6 часов пользоваться в полном объеме запрещается. Этими режимами можно пользоваться только в сочетании с режимами лечебной рекомпрессии. Декомпрессию на поверхности (таблицы П 1, П 2 и П 4) можно проводить, начиная с остановок, отмеченных в таблицах звездочкой, а также с остановок, расположенных на меньших глубинах. Для этого после окончания выдержки на данной остановке водолаза следует поднять на поверхность, освободить от громоздких частей снаряжения (шлема, грузов, галош), поместить в барокамеру и поднять в ней давление, соответствующее глубине последней остановки под водой. (Время с момента окончания последней выдержки под водой и до момента создания необходимого давления в барокамере должно быть минимальным и не превышать 6 мин.) Под указанным давлением водолаза выдерживают 10 мин (постоянная выдержка), после чего проводят декомпрессию строчкой ниже. Предлагаемая формулировка 1.9. Декомпрессия по рабочим режимам (табл. 1 и П 2) и аварийным режимам для глубин 63-80 метров с экспозициями на грунте до 45-80 мин(табл. П 4) может проводиться как в полном объеме в воде, так и с декомпрессией на поверхности (в барокамере). Аварийными режимами декомпрессии (табл. П3 и П4) с экспозициями на грунте 6 часов пользоваться в полном объеме запрещается. Этими режимами можно пользоваться только в сочетании с режимами лечебной рекомпрессии. Декомпрессию на поверхности (таблицы П 1, П 2 и П 4) можно проводить, начиная с остановок, отмеченных в таблицах звездочкой, а также с остановок, расположенных на меньших глубинах. Для этого после окончания выдержки на данной остановке водолаза следует поднять на поверхность, освободить от громоздких частей снаряжения (шлема, грузов, галош), поместить в барокамеру и поднять в ней давление, соответствующее глубине последней остановки под водой. (Время с момента окончания последней выдержки под водой и до момента создания необходимого давления в барокамере должно быть минимальным и не превышать 5 мин.) Под указанным давлением водолаза выдерживают 10 мин (постоянная выдержка), после чего проводят декомпрессию строчкой ниже. Переход на удлиненный режим осуществляется на этой же глубине. !!!!! Исправить обязательно !!!!! Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил Аптечка водолазная – не имеет медикаментов, остались только перевязочные средства!!! Предлагаемая формулировка Аптечка водолазная – вернуть (узаконить) медикаменты в описи Аптечки!!! Комментарий |  |
|  | Комментарий В целом документ требует глубокой переработки. Представляется целесообразным создание комплекта нормативно-правовых актов, относящихся к видению отдельных Федеральных органов таких, как Минтруд, Минздрав, Роспотребнадзор, Ростехнадзор. |  |
| ООО «Глобал-Флот» г. Светлый |  |  |
|  | 1. В проекте Правил не нашли отражение вопросы: - допуск водолазного персонала к медицинскому обеспечению; - о составе и полномочиях водолазных квалификационных комиссий (комиссий по проверке знаний работниками требований охраны труда при проведении водолазных спусков и работ); - дезинфекции водолазного снаряжения. |  |
|  | Требуют пересмотра положения о распределении обязанностей на водолазной станции (п.52); |  |
|  | Концентрацию кислорода в барокамере (п. l.1 прил. №6) привести в соответствие с ГОСТ Р 52264-2004 и Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. |  |
| Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Федеральное казённое учреждение «Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр» филиал «Магаданская региональная поисково-спасательная база» г. Магадан Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Федеральное казённое учреждение "Дальневосточный АССЦ", филиал "Якутская РПСБ", г. Якутск ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ г. Владивосток Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук- Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» («Приморский океанариум» - филиал ННЦМБ ДВО РАН) г. Владивосток ООО «Аквамастер» г. Владивосток |  |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел I п.2 п.п1 Формулировка из проекта Правил …медицинским и вспомогательным персоналом Предлагаемая формулировка вспомогательным персоналом Комментарий Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.4 ст.24 работодатель вправе иметь медицинский персонал, прошедший подготовку по водолазной медицине, кабинет и т.д., но не обязан, также согласно п.11 ст.2 медицинскую деятельность ведут медицинские организации на основании медицинской лицензии ( в лицензии должен быть указан адрес и виды осуществления медицинской деятельности). |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.11, п.31 Формулировка из проекта Правил …. с заключением водолазноквалификационной комиссии (ВКК) Предлагаемая формулировка Комментарий необходимо определить статус и состав специалистов входящих в комиссию .Предлагаю взять за основу «Положение о ВКК» Приложение 5 из РД.31.84.01-90, |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.12 Формулировка из проекта Правил оказанию медицинской помощи в барокамере под давлением Предлагаемая формулировка оказанию первой помощи в барокамере под давлением Комментарий согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.11 ст.2 медицинскую деятельность ведут медицинские организации на основании лицензии. Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. Статья 35 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.16 п/п 4 Формулировка из проекта Правил работники, осуществляющие медицинское обеспечение Предлагаемая формулировка работники, осуществляющие профилактические мероприятия, снижающие вредные производственные факторы Комментарий мероприятия по предупреждению, профилактике возникновения водолазных заболеваний и оказанию помощи у места спуска возможно только в рамках ст. 30 и ст. 31 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.25 Формулировка из проекта Правил руководителем водолазного спуска должен быть назначен водолазный специалист Предлагаемая формулировка Комментарий в гражданских квалификационных характеристиках и приказе Минтруда от31 октября 2017г. №765н «Об утверждении профессионального стандарта «Водолаз»» нет такой квалификации ( это должность), как квалификация она чётко определена только в ВМФ (ПВС 2002), предлагаю взять за основу формулировку из ПВС 2002 |  |
|  | № пункта проекта Правил п 27 Формулировка из проекта Правил руководителем водолазных работ….. должен назначаться водолазный специалист Предлагаемая формулировка Комментарий в гражданских квалификационных характеристиках и приказе Минтруда от31 октября 2017г. №765н «Об утверждении профессионального стандарта «Водолаз»» нет такой квалификации ( это должность), как квалификация она чётко определена только в ВМФ (ПВС 2002), предлагаю взять за основу формулировку из ПВС 2002 |  |
|  | № пункта проекта Правил п 30 п/п 3 Формулировка из проекта Правил водолазный специалист – на глубины до 60 метров, а также на глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях. Предлагаемая формулировка Комментарий в гражданских квалификационных характеристиках и приказе Минтруда от31 октября 2017г. №765н «Об утверждении профессионального стандарта «Водолаз»» нет такой квалификации ( это должность), как квалификация она чётко определена только в ВМФ (ПВС 2002), предлагаю взять за основу формулировку из ПВС 2002 |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.35 п/п 3 Формулировка из проекта Правил при проведении декомпрессии или лечебной рекомпрессии на поверхности Предлагаемая формулировка при проведении декомпрессии или оказанию первой помощи на поверхности Комментарий Руководитель спуска не имеет право проводить какие- либо лечебные мероприятия, поскольку это компетенция медицинской организации имеющей медицинскую лицензию на данный вид медицинской помощи, в которой указывается адрес по которому осуществляется медицинская деятельность ФЗ «Об охране здоровья граждан…» . То есть в рамках Ч. 4 ст. 31 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» возможно только оказать первую помощь. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.36 п/п 18 Формулировка из проекта Правил в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания организует мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии Предлагаемая формулировка в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания организует мероприятия по оказанию первой помощи в барокамере Комментарий Руководитель спуска не имеет право проводить какие- либо лечебные мероприятия, поскольку это компетенция медицинской организации имеющей медицинскую лицензию на данный вид медицинской помощи, в которой указывается адрес по которому осуществляется медицинская деятельность ФЗ «Об охране здоровья граждан…» . То есть в рамках Ч. 4 ст. 31 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» возможно только оказать первую помощь. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.38 Формулировка из проекта Правил При возложении на руководителя водолазного спуска обязанностей по медицинскому обеспечению водолазного спуска он должен руководствоваться требованиями, изложенными в настоящих Правилах. Предлагаемая формулировка При возложении на руководителя водолазного спуска обязанностей по осуществлению профилактических мероприятий, снижающих вредные производственные факторы он должен руководствоваться требованиями, изложенными в настоящих Правилах Комментарий Руководитель спуска не имеет право проводить какие- либо лечебные мероприятия, поскольку это компетенция медицинской организации имеющей медицинскую лицензию на данный вид медицинской помощи, в которой указывается адрес по которому осуществляется медицинская деятельность ФЗ «Об охране здоровья граждан…». То есть руководитель спуска может действовать только в рамках ст. 30 и ст. 31 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.44п/п 7 Формулировка из проекта Правил … контролировать время работы под водой в соответствии с медицинскими рекомендациями Предлагаемая формулировка …контролировать время работы под водой. Комментарий необходимо разработать и утвердить эти рекомендации или указать действующий законодательный акт регламентирующий данные рекомендации. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.69 Формулировка из проекта Правил Водолазные работы на глубинах более 12 метров1, учебные и экспериментальные спуски независимо от глубины спуска должны проводиться только при наличии готовой к немедленному применению водолазной барокамеры, находящейся у места спуска Предлагаемая формулировка Водолазные работы на глубинах более 12 метров2, учебные и экспериментальные спуски независимо от глубины спуска должны проводиться только при наличии готовой к немедленному применению водолазной барокамеры, находящейся у места спуска Комментарий для законного применения этой барокамеры в случае возникновения профессионального заболевания необходима лицензия на право осуществления медицинской деятельности, и, поскольку лицензия выдается на конкретный адрес, то и водолазные спуски должны проходить в стенах медицинского учреждения |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.70 Формулировка из проекта Правил Барокамера должна обеспечивать возможность проведения в полном объеме лечебной рекомпрессии и быть рассчитана на рабочее давление не менее 1 МПа (10 кгс/см2). Предлагаемая формулировка Барокамера должна обеспечивать возможность оказания первой помощи и быть рассчитана на рабочее давление не менее 1 МПа (10 кгс/см2). Комментарий 1.согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.11 ст.2 медицинскую деятельность ведут медицинские организации на основании лицензии. Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. Статья 35 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» 2. для законного применения этой барокамеры в случае возникновения профессионального заболевания необходима лицензия на право осуществления медицинской деятельности, и, поскольку лицензия выдается на конкретный адрес, то и водолазные спуски должны проходить в стенах медицинского учреждения |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.71 Формулировка из проекта Правил Руководитель водолазного спуска обязан знать точный адрес, телефон и маршруты следования к ближайшей действующей барокамере, находящейся в готовности и иметь письменную договоренность (договор) с владельцем барокамеры на проведение лечебной рекомпрессии пострадавшего Предлагаемая формулировка Руководитель водолазного спуска обязан знать точный адрес, телефон и маршруты следования к ближайшему медицинскому учреждению, действующей барокамере, находящейся в готовности и иметь письменную договоренность (договор) с владельцем барокамеры Комментарий 1.в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи 2. для законного применения этой барокамеры в случае возникновения профессионального заболевания необходима лицензия на право осуществления медицинской деятельности, и, поскольку лицензия выдается на конкретный адрес, то и водолазные спуски должны проходить в стенах медицинского учреждения |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.75 Формулировка из проекта Правил Одевать водолаза в теплое время года следует под тентом Предлагаемая формулировка При угрозе перегревания из-за избыточной инсоляции одевать водолаза в теплое время года следует под тентом Комментарий температура и интенсивность солнечной радиации в тёплое время года в разных регионах России (Камчатка, Чукотка, Сахалин, Магадан и т. д.) не может привести к перегреванию водолаза |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п.79 п/п 5 Формулировка из проекта Правил применением, в зависимости от условий, характера и вида работ, ходовых концов, контрольных буйков, выпускаемых через определенные промежутки времени и т.д. Предлагаемая формулировка применением, в зависимости от условий, характера и вида работ, ходовых концов, контрольных буйков, выпускаемых через определенные промежутки времени ( по возможности) и т.д. - водолазам иметь дублирующие системы жизнеобеспечения (баллоны, регуляторы, маску, фонарь, нож, катушку для прокладки ходового конца) Комментарий при работе в надголовных средах выпускать буйки бессмысленно |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 109 Формулировка из проекта Правил При расположении места спуска водолазов на высоте не более двух метров над поверхностью воды место спуска должно быть оборудовано водолазным трапом и спусковым концом с балластом массой не менее 30 кг Предлагаемая формулировка При расположении места спуска водолазов на высоте не более двух метров над поверхностью воды место спуска должно быть оборудовано водолазным трапом. Спусковой конец с балластом массой не менее 16 кг устанавливается при использовании легководолазного снаряжения в варианте хождения по грунту и с балластом массой не менее и 30 кг в вентилируемом снаряжении. Комментарий в плавательном комплекте плавучесть водолаза изначально близка к нулевой (см.п. 95 настоящих Правил), считаем, что массу груза при работе в плавательном комплекте легководолазного снаряжения при отсутствии течения можно уменьшить |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 116 Формулировка из проекта Правил При проведении водолазных работ, при скорости течения более 0,5 м/с, а также при расположении места спуска на высоте более двух метров от поверхности воды, на воде у места проведения работ должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с двумя гребцами и страхующим водолазом. Предлагаемая формулировка При проведении водолазных работ, при скорости течения более 0,5 м/с, а также при расположении места спуска на высоте более двух метров от поверхности воды, на воде у места проведения работ должна находиться рабочая шлюпка (катер) со страхующим водолазом и с двигателем, мощность которого позволяет управлять плавсредством при данной загрузке и течении Комментарий при размерах шлюпки( катера) способной вместить страхующего водолаза в снаряжении ( а к нему еще и обеспечивающего водолаза), и еще при течении более 0,5 м/с два гребца не в состоянии управлять шлюпкой |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 136 Формулировка из проекта Правил При выходе компрессора из строя работа должна быть прекращена и водолаз(водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима декомпрессии Предлагаемая формулировка В случае подачи воздуха для дыхания водолазам из компрессора при выходе компрессора из строя работа должна быть прекращена и водолаз(водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима декомпрессии Комментарий При работе в легководолазном снаряжении компрессор не всегда находится у места спусков |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 146 Формулировка из проекта Правил Запрещается всплытие водолаза, кроме спусков в плавательных комплектах снаряжения, с любых глубин Предлагаемая формулировка Подъем водолаза на поверхность должен производиться со скоростью не более 8 м/мин, при этом сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг должны выбираться обеспечивающим водолазом так, чтобы они не имели слабины Комментарий то есть водолазу в другом снаряжении всплывать нельзя |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 152 Формулировка из проекта Правил Разрешение на использование воздуха для дыхания водолазов по результатам анализа и на основании заключения организации, выполнившей анализ воздуха на содержание вредных веществ и углекислого газа, дает лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазных спусков Предлагаемая формулировка Разрешение на использование воздуха для дыхания водолазов по результатам анализа и на основании заключения организации, выполнившей анализ воздуха на содержание вредных веществ и углекислого газа, дает лицо, осуществляющее производственный контроль в части профилактических мероприятий, снижающих вредные производственные факторы при проведении водолазных спусков Комментарий поскольку медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими организациями, предлагаем эту функцию добавить в производственный контроль ( действовать в рамках ст. 30 и ст. 31 ФЗ «Об охране здоровья граждан…») |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 155 Формулировка из проекта Правил В порядке производственного контроля соблюдения режимов труда, отдыха и питания водолазов лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазов, обязано Предлагаемая формулировка В порядке производственного контроля соблюдения режимов труда, отдыха и питания водолазов лицо, осуществляющее производственный контроль, обязано Комментарий согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» медицинским обеспечением могут заниматься организации , осуществляющие медицинскую деятельность на основании медицинской лицензии ( в лицензии должен быть указан адрес и виды осуществления медицинской деятельности). |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 156 Формулировка из проекта Правил В порядке контроля санитарного состояния водолазной техники лица, осуществляющие медицинское обеспечение водолазов, должны следить Предлагаемая формулировка В порядке контроля санитарного состояния водолазной техники лица, осуществляющие производственный контроль, должны следить Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 157 Формулировка из проекта Правил Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обеспечение водолазов, должен контролировать соответствие санитарного состояния производственных помещений и территорий водолазной станции установленным нормативам. Предлагаемая формулировка персонал, осуществляющий производственный контроль, должен контролировать соответствие санитарного состояния производственных помещений и территорий водолазной станции установленным нормативам. Комментарий нет необходимости превращать водолазные предприятия в медицинские организации |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 158 Формулировка из проекта Правил Кроме лиц, осуществляющих медицинское обеспечение водолазов, надзор и производственный контроль за выполнением необходимых гигиенических мероприятий выполняют уполномоченные лица, медицинские и иные организации в порядке, определяемом действующими нормативными правовыми актами Предлагаемая формулировка Кроме лиц, осуществляющих производственный контроль за выполнением необходимых гигиенических мероприятий выполняют уполномоченные лица, медицинские и иные организации в порядке, определяемом действующими нормативными правовыми актами Комментарий нет необходимости превращать водолазные предприятия в медицинские организации |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 159 Формулировка из проекта Правил Основные противоэпидемические мероприятия и меры производственного контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий, выполняемые медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, включают следующее Предлагаемая формулировка Основные противоэпидемическ ие мероприятия и меры производственного контроля за выполнением противоэпидемическ их мероприятий, включают следующее Комментарий нет необходимости превращать водолазные предприятия в медицинские организации |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 160 Формулировка из проекта Правил Для ознакомления с санитарноэпидемиологической обстановкой в районе проведения водолазных работ лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазов, должно в установленном порядке получить соответствующую информацию Предлагаемая формулировка Для ознакомления с санитарноэпидемиологической обстановкой в районе проведения водолазных работ лицо, осуществляющее производственный контроль, должно в установленном порядке получить соответствующую информацию Комментарий для получения информации не обязательно держать в штате медицинских работников |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел II п. 161 Формулировка из проекта Правил Выявление инфекционных больных осуществляется медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, во время опросов и медицинских (профилактических) осмотров водолазов перед спуском, при расширенных медицинских осмотрах водолазов (в том числе при выполнении дополнительных инструментальных и лабораторных исследований по специальным показаниям), а также в процессе повседневного наблюдения за физическим состоянием водолазов Предлагаемая формулировка Выявление инфекционных больных осуществляется, во время опросов перед спуском, при расширенных медицинских осмотрах водолазов (в том числе при выполнении дополнительных инструментальных и лабораторных исследований по специальным показаниям), а также в процессе повседневного наблюдения за физическим состоянием водолазов Комментарий в настоящее время в перечне отсутствует понятие медицинского осмотра водолаза перед спуском ( ст. 46 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» ) |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п. 167 Формулировка из проекта Правил Для медицинского обеспечения водолазов в организациях, имеющих в своем штатном расписании водолазные станции, организуются врачебные и фельдшерские здравпункты Предлагаемая формулировка Комментарий согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.4 ст.24 работодатель вправе иметь медицинский персонал, кабинет и т.д., но не обязан |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п. 169 Формулировка из проекта Правил Врачебные здравпункты создаются в организациях (в отдельной организации или для нескольких организаций) из расчета один здравпункт на 5-10 водолазных станций с учетом территориальной удаленности водолазных станций друг от друга и участков с наибольшими глубинами в местах выполнения ежедневных подводных работ Предлагаемая формулировка согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.4 ст.24 работодатель вправе иметь медицинский персонал, кабинет и т.д., но не обязан. для создания медицинского кабинета необходимо его лицензирование, в лицензии указывается место осуществление деятельности, поскольку водолазные работы ведутся постоянно на разных объектах, имеющих обширную географию, то перед началом работ надо будет сначала проходить процедуру лицензирования в данной местности Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п. 170, п. 171, п. 172 Формулировка из проекта Правил В случае проведения учебных и экспериментальных водолазных спусков, спусков в особых условиях, в условиях высокогорья (более 1000 метров над уровнем моря), при аварийно-спасательных работах, связанных со спасением людей, врачебный здравпункт должен развертываться непосредственно на месте выполнения водолазных работ независимо от числа работающих водолазных станций. Медицинское обеспечение проведения указанных работ предусматривает использование барокамеры Предлагаемая формулировка Комментарий 1.согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.4 ст.24 работодатель вправе иметь медицинский персонал, кабинет и т.д., но не обязан. 2.для создания медицинского (фельдшерского) кабинета необходимо его лицензирование, в лицензии указывается место осуществление деятельности, поскольку водолазные работы ведутся постоянно на разных объектах, имеющих обширную географию, то перед началом работ надо будет сначала проходить процедуру лицензирования кабинета в данной местности. 3. В настоящее время в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.181 Формулировка из проекта Правил В предспусковой период лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано Предлагаемая формулировка В предспусковой период лицо, осуществляющее производственный контроль водолазного спуска, обязано Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.181 п/п10 Формулировка из проекта Правил убедиться в том, что режим труда и отдыха водолазов перед спуском соответствовал установленным требованиям Предлагаемая формулировка Комментарий режим труда и отдыха водолазов в настоящее время отсутствует ( он изложен в РД.31.04.01-90 ч.2 и ПВС 2002 гл.3) предлагаем внести в этот документ одну из версий |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.181 п/п16 Формулировка из проекта Правил непосредственно перед спуском произвести опрос водолазов о самочувствии и при необходимости - медицинский профилактический) осмотр Предлагаемая формулировка Комментарий в настоящее время в перечне отсутствует понятие медицинского осмотра водолаза перед спуском ( ст. 46 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» ) |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.184 Формулировка из проекта Правил Для проверки готовности водолазной барокамеры к проведению лечебной рекомпрессии лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано Предлагаемая формулировка Комментарий В настоящее время в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.186 П 187 Формулировка из проекта Правил При водолазных спусках на глубины свыше 20 метров, а также перед спуском для подводной очисткой судов независимо от глубины производится опрос водолазов о самочувствии и медицинский (профилактический) осмотр спускающегося и страхующего водолазов. Медицинский (профилактический) осмотр спускающегося и страхующего водолазов перед спуском обязательно включает: - осмотр кожных покровов тела и слизистой оболочки рта; - измерени е температуры тела; - подсчет частоты пульса; - измерени е артериального давления. При проведении медицинского осмотра водолазов перед спуском медицинским персоналом объем медицинских мероприятий, выполняемых при проведении осмотра, может быть расширен по соответствующим показаниям Предлагаемая формулировка Комментарий 1.в настоящее время в перечне отсутствует понятие медицинского осмотра водолаза перед спуском ( ст. 46 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» ) 2.проведение медицинского осмотра положено только в лицензированном медицинском кабинете по конкретному адресу. Водолазные работы часто проходят вдали от населенных пунктов и только в больших населенных пунктах (1-2 на область или край на Дальнем Востоке) есть медицинские организации, имеющие соответствующие медицинские лицензии. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.188 Формулировка из проекта Правил В том случае, когда медицинское обеспечение водолазных спусков осуществляет водолазный специалист или водолаз 7-го или 6го разрядов Предлагаемая формулировка Комментарий медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими предприятиями, лицензированными на данный вид медицинской деятельности |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.189 Формулировка из проекта Правил В период погружения лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано Предлагаемая формулировка В период погружения лицо, осуществляющее производственный контроль водолазного спуска, обязано Комментарий медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими предприятиями, лицензированными на данный вид медицинской деятельности. все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.192 Формулировка из проекта Правил В случае ухудшения самочувствия водолаза лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска Предлагаемая формулировка В случае ухудшения самочувствия водолаза лицо, осуществляющее производственный контроль водолазного спуска Комментарий медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими предприятиями, лицензированными на данный вид медицинской деятельности. все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.193 Формулировка из проекта Правил В период пребывания водолаза на грунте лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано Предлагаемая формулировка В период пребывания водолаза на грунте лицо, осуществляющее производственный контроль водолазного спуска, обязано Комментарий медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими предприятиями, лицензированными на данный вид медицинской деятельности. все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.193 п/п 5 Формулировка из проекта Правил оказывать медицинскую помощь в случае аварийного всплытия водолаза Предлагаемая формулировка оказывать первую помощь в случае аварийного всплытия водолаза Комментарий Поскольку в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи. Таким образом, полномочия врача находящегося у места происшествия ограничиваются ТОЛЬКО оказанием первой (не медицинской!) помощи и вызовом бригады скорой помощи. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.198 Формулировка из проекта Правил Медицинскую помощь в случае аварийного всплытия водолаза оказывают, руководствуясь рекомендациями настоящих Правил Предлагаемая формулировка Комментарий Поскольку в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи. Таким образом, полномочия врача находящегося у места происшествия ограничиваются ТОЛЬКО оказанием первой (не медицинской!) помощи и вызовом бригады скорой помощи. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.200 Формулировка из проекта Правил В период декомпрессии лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано Предлагаемая формулировка В период декомпрессии лицо, осуществляющее производственный контроль водолазного спуска, обязано Комментарий медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими предприятиями, лицензированными на данный вид медицинской деятельности. все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.203 Формулировка из проекта Правил В последекомпрессионны й период водолазного спуска лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазного спуска, обязано Предлагаемая формулировка В последекомпрессион ный период водолазного спуска лицо, осуществляющее производственный контроль водолазного спуска, обязано Комментарий медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими предприятиями, лицензированными на данный вид медицинской деятельности. все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.203 п/п2 Формулировка из проекта Правил провести опрос жалоб и медицинский (профилактический) осмотр спускавшегося водолаза в объеме, предусмотренном Правилами Предлагаемая формулировка провести опрос жалоб спускавшегося водолаза и при наличии жалоб направить в медицинское учреждение Комментарий 1.в настоящее время в перечне отсутствует понятие медицинского осмотра водолаза перед спуском ( ст. 46 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» ) 2.проведение медицинского осмотра положено только в лицензированном медицинском кабинете по конкретному адресу. Водолазные работы часто проходят вдали от населенных пунктов и далеко не во всех населенных пунктах есть медицинские организации, имеющие соответствующие медицинские лицензии |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.205 Формулировка из проекта Правил При медицинском (профилактическом) осмотре после окончания спуска у водолаза могут быть зарегистрированы незначительные изменения самочувствия и состояния здоровья (по сравнению с данными до спуска) Предлагаемая формулировка Комментарий 1.в настоящее время в перечне отсутствует понятие медицинского осмотра водолаза перед спуском ( ст. 46 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» ) 2.проведение медицинского осмотра положено только в лицензированном медицинском кабинете по конкретному адресу. Водолазные работы часто проходят вдали от населенных пунктов и далеко не во всех населенных пунктах есть медицинские организации, имеющие соответствующие медицинские лицензии |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п. 206 Формулировка из проекта Правил После спуска водолаза в загрязненную воду лицо, осуществляющее медицинское обеспечение спуска, должно контролировать порядок и качество дезинфекции водолазного снаряжения Предлагаемая формулировка После спуска водолаза в загрязненную воду лицо, осуществляющее производственный контроль спуска, должно контролировать порядок и качество дезинфекции водолазного снаряжения Комментарий все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.211 Формулировка из проекта Правил Медицинское обеспечение водолазных спусков в особых условиях возлагается на медицинский персонал (врача или фельдшера), а при их отсутствии - в виде исключения на водолазного специалиста. Предлагаемая формулировка Комментарий медицинское обеспечение может выполняться только медицинскими предприятиями, лицензированными на данный вид медицинской деятельности. все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.213 п/п2 Формулировка из проекта Правил медицинский (профилактический) осмотр водолазов, назначенных на спуск в особых условиях, перед спуском независимо от глубины погружения Предлагаемая формулировка Комментарий 1.в настоящее время в перечне отсутствует понятие медицинского осмотра водолаза перед спуском ( ст. 46 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» ) 2.проведение медицинского осмотра положено только в лицензированном медицинском кабинете по конкретному адресу. Водолазные работы часто проходят вдали от населенных пунктов и далеко не во всех населенных пунктах есть медицинские организации, имеющие соответствующие медицинские лицензии |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.220 Формулировка из проекта Правил В период между рабочими спусками осуществляется медицинское обеспечение тренировочных спусков водолазного состава и медицинского персонала под воду и в барокамерах Предлагаемая формулировка В период между рабочими спусками осуществляется производственный контроль тренировочных спусков водолазного состава и медицинского персонала под воду и в барокамерах Комментарий все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.222 Формулировка из проекта Правил Медицинское обеспечение тренировочных спусков под воду и в барокамерах проводится согласно требованиям настоящих Правил с учетом особенностей тренировочных спусков под воду и в барокамерах Предлагаемая формулировка производственный контроль тренировочных спусков под воду и в барокамерах проводится согласно требованиям настоящих Правил с учетом особенностей тренировочных спусков под воду и в барокамерах Комментарий все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.231-234 Формулировка из проекта Правил В дополнение к предварительным и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), обязательным для лиц, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, работники, допущенные к водолазным спускам под воду и к спускам в барокамере, проходят дополнительные расширенные медицинские осмотры. Предлагаемая формулировка Комментарий нет нормативного акта, раскрывающего понятие расширенный медицинский осмотр водолазов |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.235 Формулировка из проекта Правил Контроль за тренировками водолазов и медицинского персонала к воздействию факторов водолазного спуска, выполняемый лицом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, предполагает следующие мероприятия Предлагаемая формулировка Контроль за тренировками водолазов и медицинского персонала к воздействию факторов водолазного спуска, выполняемый лицом, осуществляющим производственный контроль водолазов, предполагает следующие мероприятия Комментарий все эти мероприятия могут выполнять водолазы 6-7 разряда |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.235 п/п 4 Формулировка из проекта Правил контроль соблюдения режимов труда и отдыха водолазов при проведении тренировочных водолазных спусков Предлагаемая формулировка Комментарий режим труда и отдыха водолазов в настоящее время отсутствует ( он изложен в РД.31.04.01-90 ч.2 и ПВС 2002 гл.3) предлагаем внести в этот документ одну из версий |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.238 Формулировка из проекта Правил Фельдшерский здравпункт, развернутый в организации, выполняющей водолазные работы, должен обеспечивать следующий объем медицинской помощи водолазам Предлагаемая формулировка Комментарий 1.согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.4 ст.24 работодатель вправе иметь медицинский персонал, кабинет и т.д., но не обязан 2. требования по организации кабинета должно регламентироваться документами МЗРФ |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.239 Формулировка из проекта Правил Врачебный здравпункт, развернутый в организации, выполняющей водолазные работы, дополнительно к специфическим мероприятиям, обеспечивающим водолазные спуски, должен обеспечивать следующий объем медицинской помощи водолазам Предлагаемая формулировка Комментарий .согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.4 ст.24 работодатель вправе иметь медицинский персонал, кабинет и т.д., но не обязан 2. требования по организации кабинета должно регламентироваться документами Минздрава РФ |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел III п.243-270 Формулировка из проекта Правил Организация медицинской помощи при заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью водолазов Предлагаемая формулировка Комментарий 1.в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи 2. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 года N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями на 7 ноября 2012 года) в Приложении 1 и 2 указывается Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и Перечень мероприятий по оказанию первой помощи |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.271 Формулировка из проекта Правил Все применяемые изделия водолазной техники, приборы и инструменты должны иметь соответствующую эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт, санитарно-гигиенический паспорт, формуляр), утвержденную разработчиком изделия Предлагаемая формулировка Все применяемые изделия водолазной техники, приборы и инструменты должны иметь соответствующую эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, формуляр) Комментарий 1.санитарногигиенический паспорт – данное определение некорректно в отношении водолазной техники (есть понятие санитарно-гигиеническая обработка снаряжения т.е. правила дезинфекции –это прописано в производственном контроле) 2. паспорт изделия и формуляр отсутствуют в снаряжении иностранного производства. Для учета эксплуатации, обслуживания и ремонта формуляр заводится самостоятельно на предприятии, и утвердить его у производителя не представляется возможным. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.300-305 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий по выводу людей из отсеков есть полноценный документ РД 31.72.02-82 |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.409 Формулировка из проекта Правил Работы по подводной очистке корпуса судна ручным немеханизированным инструментом должны выполняться с беседок или подкильных трапов вертикальными ходами от поверхности воды до киля и обратно. Предлагаемая формулировка Работы по подводной очистке корпуса выполняемые в вентилируемом снаряжении, должны производиться с беседок судна ручным немеханизированным инструментом должны выполняться с беседок, подкильных трапов и концов. Указанные работы, выполняемые водолазом в плавательном комплекте снаряжения, допускается производить без применения беседок, подкильных трапов и концов Комментарий При работе в плавательном комплекте нет необходимости в установки беседок и подкильных трапов и концов и в его ограничении по передвижению только вертикальными галсами |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.411 Формулировка из проекта Правил Работы по подводной очистке корпусов судов ручным механизированным инструментом и специальными механизированными устройствами должны возглавляться руководителем водолазных работ, имеющим соответствующую специальную подготовку и допущенным к руководству этими работами решением руководителя организации Предлагаемая формулировка Работы по подводной очистке корпусов судов ручным механизированным инструментом и специальными механизированными устройствами должны возглавляться руководителем водолазных работ и допущенным к руководству этими работами решением руководителя организации Комментарий непонятно что за соответствующая специальная подготовка при работе инструментом, где её проходить, и необходимость её проведения, по сути это относится к разделу «Работа с механизированным инструментом» |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.412 Формулировка из проекта Правил Для проведения подводной очистки корпусов судов водолазы ежедневно перед началом работы должны пройти профилактический осмотр. Предлагаемая формулировка Комментарий 1.в настоящее время в перечне отсутствует понятие медицинского осмотра водолаза перед спуском ( ст. 46 ФЗ «Об охране здоровья граждан…» ) 2.проведение медицинского осмотра положено только в лицензированном медицинском кабинете по конкретному адресу. Водолазные работы часто проходят вдали от населенных пунктов и далеко не во всех населенных пунктах есть медицинские организации, имеющие соответствующие медицинские лицензии |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.415 Формулировка из проекта Правил Для обеспечения безопасности работ по подводной очистке корпусов судов у места производства работ должна находиться рабочая шлюпка с двумя матросами и страхующим водолазом Предлагаемая формулировка Для обеспечения безопасности работ по подводной очистке корпусов судов на рейде, при отсутствии водолазного катера (бота)у места производства работ должна находиться рабочая шлюпка с двигателем или двумя матросами и страхующим водолазом Комментарий обычно, в этом нет необходимости, при работе с причала или водолазного бота, поскольку практически вся водолазная станция должна находиться в шлюпке с двумя матросами, страхующим и еще двумя человеками ( поскольку, спуск страхующего невозможен без руководителя и обеспечивающего). Страхующий может спуститься с причала или с водолазного катера так же как работающий водолаз. |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.426 Формулировка из проекта Правил После подъема пострадавшего на плавсредство и при отсутствии у него естественного дыхания необходимо немедленно начать искусственную вентиляцию легких. Предлагаемая формулировка После подъема пострадавшего на плавсредство и при отсутствии у него естественного дыхания необходимо немедленно оказать первую помощь Комментарий В приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 года N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями на 7 ноября 2012 года) в Приложении 1 и 2 указывается Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и Перечень мероприятий по оказанию первой помощи |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.443 Формулировка из проекта Правил Производить сварку или резку под корпусом судна с применением подкильного конца запрещается. Эти работы должны проводиться с водолазных беседок. Предлагаемая формулировка Производить сварку или резку под корпусом судна с применением подкильного конца запрещается. Эти работы должны проводиться с водолазных беседок или подкильного трапа. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.473 Формулировка из проекта Правил Поиск затопленных предметов или обследование акваторий водолазным способом должны осуществляться только в тех случаях, когда это невозможно выполнить другими средствами обнаружения предметов (траление, подводное телевидение, акустические средства, устройства для обнаружения металла, гидролокаторы, буксируемые кинокамеры и т.д.). Предлагаемая формулировка Комментарий предлагаем убрать это ограничение, поскольку осмотр пляжа или дна у причальной стенки водолазным способом зачастую наиболее простой, быстрый, эффективный и экономически выгодный способ |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.506 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Если нет специального прибора для измерения скорости течения, следует измерить ее с помощью поплавка: с судна (шлюпки, понтона и т.п.) бросить небольшой плавающий предмет (брусок, дерево, щепку и т.п.) несколько выше по течению от места стоянки судна (плавсредства) и замерить отрезок времени, за который этот предмет проплывет расстояние от одной до другой оконечности плавсредства. Результат, полученный от деления длины плавсредства (расстояние участка пройденного пути) в метрах на время прохождения предметом указанного расстояния и полученный результат, умноженный на 0,85, даст приближенную величину скорости течения. Для получения более точного результата следует произвести несколько таких измерений и получить их среднее арифметическое значение. Комментарий предлагаем добавить ( взято из РД 31.84.01-90 ч.1) |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.574 Формулировка из проекта Правил Для спусков следует применять снаряжение вентилируемого типа. Предлагаемая формулировка Для спусков в нефть и нефтепродукты следует применять снаряжение вентилируемого типа Комментарий необходимо уточнение условий, при которых использовать вентилируемое снаряжение обязательно поскольку для спусков в тёмное время суток, узкие стеснённые места в штормовых условиях, что также является особыми условиями, не обязательно использовать вентилируемое снаряжение |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.599 Формулировка из проекта Правил Используемая шлюпка должна быть мореходной (остойчивой и непотопляемой) и обеспечивать размещение водолазной станции с тремя водолазами, двух гребцов и командира шлюпки Предлагаемая формулировка Используемая шлюпка должна быть мореходной (остойчивой и непотопляемой, иметь запасной двигатель мощность которого позволяет работать на данном течении) и обеспечивать размещение водолазной станции с тремя водолазами и командира шлюпки Комментарий при таком размере шлюпки, позволяющем разместить такое количество пассажиров и груза, да еще и на течении два гребца не справятся с её управлением |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.605 Формулировка из проекта Правил У места проведения водолазных спусков должна находиться в готовности к немедленному использованию барокамера. При отсутствии барокамеры или ее неготовности к использованию учебные спуски запрещены Предлагаемая формулировка Комментарий в данном случае использование барокамеры у места спусков предполагает её использование в лечебных целях (лечение баротравмы легких), однако в настоящее время в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи |  |
|  | № пункта проекта Правил раздел IV п.609-610 Формулировка из проекта Правил Медицинское обеспечение при учебных спусках осуществляется врачом, прошедшим специальную подготовку в медицинском образовательном учреждении дополнительного профессионального образования, имеющем специализированную кафедру по подводной медицине и допущенным к работе по медицинскому обеспечению водолазных спусков и подводных работ Предлагаемая формулировка Комментарий Поскольку в РФ отсутствует какое-либо специализированное положение об оказании медицинской помощи водолазам, неотложная медицинская помощь пострадавшим водолазам оказывается согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи": п.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих условиях: а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. п 6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи. Таким образом, полномочия врача находящегося у места происшествия ограничиваются ТОЛЬКО оказанием первой (не медицинской!) помощи и вызовом бригады скорой помощи. |  |
|  | № пункта проекта Правил Приложение № 1 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка добавить в отметках о выполнении задания подпись представителя заказчика Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил Приложение № 2 Формулировка из проекта Правил касается только морских судов СССР). Предлагаемая формулировка Комментарий уже нет такого государства |  |
|  | № пункта проекта Правил Приложение № 6 Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий 1. как альтернативу рабочим режимам можно рассмотреть режимы из ПВС 2002 ч.2, в которых учитывается перерыв между повторными спусками 2. добавить режим труда и отдыха из РД31.84.01-90ч.2 или ПВС 2002 ч.2 3. до выхода утвержденных Минздравом алгоритмов лечения водолазов применение лечебных режимов рекомпрессии не представляется законным |  |
|  | № пункта проекта Правил Формулировка из проекта Правил Предлагаемая формулировка Комментарий также необходимо добавить формы Личных книжек водолаза, Личных медицинских книжек водолаза, Журнала водолазных работ, Журнала медицинского обеспечения, формуляров – документов, о которых идёт речь в настоящих Правилах |  |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА» (АО «АМНГР») г. Мурманск |  |  |
|  | № пункта проекта Правил 42 (8) Формулировка из проекта Правил Отсутствует Предлагаемая формулировка Составляет и доводит до сведения руководителю водолазной службы о необходимости приобретения и ремонта водолазного снаряжения, оборудования и технических средств (плавсредств, сварочного оборудования, средств связи и механизации, элект 0060 дования и с едств дезин екции . Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 (3) Формулировка из проекта Правил телефонную связь и подач воздха. Предлагаемая формулировка телефонную связь, рабочую проверку барокамеры и подачи воздха. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 58 (7) Формулировка из проекта Правил ...следить за временем спускт Предлагаемая формулировка ...следить за временем спуска и об этом докладывать рководителю спуска. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 67 Формулировка из проекта Правил Проверка барокамеры проводится в соответствии с инструкциеЙ... Предлагаемая формулировка Проверка барокамеры проводившейся перед первым спуском водолаза один раз в рабочую смену, в соответствии с инструкцией... Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 72 Формулировка из проекта Правил Результаты проверки должны быть внесеНЫ В журнал.. Предлагаемая формулировка Это предложение исключить из-за отсутствия колонки в журнале водолазных работ. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 78 Формулировка из проекта Правил их использовать (например, работы в пещерах . Предлагаемая формулировка их использовать (например, работы в пещерах и осмотре садков по разведению рыбы. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 121 Формулировка из проекта Правил ...доложить руководителю спусков о производственной смене. Предлагаемая формулировка ...доложить руководителю спусков о производственной смене и самочувствии водолаза. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 135 Формулировка из проекта Правил ...и начать подъем. Предлагаемая формулировка ...и начать подъем сообщив об этом на поверхность. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 430 Формулировка из проекта Правил ...должны быть закрыты на 2/3 темными защитными стеклами... Предлагаемая формулировка должны быть закрыты темными защитными стеклами... Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 568 Формулировка из проекта Правил пуНКТЫ 3, 4, 5 и 6 Предлагаемая формулировка Повторяются Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 607 Формулировка из проекта Правил При выполнении учебных спусков... трапы должны доходить до дна. С одного трапа... не более дву обучающихся. Предлагаемая формулировка При выполнении учебных спусков на береговых полигонах и в бассейнах с одного трапа производится спуск не более двух обучающихся. Комментарий |  |
|  | дополнительная информация разделов, очень необходимых в одной книге, используемой в период работы водолазной станции. - Заболевания водолазов, причины, признаки, лечение, предупреждение. - Оказание первой помощи при обеспечении водолазных работ. - Водолазная аптечка. - Проведение дезинфекции водолазного снаряжения и оборудования и норма расхода спирта. - Режим труда и отдыха водолазов. - Квалификационные характеристики. - Организация работы водолазных квалификационных комиссий. - Проведение анализа воздуха, используемого для дыхания водолазов. - Таблицы условных сигналов водолазов. - Техобслуживание водолазного снаряжения и оборудования. - Аварийные ситуации при водолазных спусках и работах. - Технологические карты. - Личная книжка водолаза книжка. - Основные термины и определения |  |
|  | № пункта проекта Правил 52 (2) Формулировка из проекта Правил подготовить и провести рабочую проверку водолазного снаряжения и, при необходимости, аппарата для кислородной декомпрессии; Предлагаемая формулировка подготовить и провести рабочую проверку водолазного снаряжения, убедиться в исправности и нормальной работе необходимого инструмента и, при необходимости, аппарата для кислородной декомпрессии; Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 188 Формулировка из проекта Правил Дополнение к указа н ному пункту . Предлагаемая формулировка При недостаточном количестве медицинского персонала водолазный состав допускается к медицинскому обеспечению водолазных спусков под воду и тренировочных спусков в барокамере только после специалычой подготовки в профильных образовательных учреждениях по основам водолазной физиологии и медицины. Водолазные специалисты могут допускаться к медицинскому обеспечению водолазных спусков под воду на глубины до 60 м. и в барокамере до 100 м. вод. ст. Водолазы 7-го разряда допускаются к медицинскому обеспечению до 45 м. и в барокаме е до 80 м. вод. Ст. Водолазы 6-го разряда допускаются к медицинскому обеспечению на глубины до 20 м. Все лица, допущенные к медицинскому обеспечению водолазных спусков и работ, должны регулярно повышать свой профессиональный уровень в профильных образовательных учреждениях профессионального дополнительного образования. Комментарий |  |
|  | № пункта проекта Правил 208 (1) Формулировка из проекта Правил Максимальная глубина спуска...но не более 12 м; Предлагаемая формулировка Максимальная глубина спуска — в соответствии с эксплуатационными характеристиками используемого типа водолазного снанарЯженИЯ . Комментарий |  |
| ООО «Строй-Эксперт Консалт» г. Санкт-Петербург |  |  |
|  | № пункта проекта Правил Раздел III. Формулировка из проекта Правил ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОДОЛАЗОВ Предлагаемая формулировка - Полностью удалить. Вопросы, перечисленные в разделе, могут регулироваться приказами Министра здравоохранения, санитарными нормами и правилами Роспотребнадзора. Комментарий 3. Противоречит пункту 11 "Рекомендаций по разработке и оформлению Правил по охране труда" (одобрены Ученым советом ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России Понятие «Медицинское обеспечение» в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от21.11.2011 N 323-ФЗ и иных нормативно правовых актах, регламентирующих охрану здоровья граждан РФ не определен. 5. В соответствии со ст. 32 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по видам...», понятие медицинской организации определено в ст.2. того же закона, где медицинская деятельность основной вид деятельности. Соответственно любые медицинские аспекты при проведении водолазных работ выходят за рамки трудовых отношений, охраны труда и регламентироваться приказом Министерства труда и социальной защиты не могут. |  |
|  | № пункта проекта Правил В разделе II. Формулировка из проекта Правил ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ Предлагаемая формулировка - Подразделы: - Санитарно-гигиенические мероприятия; - Противоэпидемические мероприятия Удалить полностью. Вопросы, перечисленные в подразделах, могут регулироваться санитарными нормами и правилами Роспотребнадзора. Комментарий Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, регламентируется Ст. 25 Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, санитарными правилами, устанавливающими требования к условиям труда в соответствии с п. 3 (абзац 13) Постановления правительства РФ от 24 июля 2000 года N 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании». Соответственно любые санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические аспекты при организации водолазных спусков и проведении водолазных работ выходят за рамки компетенции Минтруда и социальной защиты и регламентироваться его приказом не могут. |  |
|  | № пункта проекта Правил В разделе II. Формулировка из проекта Правил ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ Предлагаемая формулировка Подразделы: • Руководство водолазными спусками и работами; - Требования охраны труда при подготовке к водолазным спускам» - Требования охраны труда при погружении водолаза; - Требования охраны труда во время пребывания водолаза под водой - Связь с водолазом - Подъем и раздевание водолаза Перенести в раздел «ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ» Комментарий Противоречат требованиям п. 13 "Рекомендаций по разработке и оформлению Правил по охране труда" (одобрены Ученым советом ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России |  |
|  | № пункта проекта Правил В разделе II. Формулировка из проекта Правил ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ Предлагаемая формулировка Требуется отдельная проработка раздела в рамках задания на «Исследование условий труда, производственного травматизма, и профессиональной заболеваемости работников при производстве водолазных работ и разработке предложений по регламентации требований безопасности выполнения работ в указанной сфере», определенного пунктом 49. Приложения к Приказу №5 от 15 января 2018 года генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и вынесение на профессионально-общественное обсуждение. Комментарий 1. Раздел не соответствует требованиям п. 13 "Рекомендаций по разработке и оформлению Правил по охране труда" (одобрены Ученым советом ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России Не освещены требования подпунктов 3) меры по защите работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, сопутствующих применяемой технологии и условиям работы, включая меры исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них вредное и (или) опасное воздействие; - способы своевременного информирования работников о возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе в случаях нарушения технологических процессов, и меры по защите работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; - формы, методы и средства обеспечения коллективной защиты работников; 7) требования к режимам труда и отдыха работников, включая специальные требования к режимам труда и отдыха отдельных категорий работников (водолазы, руководители водолазных спусков, руководители водолазных работ, лица обеспечивающие водолазные спуски), установлению продолжительности смены, перерывов для отдыха, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов и пребыванием их на открытом воздухе в холодное время года, исключению использования труда отдельных категорий работников на запрещенных для них и тяжелых работах. |  |
|  | № пункта проекта Правил Приложение 4 Приложение 5. Формулировка из проекта Правил Все количественные показатели Предлагаемая формулировка Требуется отдельная проработка раздела в рамках задания на «Исследование условий труда, производственного травматизма, и профессиональной заболеваемости работников при производстве водолазных работ и разработке предложений по регламентации требований безопасности выполнения работ в указанной сфере», определенного пунктом 49. Приложения к Приказу №5 от 15 января 2018 года генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и вынесение на профессионально-общественное обсуждение. Комментарий - Количественные показатели, представленные в проекте документа, основаны на применении во время водолазных технических средств начала-середины прошлого века и не учитывают современных технических решений, например автоматов включения, выключения и регулирования режимов. Отсутствует регламентация обязанностей дополнительно привлекаемых работников в соответствующих разделах и подразделах правил. - Вопрос привлечения дополнительных работников - результат оценки профессиональных рисков и одна из мер по их управлению, возложенный приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 19 августа 1016 года № 438н на работодателя, поэтому в дополнительной, Приказом Минтруда, регламентации не нуждается. - Нормативное определение количества расходуемого воздуха при легочной вентиляции не имеет под собой внятной научной базы, а при современных способах измерения расхода запасов воздуха не актуально, поэтому в дополнительной, Приказом Минтруда, регламентации не нуждается. |  |