| (наименование организации) |
| --- |
| НАРЯД-ДОПУСК № | 1 |

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

1. Наряд

| Ответственному руководителю работ: | Синицыну А.А. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Ответственному исполнителю (производителю) работ: | Кукурузову В.В. |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Наблюдающему: | Фролову А.В. |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| На выполнение работ: | работы с входом в ОЗП по оценке параметров рабочей среды, |
| работы в ОЗП с газоопасной средой |  |

1.1. Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Кукурузов Владимир Владимирович |  | Синицын | Кукурузов |  |  |  |  |
| Семенов Илья Андреевич |  | Синицын | Семенов |  |  |  |  |
| Тарасов Ильдар Васильевич |  | Синицын | Тарасов |  |  |  |  |
| Флоров Антон Викторович |  | Синицын | Флоров |  |  |  |  |
| 1.2. Место выполнения работ: |  | смотровой колодец № 1479 |
| 1.3. На выполнение работ: |  | оценка параметров среды ОЗП (в том числе |  |  |  |  |
| загазованности) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Условия проведения работ: | работы в ОЗП с газоопасной средой; возможное |  |  |  |  |  |  |  |
| обрушение элементов конструкции ОЗП; наличие жидкостей и возможное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затопление ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: |  |  |  |
| 1) недостаток кислорода и (или) загазованность воздуха ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника; |  |  |  |
| 2) особые температурные условия и неудовлетворительный температурный режим (в том числе перепад температур); |  |  |  |
| 3) биологическая опасность; |  |  |  |
| 4) недостаточная освещенность рабочей зоны; |  |  |  |
| 5) чрезмерный шум и вибрация; |  |  |  |
| 6) тяжесть и напряженность трудового процесса; |  |  |  |
| 7) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; |  |  |  |
| 8) скорость движения воздуха; |  |  |  |
| 9) падение предметов на работников; |  |  |  |
| 10) возможность травмирования при открывании и закрывании крышек люков; |  |  |  |
| 11) повышенная загрязненность и запыленность воздуха ограниченного пространства; |  |  |  |
| 12) повышенная влажность. |  |  |  |
| 1.6. Начать работы: |  |  |  | с |  | 09 |  |  |  | час. | 45 | мин. | « | 01 | » | марта | 20 | 21 | г. |
| 1.7. Окончить работы: |  |  |  | в |  | 14 |  |  |  | час. | 15 | мин. | « | 01 | » | марта | 20 | 21 | г. |
| Системы обеспечения безопасности работ в ОЗП: |  |  |  | Состав системы: |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты, в том числе СИЗОД (фильтрующие или изолирующие), |  |  |  | п. 2 ППР № 2/345 |  |  |  |  |
| Автономные изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с внешней подачей воздуха для дыхания или без таковой (далее - ИСЗОД) |  |  |  | п. 3 ППР № 2/345 |  |  |  |  |
| Удерживающие системы |  |  |  | п. 4 ППР № 2/345 |  |  |  |  |
| Системы позиционирования |  |  |  | п. 5 ППР № 2/345 |  |  |  |  |
| Страховочные системы |  |  |  | п. 6 ППР № 2/345 |  |  |  |  |
| Самоспасатели и системы эвакуации и спасения |  |  |  | п. 7 ППР № 2/345 |  |  |  |  |
| 1.8. Необходимые для производства работ: |  |  |  |  |  |  |
| материалы: |  |  |  |  | из п. 23 ППР |  |
| инструменты: |  |  |  |  | газоанализатор инв. № 58493044 |  |
| приспособления |  |  |  |  | - |  |
| средства связи для информирования работников, в функции которых входит спасение в случае, если работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, а также для предупреждения работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, о грозящей им опасности |  |  |  |  | рации |  |
| необходимые средства и способ их закрепления для оборудования люков, лазов, временных входных (выходных) отверстий мобильными анкерными устройствами, жесткими и (или) гибкими анкерными линиями, лестницами, подмостями, лесами |  |  |  |  | - |  |

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ПНР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перед входом работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, должна быть проверена исправность и состояние блокировок, люков, лазов, шиберов, клапанов, дросселей и отсечных клапанов, перекидных устройств, механизма подъема крышек, исполнительных механизмов, контрольно-измерительной аппаратуры, в том числе индивидуальных средств газового анализа за состоянием воздушной среды в рабочей зоне | 01.03.2021 | Кукурузов В.В. |
| Производить блокировку с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации устройств, запрещается. | 01.03.2021 | Кукурузов В.В. |
| Наблюдающий должен находиться у наружного входа в ОЗП, осуществлять эффективный контроль за действиями работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП. | 01.03.2021 | Фролов А.В. |
| При проведении оценки параметров среды ОЗП необходимо провести осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твердого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, о чем сделать соответствующую запись в наряде-допуске на проведение работ. Результаты оценки параметров рабочей среды ОЗП вносятся в наряд-допуск на проведение работ. | 01.03.2021 | Кукурузов В.В. |

2.1. Разрешение на вход в ОЗП после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП выдал:

| Ответственный руководитель работ: | Синицын А.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |

2.2. Разрешение на вход в ОЗП после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП получил:

| Ответственный исполнитель (производитель) работ: | Кукурузову В.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ в ОЗП | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Принудительный отбор проб осуществляется ручным или автоматическим насосом, соединенным с газоанализатором и с пробоотборными устройствами. При верхнем расположении точки входа в ОЗП пробы воздуха следует отбирать с помощью пробоотборного шланга, опускаемого внутрь ОЗП. При боковом расположении точки входа в ОЗП, пробы воздуха следует отбирать при помощи пробоотборного зонда. При отборе проб должны учитываться установленное наличие плохопроветриваемых зон ОЗП. Для определения содержания вредных веществ в воздухе ОЗП не допускается применение газосигнализаторов (газоанализаторов, не оборудованных устройствами отображения измеренной концентрации). Пробы воздуха следует отбирать, насколько это возможно, из наиболее плохо вентилируемых мест верхней и нижней зон рабочего пространства. При отборе пробы из верхней зоны для обнаружения вредных веществ с меньшей плотностью, чем воздух, конец пробоотборного шланга (пробоотборного зонда) должен находиться на 20-30 см ниже верхней границы рабочей зоны. Для обнаружения вредных веществ тяжелее воздуха отбор пробы должен производиться из нижней части рабочей зоны, при этом конец шланга (зонда) должен быть располагаться на расстоянии от пола (грунта) не более 1 м. Не допускается проведение замеров вредных веществ помещением газоанализатора непосредственно в анализируемую среду, посредством шлангов или тросов. Оценка (измерения) параметров перед началом работ должна производиться в соответствии со следующими требованиями: а) вентиляционное оборудование должно быть выключено перед началом оценки; б) состояние атмосферы должно быть оценено в верхней, нижней и срединной частях ОЗП; в) необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием среды внутри ОЗП в течение выполнения в нем оценки параметров среды, фиксируя возможную динамику изменения измерений. | 01.03.2021 | Кукурузов В.В. |

4. Особые условия проведения работ:

| Отдельные указания: |  |
| --- | --- |
| Наряд выдал: |  | « | 01 | » | марта | 20 | 21 | г. | Скворцов С.С. |  | Скворцов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| Наряд продлил: |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник участка № 1 Синицын А.А. | 01.03.2021 09:15 | Кукурузов |

Рабочие места подготовлены.

| Ответственный руководитель работ: | Синицын А.А. |  | Синицын |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (подпись) |

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО работника | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | Ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель (производитель) работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кукурузов Владимир Владимирович | 01.03.2021 09:45 | Синицын | Кукурузов | 01.03.2021 14:10 | КукурузовКукурузов В.В. |

7. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

| Инструктаж провел: |  |  | Инструктаж прошел. Ознакомлен с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, схемой ограждения, схемой расположения разрешающих, запрещающих и предупреждающих знаков: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, выдавшее наряд: | Скворцов С.С. | Ответственный руководитель работ: | Синицын А.А. |
|  | (фамилия, инициалы) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | Скворцов |  | Синицын |
|  | (подпись) |  | (подпись) |
| Наряд-допуск выдал: | Скворцов С.С. |  | Скворцов |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (подпись) |

8. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

| Разрешаю приступить к выполнению работ: |  | « | 01 | » | марта | 20 | 21 | г. | Синицын А.А. |  | Синицын |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| Наряд-допуск продлен до: |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |

10. Результаты оценки параметров рабочей среды:

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| указать |  |  |  |  |  |

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены.

| Наряд-допуск закрыт | в |  | 14 |  | час. |  | 15 | мин. | « | 01 | » | марта | 20 |  | 21 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (производитель) работ: |  |  |  | « |  | 01 | » | марта | 20 | 21 | г. | Кукурузов В.В. |  | Кукурузов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  |
| Ответственный руководитель работ: |  |  |  | « |  | 01 | » | марта | 20 | 21 | г. | Синицын А.А. |  | Синицын |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск: |  |  |  | « |  | 01 | » | марта | 20 | 21 | г. | Скворцов С.С. |  | Скворцов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  |